  - 11 Лекция Команда Multiline

Команда Multiline (Мультилиния) применяется для обозначения внутренней и наружной стен при вычерчивании архитектурных планов.

Мультилинией (многоэлементной линией) называется набор параллельных линий, которые создаются одновременно с помощью одной команды. Для каждой из этих линий можно задать свой цвет и тип, а также расстояние между ними. Многие команды редактирования нельзя использовать при работе с мультилиниями. Для изменения мультилиний предусмотрена специальная команда Mledit (МЛРЕД).

Команду Multiline (Мультилиния) можно вызвать из меню Рисование-Multiline (Мультилиния), или набрав в командной строке (_mline).

После запуска команды AutoCAD предложит задать начальную точку мультилинии или выбрать одну из следующих опций: выравнивание (Justification), масштаб (Scale) или стиль (STyle).

Опция выравнивание (Justification) позволяет выбрать свойства: (Zero) ноль, (Top) по верху, (Botton) по низу.

Опция масштаб (Scale) определяет ширину мультилинии. Для изменения масштаба необходимо ввести его значение в командной строке и нажать «Enter». Данный масштабный коэффициент не влияет на масштаб типа линий.

Опция стиль (STyle) позволяет заказать текущий стиль мультилинии. Для просмотра списка всех имеющихся линий следует ввести  Enter.

Редактирование тел

Над телами можно выполнять операции общего редактирования (удаление, перемещение, копирование и т. п.). В падающее меню Modify (Изменить) входит подменю 3D Operation (3D операции), в котором собраны следующие полезные пункты:

- 3D Array (3M массив) – создание трехмерного массива (команда 3DARRAY (3-МАССИВ));

- Mirror 3D (ЗМ зеркало) – создание зеркальной копии объектов относительно заданной плоскости (команда MIRROR3D (3-ЗЕРКАЛО));

- Rotate 3D (ЗМ поворот) – поворот объектов вокруг произвольной оси в пространстве (команда ROTATE3D (3-ПОВЕРНУТЬ));

- Align (Выровнять) – выравнивание объектов с другими точками или объектами в двумерном и трехмерном пространствах (команда ALIGN (ВЫРОВНЯТЬ)).

Существуют операции CHAMFER (ФАСКА) и FILLET (СОПРЯЖЕНИЕ) построения фасок и сопряжения граней тел.

Для целей редактирования предусмотрена панель инструментов Solids Editing (Редактирование тел) (рисунок 10.29).

Рисунок 10.29  Панель инструментов Solids Editing

Первые три кнопки панели соответствуют операциям объединения, вычитания и пересечения тел. Другие кнопки соответствуют опциям команды SOLIDEDIT (РЕДТЕЛ):

- – выдавливание граней тела на заданную глубину или вдоль траектории;

- – перенос граней тела на заданное расстояние;

- – равномерное смещение граней на заданное расстояние или до указанной точки;

- – удаление граней тела вместе с сопряжениями и фасками;

- – поворот граней вокруг заданной оси;

- – сведение граней на конус под заданным углом;

- – создание копий граней тела в виде областей или твердотельных оболочек;

- – изменение цвета отдельных граней;

- – создание копий ребер тела в виде отрезков, дуг, окружностей, эллипсов или сплайнов;

- – изменение цвета ребер;

- – создание клейма (нового ребра, являющегося отпечатком другого объекта) на грани;

- – удаление лишних ребер и вершин;

- – разделение многосвязных тел (занимающих несколько замкнутых объемов в пространстве) на отдельные тела;

- – создание полой тонкостенной оболочки заданной толщины;

- – проверка, является ли объект допустимым телом.

Все эти операции могут быть выполнены также через подменю Solids Editing (Редактирование тел) падающего меню Modify (Редакт).

Команда SOLIDEDIT (РЕДТЕЛ), выполняющая все перечисленные операции редактирования твердотельных объектов, начинает свою работу с сообщения:

Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/Exit] <Exit>:

(Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1

Задайте опцию редактирования тела /Грань/Ребро/Тело/Отменить/ Выход] <Выход>:)

Системная переменная SOLIDCHECK, значение которой показывается в первой строке, управляет режимом проверки корректности тел, создаваемых в операциях редактирования. Если значение переменной равно 1, то автоматическая проверка выполняется, если 0 – то не выполняется (тогда проверку надо осуществлять с помощью специального средства команды SOLIDEDIT (РЕДТЕЛ)).

В первом запросе команда SOLIDEDIT (РЕДТЕЛ) предлагает четыре опции:

- Face (Грань) – режим редактирования граней;

- Edge (Ребро) – режим редактирования ребер;

- Body (Тело ACIS) – специальный режим работы с телом (проверка, клеймение и т. п.);

- Undo (Отменить) – отмена последней операции редактирования тела;

- Exit (Выход) – завершение работы команды.