| Қазақстан Республикасыньң Білім жэне ғылым министрлігі Д. Серикбаев атындағы ШҚМТУ | Министерство образования и науки Республики Казахстан ВКГТУ им. Д. Серикбаева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Декан ГМФ

_________ А.К. Адрышев

«____»____________2014

КЕНОРНЫН БОЛЖАУ ЖӘНЕ ІЗДЕСТІРУДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӘДІСТЕРІН КЕШЕНДЕУ

6D070600- «Пайдалы қазбалар кен орындарының ге

ологиясы және оларды барлау» мамаңдығының докторанттының Дәріс курсы

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Курс лекций для  докторантов специальности 6D070600 - «Геология и разведка месторождений полезных  ископаемых»

Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

Б. Дьячков

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Курс лекций для  докторантов специальности 6D070600 - «Геология и разведка месторождений полезных  ископаемых»

Өскемен

Усть-Каменогорск 2014

Курс лекции разработан на кафедре «Геология и горное дело» на основании Государственного общеобразовательного стандарта образования для докторантов специальности 6D070600 - «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».

Обсуждено на заседании кафедры

Зав. кафедрой ГиГД						З.К. Тунгушбаева

Протокол № ________ от ________________________2014 г.

Одобрено Методическим Советом Горно-металлургического факультета

Председатель Совета						Г.Т. Нуршайыкова

Протокол № ________ от ________________________2014 г.

Разработал								 Б.А. Дьячков

УДК 551

Дьячков Б.А. Методические указания для выполнения практических занятий и СРDП для  докторантов специальности 6D070600 - «Геология и разведка месторождений полезных  ископаемых» / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2014.- 14 с.

Методические указания содержат тематику, методику и задания для выполнения практических работ, а также задания для выполнения СРDП.

Утверждены учебно-методическим советом горно-металлургического факультета протокол №	 от «___» ______________ 2014 г.

©издательство ВКГТУ, 2014

ВВЕДЕНИЕ

Главной целью дисциплины «Комплексирование современных методов прогнозирования и поисков месторождений»

является комплексное научно-технологическое обоснование обеспечения отрасли на базе создания обобщенных образов объектов прогноза, поисков с целью повышения качества геологоразведочных работ на различных стадиях их проведения.

Актуальность данного курса определяется напряженным состоянием минерально-сырьевой базы Казахстана, возможностью эффективного использования описательных, диагностических критериев разнотипных моделей для достоверной оценки минерально-сырьевого комплекса, принятия оптимальных решений при поисках и разведке месторождений.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Вводная: рациональное недропользование

2 Стадийность изучения недр

3 Методы и технические средства геологического изучения

1 ВВОДНАЯ: РАЦИОНАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Недропользование – это работы, относящиеся к государственному геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых. В процессе такого производства получается минеральное сырье. Добыча минерального сырья во все времена являлась привлекательнм объектом  предпринимательской и производственной деятельности, так как, во-первых, характеризуется относительно высоким уровнем прибылей; во-вторых, минеральное сырье является продуктом устойчивого спроса, а значит стабильности его рынков; и в-третьих, добыча многих видов сырья, особенно таких стратегически важных для государств, как энергоносители, черные и цветные и драгоценные  металлы и камни, формирующие промышленный облик страны и пополняющие ее золото-валютные резервы, пользуются государственной поддержкой и различными  преференциями (льготами).

Объектами предпринимательской деятельности являются месторождения полезных ископаемых, обладающие рядом специфических черт. Они, по сути, являются недвижимостью, но располагаются не всегда в благоприятных условиях и характеризуются определенными только им присущими показателями качества и количества конкретного полезного ископаемого. Поэтому все месторождения отличаются друг от друга индивидуальными особенностями  строения и распределения полезного компонента в недрах, которые определяют необходимость индивидуальных инженерных и технологических решений при  их промышленном освоении. Это обусловливает получение разных результатов при недропользовании, отражающихся в разных технико-экономических показателях горных предприятий, созданных на базе этих месторождений. Существует общепринятая международная практика освоения месторождений полезных ископаемых, являющаяся рациональной, безопасной, необходимой и экономически эффективной. Такая практика называется положительной.

Под рациональным недропользованием понимают усовершенствованное освоение недр с использованием передовых технологий и положительной практики разработки месторождений. Рациональное недропользование обусловливается следующими основными факторами: ресурсным, экономическим, технологическим, экологическим, национальной безопасностью.

Ресурсный фактор зависит от наличия разведанных запасов  полезных ископаемых и их промышленно-пригодных объемов. В настоящее время, когда многие месторождения истощены, большое внимание уделяется комплексности использования минерального сырья.

Технологический фактор рационального недропользования обусловлен возможностями имеющихся технологий как геологического изучения недр и разработки месторождений, так и наличием высокотехнологичных схем обогащения и переработки минерального сырья.

Развитие горнометаллургического производства всегда приводит к ухудшению экологической обстановки. Задачей рационального недропользования является уменьшение отрицательных результатов техногенеза. Одним из путей решения этой проблемы является приведение отходов горного и металлургического производства к их соответствию неагрессивного нахождения в литосфере и минимального влияния на биосферу. Отходам в процессе переработки необходимо предавать новые формы нахождения минерального вещества в литосфере, частицы которого либо вовлекались в биохимический круговорот атомов, либо оставались инертными.

С позиций национальной безопасности минерально-сырьевой комплекс любой страны играет существенную роль в ее устойчивом, длительном и эффективном взаимодействии с другими странами. Наличие  или отсутствие определенных  минеральных ресурсов, особенно стратегических видов сырья, таких как энергоносители, может грозить стране утратой государственной самостоятельности. Поэтому любая страна, заинтересованная в своем стабильном развитии в окружении других стран, должна правильно использовать свой минерально-сырьевой комплекс.

Рациональное использование и охрана минеральных ресурсов в нашей республике обеспечивается выполнением  следующих условий:

1) Государственной собственностью на все виды природных, в том числе минеральных, ресурсов, что позволяет комплексно и планово подходить к их использованию и сохранять богатства недр для будущих поколений.

2) Регулированием всех вопросов недропользования . созданной за годы суверенитета законодательной базой, в основе которой лежит закон «О недрах и недропользовании в Республике Казахстан».

Знание системы рационального и эффективного недропользования является сегодня неотъемлемым профессиональным качеством специалиста геологического профиля.

Операционная понятийная база недропользования включает множество специальных и правовых понятий и терминов. На этапе вхождения в эту систему необходимо освоить следующие основные понятия:

1) безопасное недропользование - обеспечение технической, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении операций по недропользованию;

2) высокие технологии - новые общепризнанные достижения в технике и технологических процессах, получившие реализацию в виде новой и усовершенствованной продукции и максимально экологически чистой технологии;

3) месторождение - часть недр, содержащая природное скопление полезного ископаемого (полезных ископаемых);

4) минеральное сырье - извлеченная на поверхность часть недр (горная порода, рудное сырье и другие), содержащая полезное ископаемое (полезные ископаемые);

5) недра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с учетом научно-технического прогресса;

6) недропользователь - физическое или юридическое лицо, обладающее в соответствии с настоящим Законом правом на проведение операций по недропользованию;

7) общераспространенные полезные ископаемые - полезные ископаемые (песок, глина, гравий и другие), используемые в их естественном состоянии или с незначительной обработкой и очисткой для удовлетворения в основном местных хозяйственных нужд;

8) операции по недропользованию - работы, относящиеся к государственному геологическому изучению недр, разведке и добыче, в том числе работы, связанные с разведкой и добычей подземных вод, лечебных грязей, разведкой недр для сброса сточных вод, а также работы по строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанные с разведкой и (или) добычей;

9) охрана недр - система мероприятий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, направленных на предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию, наиболее полное и комплексное извлечение полезных ископаемых при их добыче, снижение вредного влияния операций по недропользованию на окружающую среду;

10) полезное ископаемое - содержащееся в недрах природное минеральное образование в твердом, жидком или газообразном состоянии (в том числе лечебные грязи), пригодное для использования в материальном производстве;

11) право недропользования - право владения и пользования недрами в пределах контрактной территории, предоставленное недропользователю в соответствии с настоящим Законом;

12) экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и иных воздействий на окружающую среду.

Совокупность полезных ископаемых, залегающих в недрах отдельных регионов, стран, континентов, дна морей и океанов, доступных и пригодных для промышленного использования, называют минеральными ресурсами.

Подготовленную к освоению часть минеральных ресурсов (запасы) называют минерально-сырьевой базой.

Под добычей понимают  весь комплекс работ (операций), связанный с извлечением полезных ископаемых из недр на поверхность. Технологическая схема  добычи остается консервативной с древнейших веков и включает следующие на три процесса: отделение горной массы от массива (отбойка), погрузка в транспортные емкости и выдача этой массы на дневную поверхность.

Выбор технологических решений  и технических средств в горном деле ограничен особенностями месторождений, которые определяют достижимый уровень технико-экономических показателей производства.

2   СТАДИЙНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕДР

Освоение месторождений полезных ископаемых основывается на результатах геологического изучения недр. Открытие промышленно ценного месторождения требует немалых усилий. Прежде всего необходимо провести общее изучение геологического строения той или  иной области и определить вероятность нахождения в недрах тех или иных полезных ископаемых, выделить перспективные участки недр и провести их опоискование с применением современных методов (геофизических, геохимических, дистанционных и др.) обнаружения и оценки качества и количества полезного ископаемого. В процессе геолого-экономической  оценки большая часть таких проявлений будет отбракована и лишь единичные из них будут признаны имеющими промышленное значение.

# Этапность и стадийность проведения геологоразведочных работ

Для предотвращения излишних затрат в изучение малоперспективных объектов геологоразведочный процесс принято разделять на последовательные этапы и стадии, оценивая целесообразность проведения работ каждой последующей стадии на основании анализа предыдущей (таблица 1).

Рекомендуется следующая стадийность геологических исследований, разработанная ООН для использования развивающимися странами. (таблица 2)

Близкие схемы применяются в других странах и сопоставимая со схемой стадийности принятой в России.

Региональное геологическое изучение недр производится с целью получения комплексной геологической информации, составляющей фундаментальную основу системного геологического изучения территории страны и прогнозирования полезных ископаемых в недрах.

Основным информационным документом, составляемым по результатам регионального геологического изучения является геологическая (или специализированная) карта масштабов 1:1000000 ( 1: 500000), 1: 200000 ( 1:100000) и 1: 50000 (1:25000). Карты масштабов от 1: 1000000 до 1: 200000 относятся к государственным. Они составляются за счет бюджетных ассигнований полностью в принятой номенклатуре топографических планшетов.

Работы м-ба 1:50000 (1:25000) проводятся с целью выявления локальных площадей и структур, перспективных для обнаружения месторождений полезных ископаемых, или в природоохранных целях.

При геологосъемочных работах этого масштаба изучаются участки распространения прямых или косвенных признаков месторождений полезных ископаемых, устанавливается геологическая  природа геохимических аномалий, выделяются и  уточняются границы перспективных геологических зон, площадей, участков и т.п. Эти работы могут выполняться как за  счет госбюджета, так и по заказам недропользователей.

Поиски месторождений полезных ископаемых  проводятся с целью выявления прямых признаков (проявлений) полезных ископаемых. Поиски могут выполнятся в масштабах от 1:200000 до 1: 10000 в зависимости от вида полезного ископаемого, его типа месторождений, размера перспективных площадей и т.п.

Таблица 1 - Стадии геологического изучения недр по различным схемам

| Стадия |  | Объект изучения | Цель изучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Россия | ООН |  |  |
| 1 Региональное геологическое изучение | Recognaissance (рекогносцировка) | Геологические области, районы | Системное геологическое изучение и составление карт |
| 2 Поисковые работы | Prospecting (поиски) | Перспективные зоны, структуры, бассейны, районы, рудные поля и их части | Выявление месторождений |
| 3 Оценка месторождений | General exploration (общие исследования) | Месторождение | Оценка целесообразности освоения |
| 4 Разведка | Detalied exploration (детальные исследования) | Месторождение (горный отвод) или его часть | Подготовка к освоению и добыче |
| 5 Эксплуатационная разведка |  |  |  |

# Таблица 2 – Схема стадийности изучения недр в странах СНГ

| Этапы и стадии работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Работы общегеологического назначения | Этап 2 Поиски и оценка месторождений |  |  | Этап 3 Разведка и освоение месторождений |  |
| Стадия 1 Региональное геологическое изучение | Стадия 2 Поисковые работы | Стадия 3 Оценка месторождений |  | Стадия 4 Разведка | Стадия 5 Эсплуатационная разведка |
| Объекты изучения |  |  |  |  |  |
| Геолого-структурные регионы | Бассейны, районы, рудные |  | Проявления полезного ископаемого | Горный отвод | Участок, этаж, блок |
| Основной результат |  |  |  |  |  |
| Комплект карт геологического содержания | Оценка перспектив площадей и прогнозных ресурсов категорий Р2 – Р3 |  | Оценка перспектив месторождения с подсчетом запасов категории С2 и ресурсов кат Р1 | Подсчет апасов категорий А,В,С1 | Подготовка запасов к выемке |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет, иногда средства недропользователя | Средства недропользователя или бюджет |  | Средства недропользователя |  | Себестоимость Продукции |

Границами площадей поисковых работ, как правило, являются границы выделенных при региональном геологическом изучении перспективных зан (участков), независимо от их положения на топографических планшетах.

Рациональный комплекс методов формируется на основе имеющегося опыта с учетом геологического строения районов, вероятных признаков полезного ископаемого и ландшафтно-географических условий территории.

По результатам поисков дается общая оценка перспектив изученной площади в отношении возможных масштабов развития полезных ископаемых (оценка прознозных ресурсов).

Как правило, поисковые работы выполняются за счет средств инвесторов, заинтересованных в выявлении новых месторождений конкретного виды сырья в данном районе на условиях риска.

Оценка месторождений (ранее предварительная разведка), проводится с целью определения возможности в качестве источников минерального сырья.

При проведении оценочных работ, прежде всего методами геологической съемки в крупном масштабе (1:25000 – 1:1000), осуществляется оконтуривание месторождения в плане. Как правило, такая съемка опирается на детальное вскрытие полезного ископаемого в коренном залегании горными выработками (канавы, шурфы) и скважинами.

Протяженность тел полезного ископаемого на глубину оценивается преимущественно скважинами до горизонтов, экономически целесообразных для отработки. При оценке месторождений сложного строения в условиях расчлененного рельефа для вскрытия месторождений на глубине могут использоваться штольни.

Все вскрытые выходы полезного ископаемого подвергаются опробованию с анализом на все основные и попутные компоненты. По лабораторным испытаниям предварительно оцениваются условия переработки сырья и получения товарной продукции. Выполняется изучение горнотехнических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий отработки месторождений в объеме, достаточном для обоснования способа отработки и вскрытия, оценки водопритоков в горные выработки, определения источника водоснабжения предприятий и др.

Собираются и систематизируются сведения по оценке экологических условий отработки и ее влиянию на природную среду.

В результате работ оцениваются запасы полезного ископаемого  в недрах и представляется исходная информация для технико- экономических расчетов по определению целесообразности и очередности промышленного освоения месторождения.

По результатам оценочных работ и соответствующих технико-экономических расчетов принимается решение о переходе к разведке месторождения с последующим его воволечением в эксплуатацию.

Разведка месторождения проводится с целью получения исходных данных для составления технического проекта освоения месторождения в целом или его участка, выделяемого под осовение первой очереди. Объект исследования закрепляется за пользователем в виде геологического отвода. Разведка может проводиться также в процессе освоения месторождения с целью расширения сырьевой базы действующего предприятия.

При разведочных работах завершается изучение геологического строения местрождения с поверхности и осуществляется детальное изучение формы, размеров и условий залегания тел полезного ископаемого на глубине. Оцениваются также общие масштабы запасов месторождения. Кроме того, собирается геологическая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая и технологическая информация, необходимая для выполнения технико-экономических расчетов по проетированию.

По результатам разведки составляется отчет с подсчетом запасов, подлежащий государственной экспертизе.

Эксплуатационная разведка проводится в течение всего времени эксплуатации местрождения и представляет собой комплекс геологического обслуживания  добычных работ для целей перспективного и текущего планирования и управления процессом добычи, а также контроля за полнотой использования недр.

В процессе эксплуатационной разведки ведется учет движения погашаемых и приращиваемых запасов, потерь и разубоживания сырья при добыче. Материалы по движению запасов, добыче, потерям и обеспеченности  запасами передаются в установленном порядке в соответствующие отделы компетентных органов.

Контрольные вопросы:

1.	В чем смысл стадийности геологоразведочных работ?

2.	Приведите этапы и стадии изучения недр по принятым схемам Казахстана, России, ООН.

3.	Каковы источники финансирования  геологоразведочных работ?

4.	Чем отличаются запасы от ресурсов?

5.	Перечислите объекты изучения  и основные результаты каждого этапа.

3 МЕТОДЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Геологическое изучение месторождений полезных ископаемых как объектов промышленного использования направлено на решение двух основных задач:

1) установление распределения полезного ископаемого и ценного компонента в недрах и построение пространственной модели месторождения;

2) определение объема недр, занимаемого полезным ископаемым, и характеристик его качества в этом объеме.

Положение полезного ископаемого определяется по результатам вскрытия недр техническими средствами – горными выработками и буровыми скважинами в сочетании с геофизическими методами исследований. Скважины и горные выработки располагаются по определенной разведочной сети, которая должна быть отвечать требованиям необходимости и  достаточности, определяемыми опытным путем. При проектировании оценки (разведки) используются усредненные данные, обобщающие опыт разведки аналогичных месторождений (таблица 3).

Технические средства разведки различаются по своим возможностям, информативности и стоимости.

Наиболее информативным техническим средством являются горные выработки, которые позволяют осуществлять визуальные наблюдения особенностей полезного ископаемого на месте залегания, инструментально (маркшейдерским способом) привязать  эти  наблюдения в пространстве, с вычислением точных координат любого зафиксированного геологического элемента, а также отобрать пробы любых размеров и массы. Однако проходка  осуществляется  медленно и ее стоимость высока. Есть и другие ограничения возможностей горных выработок (глубинность, устойчивость пород, обводненность и др.).

Горные выработки разделяются на поверхностные и подземные. К поверхностным горным выработкам относятся канавы, траншеи и шурфы, а к подземным - штольни и шахты с комплексом развиваемых из них выработок - штреков, квершлагов, восстающих и пр.

Канавы, траншеи и шурфы используются в основном для вскрытия полезного ископаемого и вмещающих пород в коренном залегании под наносами. Их основное назначение при разведке - изучение поверхности и составление геологической карты месторождения.

Шахты и штольни используются для вскрытия месторождений полезных ископаемых на глубине. Подземные горные выработки (особенно шахты) обычно используют для разведки месторождений с определившимся промышленным значением и закладывают с учетом дальнейшего использования при эксплуатации.

Буровые скважины представляют собой наиболее широко применяемое техническое средство разведки. Их преимущество - относительная дешевизна и высокая скорость проходки, а недостаток - возможность изучения лишь образцов пород и полезного ископаемого, извлеченных из скважины.

Таблица 3 - Ориентировочная плотность сети разведочных выработок при оценке и разведке различных месторождений (по М.В.Шумилину)

| Группа сложностей строения | Полезное ископаемое |  | Вид выработок | Параметры ячейки разведочной сети (в м) для запасов различной категории |  |  |  |  |  | Примеры месторождений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | В |  |  | С1 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| Месторождения руд металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простые | Железные Медные Медно-никелевые Свинцово-цинковое | Скважины То же Горные выработки То же Скважины |  | 200 75 100 50-100 40-50 50 |  | 400 150 20 - - 100 | 800 300 400 - - 200 |  | Керченский бассейн Джезказган Талнах Миргалимсай |  |
| Сложные | Железные Медные Свинцово-цинковое Оловянные | Скважины То же Горные выработки Скважины Горные выработки Скважины |  | - - - - - - |  | 100-200 50-100 30-40 или непре- рывно 50 30-40 40 | 200-400 100-200 - 50-100 - 80-120 |  | Лебединское, Михайловское Гайское, Удоканское Озерное, Жайремское Фестивальное, Пыркайское |  |
| Весьма сложные | Железные Медные Свинцово-цинковое Молибденовые Ртутные | Скважины То же Горные выработки Скважины Горные выработки Скважины Горные выработки Скважины |  | - - - - - - - - |  | - - - - - - - - | 50-100 30-50 30-40 Или непре- рывно 50-60 30-60 Или непре- рывно 30-60 15-30 или непре- рывно 40-60 |  | Орско-Халиловское, Казское Кусмкрун, Абастуй Канимансур Шахматинское Никитовское, Заподно- Палянское |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождение углей |  |  |  |  |  |  |
| Выдер-жанные пласты | Уголь | Скважины по прос-тиранию по падению | 600-800 200-400 | 400-1200 400-600 | До 2000 До 1000 | Нерюнгринское |
| Относи- тельно выдер- жаные |  | Скважины по прос-тиранию по падению | 300-400 150-250 | 400-600 200-300 | До 1000 До 500 | Саранское, Интинское |
| Невыдер- жанные |  | Скважины по прос-тиранию по падению | - - | 250-300 150-250 | До 500 До 300 | Бачатское, Огоджинское |
| Месторождение нерудного сырья |  |  |  |  |  |  |
| Выдер-жанные пласты, сплошные массивы пород | Фосфориты, соли,извест-няки,доло- миты,строи- тельный ка- мень и др. | Скважины | 100-200 | 200-500 | До 1000 | Хибинская группа (апатиты), Верхнекамское (соли) |
| Относи- тельно выдер- жаные пласты, залежи | Асбест, сера и др. | Скважины | 50-100 | 200-400 | 400-800 | Баженовское (асбест) |
| Невыдер жанные пласты, сложные залежи | Огнеупорные глины, сте- кольные пески и др. | Скважины | 25-50 | 100-200 | 200-400 | Троице-Байнов- ское(огнеупорные глины) |
| Сложные залежи, жилы | Флюорит, слюдянные пегматиты и др. | Скважины Горные выработки | 10-25 25-50 | 50-100 50-100 | 100-400 - | Покровско- Киреевское (флюорит), Енское (мусковит) |

Существуют три основных способа бурения скважин: колонковый, канатно-ударный и роторно-турбинный.

Колонковый способ является наиболее распространенным при разведке твердых полезных ископаемых. При этом способе бурение осуществляют кольцевым забоем и из скважины извлекают керн, представляющий собой столбик породы с ненарушенной структурой. Однако в процессе бурения, особенно по слабопрочным породам и рудам, керн часто разрушается, а его выход становится не полным, что снижает информативность скважин и требует принятия специальных мер. Колонковые скважины могут проходиться на глубину до 2000 м под любым углом к горизонту. Однако в большинстве случаев этот способ применяется на глубинах не более 500-700 м и при углах наклона от 60 до 90°. Глубокие скважины часто самопроизвольно искривляются. Колонковые скважины, как правило, бурят малыми диаметрами (76-45 мм). Станки для колонкового бурения, серийно выпускаемые российскими и зарубежными предприятиями, разделяются на типы по глубинам бурения (обычно до 100, до 500 и до 1000 м).

Канатно-ударный способ в основном применяется при разведке россыпных месторождений. Бурение осуществляется сплошным забоем с периодическим вычерпыванием (желонированием) разрушенного материала.  Скважины могут проходиться только вертикальными при глубине не более 100 м. Однако диаметры бурения обычно большие: от 130 до 230 мм и более, что позволяет отбирать пробы большой массы.

Роторно-турбиный способ применяется исключительно для изучения нефтегазовых месторождений, и для него используются специальные мощные буровые установки. Глубина бурения может достигать нескольких тысяч метров (обычно - 1-3 тыс. м). Диаметры бурения от 200 мм и более. Как правило, бурение осуществляется сплошным забоем, а для отбора образцов используются специальные боковые грунтоотборники. Однако при необходимости с ограниченных участков может производиться отбор керна, диаметром значительно меньшим диаметра бурения. Скважины могут буриться вертикальными, наклонными или направленно-искривленными. Бурение таким способом можно вести также в водоемах (морях) со специальных платформ.

Изучение месторождений скважинами и горными выработками обычно сопровождается геофизическими методами исследования. Особое значение эти методы приобретают при геологоразведочных работах на нефть и газ.

Геофизические исследования, хотя и являются вспомогательным техническим средством, так как непосредственной геологической информации не дают, но часто позволяют сократить количество необходимых скважин (выработок) или получить весьма ценную дополнительную информацию.

Используемые при оценке и разведке геофизические методы могут быть разделены на сопровождающие горные выработки или скважины и частично заменяющие их.

К сопровождающим относятся различные геофизические методы исследования скважин (каротаж), геофизические методы опробования полезного ископаемого в горных выработках, а также методы геофизического изучения пространства между скважинами или выработками (радиоволновое просвечивание, электрокорреляция разрезов и др.).

В зависимости от глубины исследований выделяют методы малой, средней и большой глубинности.

К глубинным относятся магнитные, гравиметрические, сейсмические и некоторые электрические (ВЭЗ) методы, глубинность которых в принципе неограниченна.

Основными показателями качества анализов являются их точность и правильность.

Точность анализа характеризуется величиной его случайной ошибки (стандартным отклонением результатов в серии повторных определений).

Правильность анализа определяется близостью к нулю его систематической ошибки (отклонением математического ожидания серии измерений от истинного значения).

Для контроля за правильностью и точностью работы аналитических лабораторий проводят систематический внутренний и внешний геологический контроль, осуществляемый путем повторного анализа зашифрованных проб в основной лаборатории (внутренний контроль) или повторным анализом проб в другой, более квалифицированной лаборатории (внешний контроль).

При производстве анализов руд конкретных месторождений физическими методами рекомендуется составлять специальные эталоны из руд данного месторождения. Такие эталоны, называемые стандартными образцами состава (СОС) или стандартными образцами предприятия (СОП), могут использоваться не только для эталонирования методов (аппаратуры), но и для контроля работы лабораторий.

Контрольные вопросы:

1.	Чем обусловлена плотность разведочной сети?

2.	Что относится к техническим средствам  геологоразведочных работ?

3.	Что является основным условием отнесения запасов к той или иной категории?

4.	Что определяет сложность геологического строения месторождения?

5.	Как делятся месторождения по сложности геологического строения?

6.	С какой целью проводится экспертиза подсчета запасов?