ДӘРІС 2 ТАУ ҚАЗБАЛАРЫ ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ. ПАЙДАЛЫ ТАУ ҚАЗБАЛАРЫН ИГЕРУ ТӘСІЛДЕРІ

Пайдалы тау қазбаларын игеру 3 сатыдан тұрады:

1)ашу

2)дайындау

3) тазартып алу

1.Кен орнын ашу дегеніміз-барлық кен денесіне немесе оның бір бөлігіне жер бетіне жетуге мүмкіндік беретін тау қазбаларын жүргізу және дайындық қазбаларын жүргізуді қатамассыз ету.

Ашу қазбалары

Негізгі 			Қосымша

тік оқпан,ылди оқпан,	Оқпан албарлары

Штольня

2)Дайындау дегеніміз-дайындық тау қазбаларын жүргізу (қуақаз,өрлеме,штрек) және кен орвндарының ашылған бөлігін қазып алу бөліктеріне  (қабаттар,блогтар,панельдер,діңгектер)бөлінеді.                                                                                                              3)Тазартып алу-қазып алу учаскесінен кенді  алатын технологиялық процесс және осы кезде пайда болған тазарту кеңістігінің  пайда болуына әсерін тигізеді.

# Әр түрлі тау жыныстарын ұсату  және оның массивтен бөлу бойынша жүргізілетін жұмыстар ТАУ-КЕН ЖҰМЫСТАРЫ деп аталады. Тау-кен жұмыстары қызметіне қарай барлау және пайдалану болып 2 топқа бөлінеді.

# Барлау жұмыстары дегеніміз-пайдалы қазбалардың шоңырын іздеу,барлау. Пайдалану жұмыстары дегеніміз-кен орнын игеру.Ол өндіру орындарына байланысты ашық және жерасты болып бөлінеді.

# Тау жұмыстарын орындауда қолданылатын қондырғыларға байланысты  қолмен істейтін және механикаландырылған болып бөлінеді.Тау жұмыстарының нәтижесінде пайдалы қазбалардың немесе бос жыныстардың  қалыңдықтарында пайда болган қуыстарды пайдалы немесе тау қазбалары деп атаймыз.

# Тау қазбалары

АШЫҚ			ЖЕРАСТЫ

1)Барлау қарығы

2)Барлау оры 							Тік           Көлденең        Еңіс

3) копуша

Ашық тау қазбалары:

1)Барлау қарығы (разведочная канава)-тасындылардың аз қуаттылығы кезинде пайдалы қазбалардың жер бетіне шығуын іздеу мақсатында жүргізілетін қазба.

2)Барлау оры-қарықпен салыстырғанда көлденең қимасының өлшемдері үлкен қазба.

3)Копуша-түбір жыныстарын сынама алу мақсатында жүргізізілген қазба.

4)Расчистка-түбір жыныстардан аршылымы мақсатында жүргізілген жүргізілген қазба.

Тік тау қазбалары:

1)Оқпан(ствол)-жер бетіне шығатын пайдалы қазбалардың кен орындарын ашу мақсатында жүргізілген жүргізілген қазба.

2)Соқыр оқпан(слепой ствол)-адамдардың жүруі мен жүктерді тасмалдау үшін механикалық құралдармен жабдықталған және жер бетіне шықпайтын тау қазбасы.

3)Гезенк-тікелей жер бетіне шықпайтын пайдалы қазбаларды өз салмағының әсерімен түсіруге және механикалық әдіспен жеткізуге арналған қазба.

4)Шурф-тік және қуыс жол,кенді барлау,желдету және қопару жұмыстары үшін тікелей жер бетінен 25м.тереңдікте орналасқан қазба.

Көлденең тау қазбалары:

1)Штольня-тікелей жер бетіне шығатын және кен орнында баратын жазықтық бойымен және сәл көлбеу етіп жүргізілген көлденең қазба.

2)Орт (қияқаз)-кен орнының ұзын бойында кесе көлденең жазықтықта жүргізілген қазба.  3)Тоннель-екі жағынан да жер бетіне шығатын тасмалдау қызметін атқаратын  өтпелі қазба.

4)Квершлаг-тау жыныстарының созылымына қиғаш жүргізілген жер бетіне шықпайтын қазба.

5)Штрек-тікелей жер бетіне шықпайтын,көлбеулігі 3градустан аспайтын,кен орнына ұзын бойына бағыттас жүргізілген қазба.

6)Просек(қиыс қазба)-штекке параллель жүргізілген көлденең қазба.

7)Түйісім (стойка)-қатар орналасқан еңіс қазбалардың ортасынан жүргізілген қазба.

Еңіс тау қазбалары:

1)Бремсберг-жер бетіне тікелей шықпайтын,жерастынданемесе кен денелерінің құлама бағыттарымен жүргізілген қазба.

2)Еңіс(уклон)-жер бетіне шықпайтын жүктерді көтеруге арналған қазба.

3)Жүрістік(ходок)жер бетіне шықпайтын әр түрлі мақсатта жұмыс істейтін(адамдардың қозғалысы,материялдар мен жабдықтарды жеткізу,желдету)арналған қазба.

4)Печь-жер бетіне шықпайтын пайдалы қазбалардың қатары бойынша оның қалыңдығында жүргізілген қазба.

5)Өрлеме-төменгі деңгей жиектен жоғарғы деңгей жиекке пайдалы қазбаларды жеткізу,материалдарды түсіру мақсатында жүргізілген қазба.

6)Құлама(скат)-тікелей жер бетіне швқпайтын кен денелерінің құлама бағытымен жүргізілген және жүктердің өз салмағының әсерімен түсіруге арналған еңіс қазба.

Тазарту қазбалары

1)Камера-көлденең қимасының өлшемдерімен салыстырғанда ұзындығы үлкен тау қазбасы.Онда әр түрлі машиналар,жабдықтар,материялдарды сақтау және басқа мақсатта қолданылады.Камералар оқпандардың қасында орналасқан.

2)Оқпанға жалғасқан қазбалар мен камералардың жиынтығын және жерасты шаруаларына қызмет ететін қазбаларды оқпан албарлары дейміз.Оқпан албарларында келесі камералар орналасады:күту камерасы,электровозды депо,насосная,электроподстанция,медпункт,диспедчерское және су жинағыш.

3)Тазарту қазбаларының беті тікелей пайдалы қазбаларды алатын жері  тазарту забойы деп аталады.

4)Үлкен ұзын тазарту забойын лава деп атайды.

Тау  қазбалардың элементтері

Жерасты тау қазбаларының периметрі бойынша тау жыныстарының бетін шектейді.Тау қазбаларының басы,яғни ,оның жер бетіне немесе басқа қазбаларға шығаратын жері-оның аузы(устье)деп аталады. 3 бөліктен тұрады:

1)Оголовок

2)Орталық бөлік

3)Тірек тәжі

Жерасты еңіс және көлденең қазбаларды үстіне шектейтін тау жыныстарының бетін қазбаның төбесі деп аталады.Осы қазбаларды төменнен шектейтін бетін қазбаның табаны(почва) деп аталады,ал бүйірлерін қабырғалары деп атайды.