ДӘРІС 3 ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНЫҢ ФИЗИКА- МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ.

Тау жыныстарының негізгі қасиеттері 3 түрге бөлінеді:тығыздықты,сулы-физикалық және беріктік.

Тығыздықты қасиеттері:

-Тығыздық

-Үлесті салмақ

-Көлемдік салмақ

-Кеуектілік

Сулы- физикалық қасиеттер:

-Табиғи ылғалдылық

-Су сору

-Сулану

-Жұмсарғыштық

-Қабару

Беріктілік қасиеті:

-Беріктілік

-Бекемдік

-Жемірлік

-Қаттылық

-Морттылық

1)Тығыздық-қуыстарды  жарықшақтарды  көлемін алып тастағандағы бір-бірлік көлемінің массасы.

2)Үлесті салмақ-жыныстардың қатты бөліктерінің бір көлем бірлігіндегі салмағы.

3)Көлемді салмақ-бір көлем бірлігіндегі жыныстардың табиғи салмағы.

4)Кеуектілік-1 көлем бірлігінде болатын барлық қуыстарды сипаттайтын қасиет.

5)Табиғи ылғалдылық-тау жыныстарындағы судың массасын ескеретін қасиет.

6)Су сору-жыныстардың суды сіңіру қасиеті оны атмосфералық қысым жағдайында жыныстарды суға батырған кездегі суды қанша мөлшерде сіңіруімен бағаланады.

7)Сулану-тау жыныстарындағы судың массасын айтады.

8)Жұмсарғыштық-судың әсерінен жыныстардың беріктілігінің төмендеуін сипаттайтын қасиет.

9)Қабару-суды сіңіру кезіндегі өзінің көлемін арттыратын жыныстардың қасиеті.

10)Беріктілік-сыртқы куш әсерінен бұрылыстарды қабылдайтын жыныстардың қасиеті.

11)Бекмдік-бұзылу процессінде сыртқы күштердің әсеріне қарсы тұра алатын жыныстардың қасиеті.

12)Жемірлік-тау жұмысы кезінде тау-кен машиналарының бөлшектері мен кесетін құралдардың беттеріне байланысты тозуын анықтайтын тау жыныстарының қабілеті.

13)Қаттылық- тау-кен құралдарының жыныстарға жұмыс істеуіне кедергі жасайтын тау жынысының қасиеті.

14)Морттылық-аз мөлшердегі пластикалық деформациялар кезінде тау жыныстарының бұзылу қасиеттері .