ДӘРІС 4 ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫҢ ФОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЭЛЕМЕТТЕРІ.

Қатты пайдалы қазбаларды өндіру кезіндегі жатыс формасы дұрыс және дұрыс емес болып 2 топқа бөлінеді.

Дұрыс жатысты кен орындарға қаттар(пласт) және қат тәрізді шоғырлар жатады.

Қат дегеніміз-2 не одан да көп параллельді жазықтықтармен шектелген және жер қыртысында кең таралған плита тәрізді шоғырды айтады.Қат келесі бөліктерден тұрады:

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

Төбесі ~

---Қат пласты

---Табаны

Аз қалыңдықтағы игерілмейтін  жұқа қаттарды прослойка деп атайды. Пайдалы қазбалардың қаттарының астында жатқан жыныстар төнбе бүйір (висячий бок)деп аталады.

Қаттар біртекті және қиын құрылымды болып 2ге бөлінеді.

Қаттың жатысының дұрыс формасы шөгінді пайдалы қазбаларының кен орындарында (көмір,жанатын тақтатастар,әр түрлі тұздар,гипс,марганец кендерінде)кездеседі.

Дұрыс емес кен орындарға желілер,штоктар,ұяшықар және линзалар жатады.Дұрыс емес формалар кенді кен орындарда кездеседі.

Желі-минерал затымен толтырылған жер қыртысындағы жарықшақ.Желілер жай және қиын болып 2ге бөлінеді.Желілердің тарамдарын апофиз деп атайды.

Штоктар,линзалар,ұяшықтар дегеніміз-минерал заттармен толтырылған жер қыртысындағы қуыстар.олар бір-бірінен формаларымен өлшемдерімен ерекшеленеді.Осы сияқты жатыс формалары темір,мыс,пллиметалды кен орындарында кездеседі.