ДӘРІС  5 ТАУ ЖЫНЫСТАРЫН БҰЗУ

Тау жыныстарын бұзу әдістері:

1)Механикалық

2)Гидравикалық

3)Жарылыс

Тау жыныстарын механикалық әдісімен бұзу :

Өндіру комбинатының атқаратын органымен іске асырылады. Көмір және біртекті төмен жыныстарды игеру ушін қолданылады.

Өндіру комбайыны-көмірді массивтан бөлу оны тасымалдау өлшеміне дейін ұсақтау және конвейрге салу үшін арналған машина.

Тау жыныстарын гидравикалық әдісімен бұзу:

Гидравикалық бұзу гидромонитордан лақтырылатын судың кинетикалық энергиясын қолдануына негізделген.

2)Әсерлі судың күші Н>5f болғанда

3)f-бекемдік коэфиценті

Тау жыныстарының жарылыс әдісімен бұзу.

1)Жер бетінде және жер астында өткізгіштік жумыстрында әрбір тау қазбаларының бекемділігінде қолданылады.

2)Жай заттарды қолдануда негізделген жарылыс қысқа мерзімде энергияның үлкен мөлшерінің босатылу процессі.

Сипаттамалық белгілері :жоғары көлемді энергия концентрациясы,оның бөліну жылдамдығы дыбыстан жүйрік,газ тәрізді өнімдердің көп мөлшерде пайда болуы ,дыбыс эфефктісі.

Жарылғыш зат-сыртқы импульс(қыздыру,уйкеліс)арқылы жылудың үлкен мөлшері және газ тәрізді өнімдердің бөлінуімен өтетін,өздігінен таралатын химиялық айнала алатын  зат химиялық қосылыс немесе әр түрлі компоненттердің механикалық қоспалары.

Дүмпу- заттың химиялық  айналуымен қатар жүретін соққы толқынның жарылғыш заттан  өтетін,өздігінен таралатын процесс.Оның жоғарғы жылдамдығы жарылғыш заттың құрамын тәуелді және 2-8 км\сағ құрайды.                                                                                                  Өнеркәсіптік жарылғыш заттар кен өндіріс және басқа салаларда жарылыс жұмыстарын өткізуге арналған жарылғыш заттар.

Өнеркәсіптік жарылғыш заттар

Сақтандырылмайтын                                                   Сақтандырғыш

Сақтандырмайтын жарылғыш заттар:

I класс: тек қана жер бетінде қолданылатын сақтандырылмайтын жарылғыш зат грантол,алюнотол.

II класс:тек қана жер бетінде және газ бен шаң жиналуы бойынша қауіпсіз забойларында қолданылатын сақтандырылмайтын жарылғыш зат (түсі қызыл) гранулит 79/21, АС-4, АС-4В,игдонит,аммонит,скльный №3, аммонит 6ЖВ,детонит М.

III класс: жарылғыш шаңы жоқ,тек қана метан бөлініп шығатын қазбалардың забойларының да тау жыныстары бойынша жарылыс өткізуге арналған сақтандырғыш,жарылғыш зат.(түсі көк,аммонит АП-5ЖВ)

IV класс:сілкіндіру жаылысы үшін немесе жарылыс шаңының  жарылуына қауіпті қазбалар забойларында тау жыныстары және көмірді жаруға арналған сақтандырғыш,жарылғыш зат (түсі сары,аммонит Т-19ПЖВ)

V класс: жер асты қазбалар забойында метан бойынша аса қауіпті жыныстар мен көмірді жаруға арналған сақтандыру қасиеті жоғары сақтандырғыш жарылғыш зат (түсі сары,угленит Э-6)

VI класс : метан ауа қоспасымен оқтамның байланысы мүмкін болғанда жерасты қазбалар забойында метан бойынша аса қауіпті жыныстар мен көмірді жаруға арналған сақтандырғыш ,жарылғыш зат (түсі сары; угленит)

VII класс: жерасты қазбаларының забойында арнайы жарылыс жұмыстарын жүргізуге метан және шаң бойынша қауіпті жыныстар мен көмірді жаруға арналған сақтандырғыш, жарылғыш зат.

1)жарылғыш заттың жұмысқа қабілеттілігі- жабық кеңістікте жарылыс газдарының кеңеюі арқылы жарылғыш заттың жұмыс істеу қабілеті.

2)жарылғыш заттың ұсақтағыштығы оқтан мен жанасатын жыныстарды ұсату, ұнтақтау қабілеттілігі.