ДӘРІС 8 ТАУ ҚАЗБАЛАРЫНЫҢ БЕКІТПЕЛЕРІНІҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тау-кен бекітпесі дегеніміз- қазбалардың жұмыс күйін, көлденең қимасының өлшемдерін сақтау үшін қазбалар айналасындағы тау жыныстарының құлауын болдырмау үшін орнатылған жасанды құрылыс.Тау бекітпесінің материалдары, формасы, қазбалар қызметі, қызмет ету мерзімі, жұмыс сипаты және басқа белгілері бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

1)Негізгі материалы бойынша- ағаш, бетон, металл, полимер, қоспа (смешанное), құрамды бекітпе болып бөлінеді.

2)Қазбалардың қызметіне байланысты- ашу, дайындау, тілме және тазарту қазбалары 3)Қазбалардың түрі бойынша- тік, көлденең, еңіс қазбаларының бекітпелері.

4)Қызмет ету мерзіміне байланысты- уақытша, және тұрақты.

5)Формасы бойынша- жабық, икемді трапеция тәрізді, төртбұрышты, секциялы, аркалы болып бөлінеді.

6)Жұмыс істеу принципі бойынша- қатты, икемді, шарнирлі және жүйелі бекітпелер болып бөлінеді.

Тау қазбаларының бекітпелерін таңдау принциптері

Белгілі бір тау-кен геологиялық жағдайларда тау қазбалары үшін бекітпені таңдау келесідей факторларға байланысты:

1)Тау қазбаларының қызметі мен түрі

2)Қызмет ету мерзімі

3)Тау қазбаларының физика- механикалық қасеттері

4)Тау қазбаларының өлшемдері мен формаларына байланысты

5)Қазбаларды қорғау әдістері мен олардың орналасуына байланысты

6)Экономикалық мақсатқа лайықты болуы керек.