ДӘРІС 9 ТАУ ҚАЗБАЛАРЫН ЖЕЛДЕТУ

Атмосфера ауасы оттегіден (20,95%), азоттан (79%),  және аргоннан тұрады. Тау қазбаларына түсетін ауа қозғалуына байланысты өзінің құрамын өзгертіп отырады яғни оттегі азаяды, көмірқышқыл газы зиянды газдардың, шаңдардың қосылуына байланысты көбейеді. Кеніш ауасының құрамы қауіпсіздік ережелерімен анықталады. Оттегі - 20%-тен аз болмауы укерек, көмірқышқыл газы жұмыс істейтін орындарда 0,5%  көп болмауы керек, үлы газдардың мөлшері ережелерге сәйкес болуы керек. Ауаның температурасы 26°С артық болмауы керек. Желдетудің міндеті – жерасты қазбаларында ауаның құрамын белгілі бір тазалықта сақтап тұру, ластанған ауаны таза ауамен алмастыруды қамтамасыз ету.

Қазбалар арқылы ауаның қозғалысын және оны алмастыру жасанды, жалпы шахталық және жергілікті желдету арқылы жүзеге аысрылады.

Өте ұзын қазбалар  жергілікті желдету желдеткіштерімен желдетіледі. Желдетудің үш сұлбасы бар:

1 Айдама желдету сұлбасы – таза ауа забойға құбыр арқылы беріледі ал ластанған ауа қазба бойынша сыртқа шығарылады желдеткіш қазбаның басында 10 м қашықтықта тұрады.

2 Сорма желдету сұлбасы – ластанған ауа қазба забойынан желдеткіш құбырлары арқылы сорылады ал таза ауа қазбалар арқылы беріледі.

3 Құрама желдету сұлбасы – бір құбыр арқылы таза ауа забойға жіберілетін болса, екінші құбыр арқылы ластанған ауа шығарылады.