ДӘРІС 10 ЖАЛПЫ ШАХТАЛЫҚ КЕШЕНДЕР ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАР

Кенішті көтергі қондырғылары

Көтергі қондырғысы – пайдалы қазбаларды және жыныстарды көтеруге, адамдарды, материалдарды және жабдықтарды түсіріп көтеріге арналған тау-кен техникалық құрылыстар мен электромеханикалық жабдықтардың жиынтығы.

Көтергі машинасы – көтергі ыдыстарының қозғалысын қамтамасыз ететін көтергі қондырғысының негіхгі бөлігі.

Көтергі сауыты – көтергі қанатына тіркелген, тасымалданатын жүктер мен адамдарды орналастыруға арналған сауыт.

Тиейтін жабдық – вагоншалардағы кен массасын скиптарға тиеуге арналған оқпан албары деңгейінен төмен орналасқан скипті көтергі қондырғыларының жабдығы.

Көтергі кинематикасы – қозғалысты туғызатын күштер мен массалардың әсерін ескермей есептелген көтергі саыттарының қозғалысының элементтері.

Көтергі динамикасы – көтеру мерзіміндегі қозғалыс қуаттары мен күштерінің өзгеруі.

Пауза -  тасымалданатын жүктер мен адамдарды тиеуге және түсіруге кеткен уақыт.

Кенішті көтергі жабдығы тау-кен техникалық құрылыстардан және көтергі жабдықтарынан тұрады.

Тау-кен техникалық құрылыстары:

1 жерасты көлігімен көтергінің (бункер, қабылдау алаңдары) арасындағы байланыстырушы болып табылатын оқпан албарында орналасқан оқпан албарының құрылыстары.

2 расстрелдармен және оларға орнатылған өткізгіштермен жабдықталған шахта оқпаны

3 шахта асты құрылыстары

Көтергі жабдықтарына көтергі саыттары, көтергі қанаттары, көтергі машиналары және электропривод жатады.

Көтергі сауыттары

Бадья (қауға) – шахта оқпандарымен шурфтарды үңгілеу және тереңдету кезінде қолданылатын универсалды көтергі сауыттары.

Скипы (төңгергіштер) – пайдалы қазбаларды және жыныстарды шығаруға арналған көтергі сауыттары.

Клеттер – адамдарды, материалдарды және жабдықтарды көтеріп түсіру кезінде қолданылатын көтергі сауыттары.

Кенішті сутөкпе қондырғылары

Кенішті сутөкпе қондырғалыры дегеніміз шахтадан суды алуға арналған тау қазбаларының және жабдықтарының қиын кешені.

Сутөкпе  келесі  әдістерден тұрады:

1 шахта алабының сыртына қазбалар арқылы суды өздігінен ағызу

2 сутөкпе қондырғыларының көмегімен жер бетіне суды көтеру.

Технологиялық қызметі бойынша сутөкпе қондырғылары басты, қосымша, үңгілеу және карьерлі болып бөлінеді.

Сужинағыштарды кеніш суын жинау үшін жабдықтайды. Кеніш сутөкпесі үшін қолданылатын насостарды қызметіне қарай динамикалық және көлемді деп екіге бөледі.

Компрессорлар және жабдықтар

Компрессор – 0,2МПа төмен емес артық қысымдағы газды қысуға арналған машина.

Компрессор станциясы - өндірісиі кәсіпорындардақысылған газды алуға арналған агрегаттар кешені, осы кезде қысылған газды энергия тасушы ретінде қолданады.

Калорифер қондырғылары

Калорифер қондырғылары шахта оқпанына қыста түсетін ауа температурасын реттеуге арналған қондырғы. Жиі ауаны жылыту үшін судың пары қолданылады. Калорифер қондырғылары желдеткішті және желдеткішсіз болады. Калорифердегі ауаны 60-70°С жылытады.

Кенішті көлік

Кенішті көлік – жер бетінде және шахтада тау-кен кәсіпорнының аймағында жүктерді тасу, қоймалау, тиуе және түсіруге арналған оперциялардың жиынтығы. Кеніш көлігі ішкі және сыртқы болып бөлінеді:

Ішкі көлік – кен массасын оқпан албарына және жер бетіне жеткізуге, өндіру және дайындау забойларын жабдықтармен материалдармен қамтамасыз етуге, жұмысшыларыд жұмыс орнына және қайтадан жеткізуге қызмет көрсететін тау-кен кәсіпорнының аймағындағы көлік.

Сыртқы көлік - өндірілген пайдалы қазбаларды тұтынушыға және жабдықтаушы зауыттардан тау-кен кәсіпорындарына жабдықтарды, материалдарды жеткізуге қызмет ететін көлік.

Забой көлігі – кен массасын тасу мен тиеу жабдықтары арасындағы технологиялық байланысты жүзеге асыратын және тазарту забойында қызмет көрсететін көлік.

Учаскелік көлік – жабдықтарды және қосымша жүктерді тазарту және дайындық забойларына жеткізетін, кен массасын тазарту забойларынан негізгі деңгейжиекке жеткізетін көлік жабдықтары мен қондырғалырының жиынтығынан тұратын көлік.

Магистралды көлік – кен массасын учаскелік қазбалардан оқпан албарына дейін тасымалдауға және адамдар мен қосымша жүктерді оқпан албарынан учаске қазбаларына жеткізуге арналған көлік.

Жерасты тасымалдау көліктері – рельс жолдаына арналған локомативті көлік; қайта түсірушілер (перегружатели) және конвейерлер; қанатты қондырғылар; өзі жүретін вагондар; тием-жеткізу машиналары; автомобильдар; ысырмалы кешендер; тиеу және толтырмалау машиналары; қосымша жабдықтар.

Ысырма кешені ысырма қондырғысынан және тиуе пологынан тұрады.