  - Жазыќтыќтыњ іздері

Жазыќтыќтыњ проекция жазыќтыќтарымен ќиылысу сызыќтары оныњ

іздері деп аталады.

π1 - проекция жазыќтыѓымен ќиылысу сызыѓы – горизонталь ізі; π2   - проекция жазыќтыѓымен ќиылысу сызыѓы – фронталь ізі;  π3 - проекция жазыќтыѓымен ќиылысу сызыѓы – профиль ізі;

22 сурет

Жазықтық іздерінің проекцияларын салу үшін қажет мынадай ерекшеліктерді атап өту керек: фронталь із өзінің фронталь проекциясымен, ал оның горизонталь проекциясы х осімен беттеседі, сонымен қатар горизонталь із өзінің горизонталь проекциясымен, ал оның фронталь проекциясы х осімен дәл түседі. Жазықтықтың іздерін салу үшін жазықтықта жатқан кез келген екі түзудің іздерін тауып, аттас іздер арқылы түзулер жүргізу керек (22 сурет).

  - Жазыќтыќтаѓы түзу мен нүкте

Жазыќтыќта кез келген т‰зуді ж‰ргізу:

Егер т‰зу осы жазыќтыќќа тиісті болатын екі н‰кте арќылы µтсе, онда ол жазыќтыќќа тиісті болады.

Егер т‰зу осы жазыќтыќтыњ бір н‰ктесі арќылы µтіп, осы жазыќтыќта жататын бір т‰зуге параллель болса, онда ол жазыќтыќќа тиісті болады.

Егер н‰кте жазыќтыќќа тиісті болса, онда оныњ проекциялары осы жазықтыққа тиісті түзудің бойында орналасады.

Осы ережелер мен шарттарға сүйене отырып, мынадай тұжырым жасауға болады: жазықтықтағы түзу мен нүктенің проекцияларын салу үшін, сонымен қатар түзу мен нүктенің жазықтықта жататынын немесе

жатпайтынын	білу	үшін	жазықтықты	анықтайтын	геометриялық элементтердің проекциялары берілуі керек.