4 ҮЗДІКСІЗ ШАМАЛАРДЫҢ ДИСКРЕТТІК ТҮСНІГІ

Үздіксіз шама x(t) дегеніміз берілген диапазонда белгілі бір уақыт интервалында уақыт сәттерінің шексіз үлкен мөлшерінде мәндердің шексіз үлкен мәніне ие болатын шама.

Дискретті дабыл дегеніміз ақпарат оны беруге пайдаланылатын шамалардың өлшемінде емес, ондағы дабылдардың тиісті мөлшерінде, олардың өзара орналасуында және т.б. берілген, бұл ретте дискретті дабыл үздіксізге қарағанда, мәндердің белгілі бір ақырғы санына ие бола алады.

Дискретті шама уақыт бойында үздіксіз (дискреттелген) немесе (және) мәні бойынша үздікті  (квантталған) болуы мүмкін.

t1

x1

x

t

x(t)

Рисунок 4.1 непрерывная величина

Дискреттелген шама уақыт бойында үздікті болып табылады. Шамалардың мәндері уақыттың тек белгілі бір (алдын ала белгілі) сәттерінде ғана нольден өзгеше болады. Үздіксіз шаманың дискреттелген шамаға түрлену үрдісі дискреттелу деп аталады. Дискреттелудің ең жақын сәттерінің арасындағы Δt уақыт аралығын дискреттелу адымы деп атайды. Дискреттелу адымы біркелкі де, біркелкі емес те болуы мүмкін.

Δt

t1

x1

x

t

4.2 сурет - Дискреттелген шама

Квантталған шама мәніне қарай үздікті болып табылады. Берілген диапазондағы шамалардың мәні мәндердің ақырғы санын қабылдайды. Үздіксіз шаманың квантталған шамаға түрлену үрдісі кванттау деп аталады.

x

x1

t1

Δx

t

4.3 сурет - Квантталған шама

Кванттау үрдісінде үздіксіз шаманың ағымдағы мәні ең жақын тіркелген мәнімен ауыстырылады, ол алдын-ала белгілі болады. Кванттаудың екі ең жақын мәндерінің арасындағы Δt айырмашылық кванттау сатысы деп аталады. Кванттау сатысы тұрақты да, өзгеріссіз де болуы мүмкін.

Үздіксіз шама бір мезгілде дискреттелген де, квантталған да болуы мүмкін.

Δt

Δx

x

t

4.4 сурет - Дискреттелген және квантталған шама

Аналогты шама деп қандай да бір қайталама шаманы атаймыз, оның барлық мәндері үздіксіз (бастапқы) шама мәндерінің үздіксіз функциясы болып табылады.  Егер бастапқы шама үздіксіз болса, ұқсас шама да үздіксіз болады. Бірақ егер алғашқы шама дискретті болса, ұқсас шама да дискретті болады.

Сандық дабыл – дискретті дабылдың жеке алған жағдайы, оған тиісті ақпарат сан түрінде беріледі.

Кодтау (шифрлеу) – сандық мәндер ережелерінің белгілі бір жүйесі бойынша цифрлар комбинациясы түріндегі квантталған шама алу.

Дабылды қалпына келтіру үшін төмендегі шарттың орындалуы қажет:

мұндағы Δt – дискреттеу уақыты, fв – кіру дабылының жоғарғы гармоникасының жиілігі.