Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Ш.С.Аманжолова

ТЕОРИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

- Лекция

для студентов механических специальностей

Өскемен 2016

Усть-Каменогорск 2016

Лекция 3. Виды механизмов

1.3 Цель лекции:

Ознакомить с основными видами механизмов. Основные вопросы и краткое содержание:

1. Разновидности четырехзвенных рычажных механизмов

2. Зубчатые, кулачковые, фрикционные механизмы.

## Разновидности четырехзвенных рычажных механизмов

В технике наибольшее распространение получили плоские четырехзвенные механизмы. Они образуются путем присоединения к механизму 1-го класса диады. Известно пять модификаций диады, соответственно этому имеются модификации четырехзвенных механизмов, представленные на рис.1.7.

| 1-ая мод. | 2-ая мод. |  | 3-я мод. |  |  | 4-ая мод. |  |  |  |  |  | 5-ая мод. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рис.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Механизм 1-ой модификации – шарнирный четырехзвенник. Он применяется для изменения параметров вращательного движения или для воспроизведения сложных траекторий. В зависимости от соотношения размеров стойки и остальных звеньев возможны три разновидности шарнирного четырехзвенника: кривошипно-коромысловый механизм, двухкривошипный механизм, двухкоромысловый. Звеньям этих механизмов присвоены специальные названия: кривошип – звено, совершающее полный поворот, коромысло – звено, совершающее неполный поворот, шатун – звено, не образующее кинематических пар со стойкой.

Механизм 2-ой модификации – кривошипно-ползунный. Он применяется для преобразования вращательного движения в поступательное и обратно. Ползун – звено, образующее поступательную пару со стойкой ( направляющей).

Механизм 3-ей модификации получил название кулисного. Кулисные механизмы предназначены для изменения параметров вращательного движения. Известны разновидности кулисного механизма: с качающейся кулисой и вращающейся кулисой. Кулиса – звено, образующее с другим подвижным звеном, обычно называемым камнем, поступательную пару;

Механизм 4-ой модификации получил название тангенсного механизма, т.к. перемещение ведомого звена представляет функцию tgφ.

Механизм  5-ой модификации – синусный механизм, т.к. перемещение ведомого звена реализует функцию sinφ. Присоединяя диаду 5-ой модификации к механизму 1-го класса другим способом, можно получить механизм Ольдгейма (крестовую муфту), который находит применение для передачи движения при несоосных валах.

## Зубчатые, кулачковые, фрикционные механизмы.

Рис.1.8

Зубчатым называется механизм, в состав которого входят зубчатые колеса, т. е. звенья с периодически чередующимися выступами (зубьями) и впадинами. Зубья двух колес образуют высшую пару, т.к. касание происходит в точке или по линии вдоль зуба. На схемах зубья не показываются, а зубчатое колесо изображается, так называемой, начальной окружностью. Зубчатые механизмы входят в состав почти каждой достаточно сложной машины. Назначение зубчатых механизмов – уменьшение или увеличение угловой скорости и крутящего момента. Зубчатые механизмы, уменьшающие скорость, называются редукторами. Редукторы применяются в силовых передачах. Механизмы, увеличивающие скорость, называются мультипликаторами. Обычно они используются в приборах для увеличения точности отсчета. В зависимости от схемы зубчатые механизмы делятся на: зубчатые ряды и планетарные механизмы (рис.1.8а, б). Иногда зубчатые механизмы комбинируют с рычажными (рис.1.8в), в таком случае их называют зубчато-рычажными.

Рис.1.9

Кулачковым механизмом называется механизм, в состав которого входит кулачок, т.е. звено с переменной кривизной рабочей поверхности (рис.1.8г). Выходное звено кулачкового механизма называется толкателем или колебателем. Кулачок с выходным звеном образует высшую, кинематическую пару. Посредством кулачкового механизма можно осуществить движение по заданному закону, причем синтез таких механизмов относительно несложен.

Механизмы, в которых для передачи движения используются силы трения, называются фрикционными. Такие механизмы удобно применять в тех случаях, когда требуется плавно регулировать скорость выходного звена. Их называют вариаторами. Известны дисковые (рис.1.9а), торовые (рис.1.9б), валиковые (рис.1.9в) и другие фрикционные вариаторы. Мощность, передаваемая фрикционными механизмами, невелика. К фрикционным механизмам относятся механизмы, в которых используются гибкие звенья типа ремней, канатов, нитей. Характерный пример представляет  механизм, называемый «ролямит» (рис.1.9г).

Сравнительно недавно (в 1955 г.) была изобретена волновая передача, которая сейчас пользуется большой популярностью (рис.1.9д). Она во многом подобна планетарному механизму, однако работает на эффекте деформации упругого звена. Известны зубчатые, винтовые, фрикционные волновые передачи