Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Ш.С.Аманжолова

ТЕОРИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

- Лекция

для студентов механических специальностей

Өскемен 2016

Усть-Каменогорск 2016

## Лекция 7. Динамический анализ машин и механизмов

## Цель лекции

## Ознакомить с основными задачами динамического анализа машин и механизмов. Рассмотреть силы, действующие в механизмах.

Основные вопросы и краткое содержание:

## 1. Задачи динамики машин.

## 2. Классификация сил в механизмах

## 3. Силы инерции

ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ МАШИН

Динамика изучает движение с учетом действия сил инерции и инерционных свойств тел. В этом ее отличие от кинематики, которая занимается изучением собственных свойств движения и имеет вспомогательное значение при решении динамических задач.

В динамике машин, как и в общей динамике, следует различать две задачи, прямую и обратную. Прямая задача состоит в том, что по заданным силам находится закон движения звеньев. Обратная задача состоит в том, что по заданному закону движения находятся силы, вызвавшие это движение. В математическом отношении прямая задача сводится к интегрированию дифференциальных уравнений, обратная задача – к дифференцированию или к простому решению алгебраических уравнений.

К прямым задачам относятся рассматриваемые здесь задачи об истинном движении механизма, о регулировании хода машины, задача о маховике, к обратным задачам – силовое исследование механизма, уравновешивание роторов и механизмов. Динамические задачи можно решить лишь в том случае, если известны силы или известны движения. Поэтому в самом начале следует четко определить тип решаемой задачи.

## КЛАССИФИКАЦИЯ СИЛ В МЕХАНИЗМАХ

При работе  на механизм действуют силы различной природы, поэтому целесообразно произвести их классификацию.

P – движущая сила

Рис 3.1

Движущей называется сила, которая приложена к механизму со стороны двигателя и вызывает движение механизма. Движущая сила совершает положительную работу, так как ее направление  всегда совпадает с направлением перемещения. Звено, к которому приложена движущая сила, называется ведущим. Движущая сила  (момент), как правило, является функцией угловой скорости. Такая функция носит название механической характеристики двигателя. Механическая характеристика асинхронного двигателя и двигателя внутреннего сгорания представлены на рис 3.1.

Q – сила полезного сопротивления

Силой полезного сопротивления называется сила, для преодоления которой предназначен механизм. Она приложена к ведомому звену со стороны внешних объектов. Природа этой силы может быть различной: сила резания, сила трения, сила упругости, сила гидравлического сопротивления и т.д. Работа силы полезного сопротивления всегда отрицательна. Сила полезного сопротивления тоже может являться функцией кинематических параметров.

F – сила вредного сопротивления.

Силами вредного сопротивления являются силы трения в кинематических парах, силы гидравлического и аэродинамического сопротивления. Работа этих сил отрицательна. При проектировании механизмов стремятся уменьшить эти силы, однако совершенно избавиться от них невозможно.

G  - сила тяжести.

Сила тяжести выражается через массу тела по формуле G = mq. Она приложена к телу в центре масс. Работа силы тяжести при опускании центра масс положительна, при поднимании - отрицательна. Работа силы тяжести за полный цикл движения механизма равна нулю.

R – сила реакции в кинематической паре.

Действие одного звена на другое проявляется в виде реакции. По своей природе реакция является силой упругости. Согласно 3-му закону Ньютона реакции двух взаимодействующих тел равны по величине и противоположны по направлению. Для механизма в целом работа сил реакции равна нулю

U – сила инерции.

Объяснить сущность понятия «сила инерции» гораздо сложнее, чем все остальных сил. В то же время это чрезвычайно важно для  понимания динамических процессов. Поэтому рассмотрим эту силу долее  обстоятельно.

## СИЛА ИНЕРЦИИ

Согласно 2-му закону Ньютона ускорение, сообщаемое телу, пропорционально действующей силе, направлено по той силе и обратно пропорционально массе тела:

a = F/m	или	F = ma	(3.1)

Этот закон справедлив только в инерциальных системах отсчета, т.е. в системах покоящихся или движущихся равномерно, прямолинейно относительно абсолютной мировой системы отсчета. В качестве таковой принимают систему с началом в центре Солнца и осями, направленными  на три звезды. Земля с некоторым приближением также считается инерциальной системой. Иногда удобно изучать движение в инерциальной системе, т.е. движущейся относительно Земли с ускорением. Для этого случая механика Ньютона, вообще говоря, непригодна. Однако оказалось возможным ее исправить, введя лишь некоторые поправки. Пусть на тело массой  m, находящееся в сложном движении действует сила F. В неподвижной (инерциальной) системе координат xy справедлив закон Ньютона:

F = ma, где a - ускорение в системе xy. С учетом кинематической теоремы Кориолиса можно записать:

F = m ( aE + aK + aR)

Перепишем полученное выражение следующим образом:

F - m( aE + aK) = m aR	(3.2)

Эта зависимость определяет закон движения в переносной неинерциальной системе ξη. Основываясь на аналогии с формулой (3.1), ее можно рассматривать как закон Ньютона для неинерциальной системы. Для этого следует рассматривать левую часть формулы (3.2) как силу. Выражение

U= - m ( aE + aK)

называют силой инерции. Если тело покоится в системе ξη, то

aK = aR = 0, тогда

F - maE = 0,	F + U = 0

Таким образом, мы приходим к принципу Даламбера: сумма активной силы F и силы инерции U, приложенных к телу, равна нулю. Принцип Даламбера позволяет динамическую задачу свести к задаче на равновесие сил, т.е. к задаче статики.

При решении динамических задач возможны два подхода – с точки зрения наблюдателей, находящихся в инерциальной и неинерциальной системах. Первый наблюдатель для объяснения явления использует 2-ой закон Ньютона, второй наблюдатель – принцип Даламбера, для чего ему нужно  дополнительно к активным силам ввести силы инерции. Оба подхода являются справедливыми и дают правильное решение.

Рис 3.2

Рассмотрим, например круговое движение тела, закрепленного на нити (рис. 3.2). С точки зрения наблюдателя в системе xy движение тела по круговой траектории происходит под действием реакции нити, направленной к центру вращения и действующей в соответствии с законом:

R = ma,

где a = ω2 R - ускорение центра тяжести тела.

R - носит название центростремительной силы.

Для наблюдателя, находящегося в системе ξη тело m не движется. Это возможно только потому, что на него действуют две силы R и U, находящиеся в равновесии. Сила инерции U называется в этом случае центробежной силой.

Для решения обратных задач динамики более удобным является второй подход, так как он приводит к рассмотрению условия равновесия сил. Это объясняет причину широкого использования в технических расчетах сил инерции.

## СИЛЫ ИНЕРЦИИ В ПОСТУПАТЕЛЬНОМ, ВРАЩАТЕЛЬНОМ И СЛОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

Пусть тело находится в поступательном движении с ускорением. На каждую точку этого тела действуют равные и одинаково направленные силы инерции. Имеем систему равных и параллельных сил. Как известно из теоретической механики, такую систему сил можно привести к одной силе, приложенной в центре масс и равной

U = - maS

Пусть тело вращается вокруг точки О с угловой скоростью ω и угловым ускорением ε. На каждую точку этого тела действует сила инерции, которую можно представить состоящей из касательной и нормальной составляющих силы инерции. В теоретической механике доказывается, что такая система сил приводится к главному вектору и главному моменту сил инерции. Главный вектор сил инерции приложен в центре масс и вычисляется по формуле:

U = - maS,

Где aS – ускорение центра масс.

Главный момент сил инерции вычисляется по формуле:

MU  = - JS ε

Где JS – момент инерции тела относительно оси, проходящей через центр масс перпендикулярно плоскости движения. Момент инерции вычисляется как интеграл вида:

JS = ∫ mi ρi2,

Где ρi - расстояние от точек, образующих в совокупности данное тело, до центра масс – точки S. Момент инерции зависит как от массы, так и от формы тела, т.е. он определяет геометрию масс. Моменты инерции тел различной формы приводятся в справочниках. Для тела типа стержня:

JS = mL2/ 12,	где L - длина стержня,

Для диска:

JS = m R2,	где R - радиус диска.

При вращательном движении возможны следующие частные случаи:

1. Вращение вокруг центра масс. В таком случае OS = 0, следовательно U = 0, Mu  = - JS ε.

2. Вращение с постоянной скоростью. В таком случае ε = 0, следовательно Mu = 0, U = - ma

3. Вращение вокруг центра масс с постоянной скоростью. В таком случае U = 0, Mu = 0.

Сложное движение можно представить состоящим из поступательного вместе с центром масс и вращательного вокруг центра масс. При поступательном движении с ускорением возникает сила инерции U = - m aS, при вращательном движении вокруг центра масс возникает только момент сил инерции Mu = - JS ε. Таким образом, в сложном движении, как и во вращательном, имеется главный вектор сил инерции U и главный момент сил инерции Mu.

Силу и момент можно заменить одной силой. Приложим в точке К силы U и -U (рис.3.2) Это не изменит состояния равновесия тела. Сила - U U в точке S образует пару сил с моментом M = U h. Если выбрать h из условия h = Mu / U, то момент M компенсирует момент Mu и останется одна сила U , приложенная в точке К. Для вращающегося тела, имеющего форму стержня длиной L, можно указать простой способ нахождения точки К. Разложим силу U на составляющие Uτ и Un и приложим в точке К две силы Uτ и - Uτ. Для компенсации Mu необходимо, чтобы Uτ h = M =Mu. После соответствующих подстановок найдем

H = L / 6	OK = 2 L/ 3

Силы инерции звена, совершающего пространственное движение, сводится к главному вектору, вычисляемому как и в плоском случае по формуле U = - m aS. И главному моменту сил инерции, который находится на основании динамических уравнений Эйлера. Проекции главного момента на главные центральные оси инерции звена находятся из уравнений:

Mux = - Jx εx  - ( Jz – Jy) ωyωz

Muy = - Jy εz - (Jx   -  Jz) ωzωx

Muz = - Jz εz  - (Jy  - Jx) ωxωy

Где Jx, Jy, Jz — главные центральные моменты инерции звена,

ωч, ωy, ωz, εx, εy, εz, -проекции вектора угловой скорости и вектора углового ускорения на главные центральные оси инерции.

Для того чтобы перейти от проекций на оси, связанные с телом, к проекциям на оси xyz, можно воспользоваться матрицей перехода от подвижных осей к осям xyz.