Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Ш.С.Аманжолова

ТЕОРИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

- Лекция

для студентов механических специальностей

Өскемен 2016

Усть-Каменогорск 2016

Лекция 8. Силовое исследование механизмов методами кинетостатики

3.3. Цель лекции

Ознакомить с методами кинетостатического расчета.

Основные вопросы и краткое содержание:

## 1. Условие статической определимости кинематической цепи

## 2. Метод планов сил.

## 3. Метод рычага Жуковского.

## 4. Аналитический метод силового расчета

В тихоходных механизмах динамические эффекты проявляются незначительно, поэтому усилия можно найти на основании статического расчета, приняв во внимание только движущую силу, силы тяжести, силу трения, силу полезного сопротивления. В быстроходных механизмах следует учитывать динамические эффекты. Проще всего это сделать, если воспользоваться принципом Даламбера. Для этого нужно ко всем внешним силам добавить силы инерции и рассматривать такую систему сил находящейся в равновесии. Такой подход называется методом кинетостатики.

Силы инерции можно рассчитать по приведенным выше формулам. Ускорения центров тяжести звеньев и угловые ускорения находятся на основании кинематического анализа при заданном движении ведущего звена. Кинетостатический расчет обычно выполняется в несколько этапов. На первом этапе силами трения пренебрегают. Определив реакции в кинематических парах, находят силы трения и повторяют расчет с учетом сил инерции.

Все многочисленные методы расчета можно разделить на: графические, графоаналитические, аналитические. Графические и графоаналитические методы характеризуются относительной простотой реализации. Достоинство аналитических методов – возможность получения большого объема информации. Вследствие сложности вычислительных процедур расчеты выполняются на ЭВМ.

## УСЛОВИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ОПРЕДЕЛИМОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Чтобы решить задачу силового анализа методами статики необходимо, чтобы число уравнений было больше или равнялось числу неизвестных. Это условие носит название условия статической определимости системы.

В качестве неизвестных сил в кинематической цепи выступают силы реакции. Силы, действующие на каждое звено, можно свести к одной силе и моменту, приведя их к центру кинематической пары. Разложим силу и момент на составляющие вдоль выбранных осей пары, Получим три проекции силы и три проекции момента.

Вращательная кинематическая пара (рис. 3.3) накладывает 5 условий связей, разрешая вращение только вокруг одной оси. Тогда под действием одной составляющей момента происходит движение звена, остальные составляющие момента и силы воспринимаются связями. Таким образом, во вращательной паре имеется 5 реакций связей.

Аналогичным образом можно установить, что в цилиндрической паре 4 реакции, в сферической – 3, цилиндр на плоскости – 2, шар на плоскости – 1.

Рис 3.3

Условие статической определимости пространственной кинематической цепи имеет вид:

6n = 5 p1 + 4 p2 + 3p3 + 2 p4  + p5

Это условие соответствует уравнению пространственной ассуровской группы.

В плоском случае во вращательной паре действует  момент и составляющие силы по осям x и y. Под действием момента происходит движение звена, силы воспринимаются связями. Таким образом, имеем две неизвестных реакции. В поступательной паре под действием составляющей силы  вдоль оси x происходит движение звена, сила по оси y и момент воспринимаются связями, т.е. здесь также две неизвестных. В высшей паре действует только одна сила по нормали к поверхности в точке касания, т.е. имеется одна неизвестная.

Условие статической определимости плоской кинематической цепи

3n = 2 p1 + p2

совпадает с уравнением ассуровской группы. Отсюда можно сделать вывод, что ассуровские группы являются статически определимыми системами. Отдельно взятое звено с вращательными парами статически неопределимо, так как число уравнений меньше числа неизвестных. Два звена дают 6 уравнений при 6 неизвестных благодаря тому, что внутренние кинематические пары вносят в систему только две неизвестных. Из изложенного следует, что для выполнения силового исследования, механизм нужно разложить на ассуровские группы и рассматривать их равновесие по отдельности.

## МЕТОД ПЛАНОВ СИЛ

Сущность метода планов сил рассмотрим на примере механизма 2 класса с 2-мя диадами (рис. 3.4). Приложим к механизму все заданные внешние силы: момент силы полезного сопротивления MQ, силы тяжести звеньев Q, силы инерции U и момент сил инерции Mu, движущую силу P. Движущую силу примем равной уравновешивающей силе Pур. Под уравновешивающей силой понимают силу, уравновешивающую заданные внешние силы и силы инерции, определенные из условия равномерного вращения кривошипа. Вообще говоря, поскольку истинное движение отличается от равномерного вращения, постольку движущая сила отличается от уравновешивающей. Обычно уравновешивающую силу прикладывают в конце кривошипа перпендикулярно к нему. Уравновешивающая сила создает уравновешивающий момент относительно точки О.

Рис 3.4

Задачей силового расчета является определение реакций в кинематических парах и уравновешивающей силы.

Выделим из механизма последнюю диаду, заменив отброшенные звенья реакциями. Условимся буквенные обозначения реакций снабжать индексами, руководствуясь правилом: первым пишется индекс, соответствующий номеру звена, на которое действует реакция, а вторым – индекс, соответствующий номеру звена, со стороны которого действует реакция.

Процедура расчета выполняется по шагам в следующем порядке.

1. Запишем уравнение равновесия диады в векторной форме:

R43 + G4 + U4 + U5  + G5 + R50 = 0

Это уравнение содержит две неизвестных реакции и пока не может быть решено.

2. Разложим реакции R43	R50 на нормальные и касательные составляющие.

3. Запишем уравнение моментов всех сил действующих на звено 4 и звено 5 в отдельности относительно точки Е.

M4E = 0	→R43τ;	M5E = 0	→ R50τ

В этих уравнениях по одной неизвестной R43τ и R50τ. Найдем эти неизвестные. Если они получаются со знаком минус, то это означает, что принятые направления найденных реакций следует заменить на обратное.

4. Возвратимся к исходному уравнению равновесия диады, переписав его в следующей форме

R43n + R43τ + G4  + U4  + U5 + G5 + R50τ + R50τ = 0

Решим это уравнение графически. Для этого в выбранном масштабе построим многоугольник сил таким образом, чтобы неизвестные R43n и R50n были замыкающими этого многоугольника.

5. Для определения реакций во внутренней кинематической паре запишем уравнение равновесия звена 4:

R43  + G4 + U4  + R45 = 0

В этом уравнении одно неизвестное R45. Для его определения можно не строить отдельный векторный многоугольник, а выделить в многоугольнике диады вектора, входящие в это уравнение, и построить замыкающий вектор.

Перейдем к исследованию диады 2-3. Изобразим ее отдельно, заменив действие отброшенных звеньев реакциями. Расчет диады 2-3 выполняется точно также как и диады 4-5.

Кривошип находится под действием уравновешивающей силы Pур, реакции со стороны 2-го звена R12, реакции со стороны стойки R10. Поскольку Pур и R12 приложены в одной точке, они дают равнодействующую, которая уравновешивается реакцией R10. Отсюда следует, что R10 направлена по звену. Уравнение равновесия кривошипа

P ур + R10 + R12 = 0

Из треугольника сил находятся реакции R10 и Pур.

## МЕТОД РЫЧАГА ЖУКОВСКОГО

Метод рычага Жуковского представляет геометрическую интерпретацию принципа возможных перемещений. Он применяется для плоских механизмов и позволяет определить уравновешивающую силу без предварительного определения реакций в кинематических парах. Принцип возможных перемещений (принцип Даламбера – Лагранжа) находит широкое применение в механике. Он формулируется следующим образом: работа всех активных сил и сил инерции на возможном перемещении системы равна нулю. Этот принцип эквивалентен закону сохранения энергии для механических систем. Он записывается в виде

FK δ rK = 0	(3.3)

Где в левой части стоит сумма скалярных произведений векторов сил FK на векторы возможных перемещений точек приложения этих сил δrK.

Разделим выражение (3.3) на δt:

FK δrK / δt = Fk Vk  = FK VK  cos ( Fk Vk)

Рассмотрим элемент плана скоростей, на котором изображена скорость точки К . Приложим к точке К вектор FK, изображающий силу FK , повернутую на 90˚ относительно ее истинного направления. Из построения на рис. 3.5 следует:

H = pk cos α = VK cos α/ kv = VK cos (FK VK)/ kv	(3.4)

Если рассматривать отрезок kp как рычаг, закрепленный в точке р, то сила FK* создает момент:

MK = FK*h = FK*h = FK* VK cos (FK VK ) / kv	(3.5)

Из сравнения выражений (3.4) и (3.5) следует, что с точностью до множителя kv

FK δrk  / δt = MK = 0

Рис 3.5

Полученный результат известен как теорема Жуковского: если в соответствующие точки плана скоростей механизма приложить все активные силы и силы инерции повернутые на 90º в одну сторону, то сумма моментов этих сил относительно полюса плана скоростей, рассматриваемого как жесткий рычаг, равна нулю. На рис. 3.5 представлен пример использования теоремы Жуковского для определения уравновешивающей силы в шарнирном четырехзвеннике.

Для правильного учета момента М он заменен парой сил (P' = P") так, что M = P2' LAB. Уравновешивающая сила определяется из уравнения:

Pур hур + P2'hp2' + P2 hp2" + G3 hG3 + Q hQ = 0

При составлении уравнения должно соблюдаться правило знаков: момент, действующий против часовой стрелки, - положительный, по часовой стрелке – отрицательный.

Можно повернуть план скоростей, а силы не поворачивать, результат будет тот же.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД СИЛОВОГО АНАЛИЗА

Известно несколько аналитических методов силового исследования. Познакомимся с методом, в основе которого также лежит принцип возможных перемещений. Для шарнирного четырехзвенника, нагруженного только уравновешивающим моментом Мур  и моментом сил полезного сопротивления MQ, уравнение равновесия имеет вид:

Mур δφ1 + MQ δφ3 = 0

Откуда следует

Mур  = - MQ δφ3 / δφ1	(3.6)

Задача сводится к чисто кинематической: нужно выразить δφ3 через δφ1 и подставить в уравнение (3.6). Зависимость δφ3 от δφ1 устанавливается при решении задачи о скоростях.

Точно также можно учитывать действие других сил. При одновременном приложении нескольких сил уравновешивающий момент равен сумме моментов, рассчитанных для отдельных сил. В этом проявляется принцип суперпозиции – независимости действия сил.

Аналитический метод, в отличие от графического, можно применять и для пространственных механизмов. Расчет, вследствие сложности расчетов, производится с использованием Вычислительных машин.