Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Ш.С.Аманжолова

ТЕОРИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

- Лекция

для студентов механических специальностей

Өскемен 2016

Усть-Каменогорск 2016

Лекция 11. Динамический анализ механизмов

Цель лекции:

Ознакомить с основными приемами динамического анализа механизмов.

Основные вопросы и краткое содержание:

## 1 Приведение сил и масс.

## 2.Уравнение движения машины в дифференциальной форме

## 3. Периоды работы машины

## ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ. ПРИВЕДЕНИЕ СИЛ И МАСС

Для того, чтобы выполнить силовое исследование, необходимо знать закон движения начального звена. Он устанавливается при решении задачи об истинном движении механизма. В этой задаче активные силы считаются известными, составляется уравнение, связывающее силы и ускорения, а затем путем их интегрирования находится скорость и перемещение как функции времени. Основные трудности здесь чисто математического характера. Они вызваны сложностью интегрирования нелинейного дифференциального уравнения. С целью упрощения записи дифференциального уравнения рассматривается одномассовая динамическая модель механизма. Вместо движения всего механизма изучается движение одного звена, так называемого звена приведения. Обычно за звено приведения выбирается начальное звено механизма. Для того, чтобы такая замена была возможна, необходимо, чтобы звено приведения было динамически эквивалентно всему механизму. Условие динамической эквивалентности состоит в следующем: во – первых, кинетическая энергия звена приведения должна равняться кинетической энергии механизма; во – вторых, работа силы, приложенной к звену приведения, на возможном перемещении должна равняться сумме работ всех сил, приложенных к механизму, на их возможных перемещениях. Указанное условие вытекает из того, что при составлении уравнения движения механизма в расчет принимается только закон изменения кинетической энергии и внешних сил, а не реальная схема механизма. При такой замене и для механизма и для звена приведения справедливо одно и то же уравнение.

Кинетическая энергия механизма равна сумме кинетических энергий его звеньев. Для кривошипно-ползунного механизма (рис. 3.17) имеем

Eмех = Е1 + Е2 + Е3

Где E1 = I10 ω2/2         E3 = m3 Vc2/2

E2 = m2 VS2/2 + I2Sω22/2

Рис 3.17

В качестве звена приведения можно выбрать ползун или кривошип. Приведенной массой называется такая условная масса звена приведения, при которой его кинетическая энергия равна кинетической энергии всего механизма.

Емех = Епр = mпр V2/2, откуда следует

Mпр = 2 Емех/V2

Где V – скорость звена приведения.

Приведенным моментом инерции звена приведения, при котором его кинетическая энергия равна кинетической энергии механизма.

Емех = Епр = Iпр ω2/2  откуда

Iпр = 2 Емех / ω2, где ω – скорость звена приведения.

Приведенной силой Рпр называется такая словная сила, приложенная к звену приведения, работа которой на возможном перемещении равна сумме работ всех сил, приложенных к механизму, на их возможных перемещениях. По этому определению приведенная сила совпадает с обобщенной силой по Лагранжу. Размерность обобщенной силы зависит от размерности обобщенной координаты: [Q] = [A] [q]. Если обобщенная координата q измеряется в радианах, размерность обобщенной силы в Н·м и, следовательно, обобщенная сила выступает в виде приведенного момента Мпр. Эквивалентные динамические модели кривошипно-ползунного механизма представлены на рис. 3.17, для вращающегося звена приведения

Iпр = 2 (Ic ω12 / 2 + Is ω2 / 2 + m2 Vs2 + m3 VB2) / ω12	(3.9)

Из анализа формулы (3.9) следует, что Ιпр не зависит от скорости звена приведения, но зависит от обобщенной координаты.

Рис 3.18

Для зубчатого механизма (рис. 3.18) Ιпр является величиной постоянной:

Ιпр = 2 (Ι1 ω12 / 2 + І2 ω22/ 2+ І3 ω32/ 2 +

+ I4 ω42 /2) / ω12

Динамическое исследование механизмов, у которых Іпр = const, производится значительно проще.

## УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛБНОЙ ФОРМЕ

Для вывода уравнения движения машины воспользуемся уравнением Лагранжа 2-го рода:

d /dt (ðE / ðġ ) - ðE/ðq = Q	(3.10)

Где q и q - обобщенная координата и обобщенная скорость,

E - кинетическая энергия,

Q - обобщенная сила.

Применим это уравнение к динамической модели на рис. 3.17. Тогда q = φ, q = ω, Q = Mпр, E = Iпрω2 / 2        Iпр = f ( φ )

Определим элементы уравнения (3.10)

ðE / ðφ = ω2/ 2 ( ðIпр / ðφ )

ðE / ðω = Iпр ω

Примем во внимание, что Iпр и ω изменяются во времени, тогда

d/dt (ðE/ðω) = ω(dIпр/dt) + Iпр dω/dt = ω2 (dIпр/dφ) + Iпр ε	(3.11)

Это нелинейное неоднородное дифференциальное уравнение 2-го порядка. Решение дифференциального уравнения – это отыскание первообразной функции. Способ решения зависит от вида Mпр и Іпр. Встречаются следующие случаи:

1. Iпр = const	Mпр = const

2. Iпр = const	M = M (φ)       M (ω)      M (t)

3. I = I (φ)	M = M (φ)

4. I = const	M = M (ω φ)

5. I = I (φ)	M = M (ω φ)

В первых двух случаях уравнение движения может быть проинтегрировано в конечном виде. Иногда можно воспользоваться готовым решением, взятым из справочника. Любое дифференциальное уравнение можно решить численным методом.

## ПРИМЕР ДИНАМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА

Рассмотрим простейший случай, когда Iпр = const,     Mпр = const, на примере колодочного тормоза, который состоит из диска и рычага с тормозной колодкой (рис. 3.19). Диск, вращающийся с угловой скоростью ω, затормаживается силой трения, возникающей при приложении к рычагу силы Р. Требуется установить время и число оборотов до полной остановки диска.

Рис 3.19

Пусть Iпр = 0.4 кгм2, Р = 20 Н, f = 0.2, R = 0.1 м, ω = 100 рад/с.

К диску приложен тормозной момент

Mтр = Fтр R = f N R = f 2 P R = 0.8 Н м

С учетом того, что Iпр = const, уравнение (3.11) запишется так:

Iпр ε = М пр, где Мпр = - Мтр

Здесь ε = const, имеет место равноускоренное движение. Перепишем уравнение, разделив переменные и проинтегрировав. Опуская элементарные преобразования, в итоге получим уравнение

Ω = (Мпр / Iпр) t + C1,	(3.12)

де С1 - постоянная интегрирования, которая находится из начальных условий: при t = 0, ω = ω0, тогда С1 = ω0

После интегрирования уравнения (3.12) получим

Φ = (Мпр / Iпр) t2 / 2 + ω0 t + C2	(3.13)

Где С2 - постоянная интегрирования, которая находится из начальных условий:

При t = 0    φ0 = 0 , тогда С2 = φ0

Из уравнения (3.13) можно определить время до полной остановки:

0 = - (0.8/ 0.4) t + 100   →   t = 50 c

Из уравнения (3.13) находится угол поворота диска до полной остановки:

Φ = - (0.8 / 0.4) 502 + 100 50 = 2500 рад = 398 об

## ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

Полученные выше формулы (3.12) и (3.13) лежат в основе численных методов решения дифференциальных уравнений. Сущность простейшего из них состоит в следующем. Весь период движения разбивается на столь малые интервалы времени, что Iпр и Мпр не успевают существенно измениться. Тогда будут справедливы формулы (3.12) и (3.13) для равноускоренного движения.

По ним вычисляются значения обобщенной координаты и обобщенной скорости в конце интервала и устанавливаются истинные значения Iпр и Мпр. Полученные значения являются исходными для отсчета движения на следующем интервале и так далее. С помощью усовершенствованных методов (например, метода Рунге –Кутта) можно добиться практически любой точности расчета. В связи с большим объемом вычислений для решения дифференциальных уравнений используются  ЭВМ. В библиотеках ЭВМ имеются стандартные программы для решения дифференциальных уравнений, так что задача программирования сводится только к записи уравнения и задания начальных условий, а также указанию требуемой точности расчета или шага интегрирования.

## ПЕРИОДЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

Уравнение движения машины (3.11) можно представить в более простой и удобной для качественного анализа форме – в форме кинетической энергии. Преобразуем угловое ускорение

Ε = dω/dt = ω dω/dt ω = d(ω2)/2 dt ω =d (ω2/2) dt/dt dφ = d(ω2/2)/dφ

Подставим полученное выражение в уравнение (3.11):

Iпр = d (ω2 /2)/dφ + ω2d Iпр/2 dφ = d Iпр ω2 / 2 dφ = Mпр

Откуда

dE = Mпр dφ	(3.14)

Уравнение (3.14) выражает теорему об изменении кинетической энергии: приращение кинетической энергии системы равно работе внешних сил. Уравнение (3.14) эквивалентно следующему:

Ap - Aq - AF + AG = E2 - E1	(3.15)

Где АР - работа движущих сил,

AQ - работа сил полезных сопротивлений,

AF - работа сил трения,

AG - работа сил тяжести (для механизма, работающего в циклическом режиме AG  = 0),

E2     E1 - кинетическая энергия машины в двух рассматриваемых положениях.

Уравнение (3.15) выражает баланс энергии и работы в машине: если работа движущих сил превышает работу сил трения и полезного сопротивления, кинетическая энергия возрастает, машина разгоняется, если работа движущих сил меньше работы сил сопротивления, движение происходит за счет расхода накопленной кинетической энергии.

При работе машины следует различать три периода.

Период пуска характеризуется тем, что AQ = 0    E1 = 0. Тогда

AP - AF = E2                    Ap = AF + E2

Работа движущей силы при пуске расходуется на преодоление трения и разгон машины. Чем меньше AF, тем быстрее происходит разгон.

Для периода установившегося движения E2=E1, тогда

AP - AQ - AF = 0            AP = AQ + AF

Работа движущей силы при установившемся движении расходуется на полезную работу и работу сил трения. Разделим последнее уравнение на AP:

1 = AQ/AP + AF/AP =  +

где  - коэффициент полезного действия (к.п.д.),

- коэффициент потерь.

Определенный таким образом к.п.д. носит название циклового к.п.д.

Мгновенный к.п.д. определяется как отношение мощности сил полезного сопротивления к мощности движущей силы, определенной с учетом сил трения, но без учета сил инерции.

К.п.д. характеризует совершенство механизма с точки зрения экономного расходования энергии. Работа сил трения превращается в тепловую энергию и представляет безвозвратные потери. К.п.д. можно повысить за счет уменьшения потерь на трение.

Третий период работы машины - выбег, для него E2 = 0, AP = 0

- AQ - AF = - E

В этот период кинетическая энергия расходуется на работу сил полезного сопротивления и работу сил трения. Для того чтобы уменьшить продолжительность выбега, вводят дополнительное торможение.