Тема лекции 1. Общие сведения о горно-геологических условиях залегания угольных месторождений

Природа образования, физико-химические и механические  свойства  каменного  угля. Каменный уголь образовался главным образом из наземных или болотных растений, которые после отмирания быстро и полностью были изолированы в затопленных областях от взаимодействия с кислородом воздуха.

Так называемый процесс углефикации происходит в два больших этапа. В первой, биохимической фазе отмершие растения преобразуются в торф ли землистый бурый уголь. Процессы разложения и преобразования поддерживаются преимущественно микроорганизмами. Температурные условия и давления определяются близостью зон окисления к поверхности. Во второй, геохимической фазе процесс преобразования идет от плотного бурого угля вплоть до антрацита. Предпосылками этого являются увеличение давления и температуры, возникающее на большой глубине вследствие опускания площадей отложения, и течение длительного периода времени.

Большинство разновидностей каменного угля состоит из перемежающихся блестящих и матовых полос. Полосы блестящего угли (полосы витринита) имеют древесноклеточную структуру, и то время как в полосах матового угля (полосы дурита) видны пеодеревеневшие компоненты,  например споры.

Наряду с различной петрографической структурой, имеющей немалое влияние на техническую переработку угля, важнейшим признаком разделения углей является выход летучих веществ, выделяющихся в виде газа и пара при нагревании угля без доступа воздуха.

Содержание летучих веществ на безводную и беззольную массу по маркам угля, %:

- Длиннопламенные угли	          40

- Газопламенные угли               40-35

- Газовые угли		          35-28

- Жирные угли       		          28-19

- Паровичные угли		          19-14

- Тощие угли	             	          14-10

- Антрацит                  	          10

С увеличением степени углефикации содержание летучих компонентов уменьшается при одновременном возрастании минимальной теплоты сгорания углей на безводную и беззольную массу с 7800 ккал/кг для газопламенных углей до 8400 ккал/кг для антрацита.

Для дальнейшей классификации служат признаки «спекаемость» и «коксуемость». При коксовании неспекающихся углей образуется рыхлая порошкообразная масса; высокоспекающиеся угли дают твердый и механически прочный кокс.

Химический состав каменного угля еще не полностью выяснен из-за обилия встречающихся соединений углерода. Основная трудность заключается в том, что только небольшую часть массы каменного угля можно растворить в растворителях, и тем, что он изменяет свою структуру при нагревании. Представление о химической структуре дает элементарный анализ, при котором исследуют содержание углерода, водорода, кислорода, азота и серы в угле. Отношение атомов углерода к атомам водорода является показателем унификации.

Для большинства химико-технологических процессов значительную роль играет реакционная способность каменного угля. На нее влияет не только химический состав, но и физические свойства угля. Во всех связанных с термической обработкой угля способах особое значение придается его калориметрическим свойствам – удельной теплоте (единицы тепла вещества на единицу массы), теплопроводности и теплоте сгорания.

Для процессов обогащения, предшествующих большинству способов переработки угля, необходимо знать механические свойства – плотность, структурную прочность. Плотность каменного угля уменьшается со снижением степени углефикации (увеличением содержания летучих веществ). Особую важность имеет естественная система пустот в каменном угле, проявляющаяся как при адсорбционных и десорбционных процессах, так и при процессах газификации и коксования. Структура пустот включает: пористость, проницаемость (способность пород пропускать через себя газы или жидкости), внутреннюю поверхность и распределение радиусов пор.

В результате многочисленных исследований каменного угля в настоящее время можно лучше понять его структуру и определить физические свойства, что позволяет не только улучшить существующие способы переработки угля, но и разработать совершенно новую технологию его превращения.

Основные горно-геологические характеристики залегания угольных  пластов. На выбор технологии разработки шахтного поля оказывают влияние горно-геологические факторы, характеризующие как угольные пласты и условия их залегания, так и вмещающие породы.

Мощность пласта. Пласты по своей мощности делятся на весьма тонкие – до 0,7 м, тонкие – от 0,71 до 1,2 м, средней мощности – от 1,21 до 3,5 м, мощные – свыше 3,5 м.

Рабочими считаются пласты угля по мощности, строению и содержанию полезных компонентов, пригодные для разработки при существующем уровне техники и организации производства и условии рентабельности или необходимости для народного хозяйства.

Угол падения. В зависимости от углов падения пласты подразделяются на пологие – до 18°, наклонные – от 19 до 35°, круто наклонные – от 36 до 55°, крутые – от 56 до 90°.

Форма и условия залегания пластов. Пласты угля, как правило, более или менее постоянны по составу и мощности в пределах месторождения. В связи с генетическими и тектоническими причинами наблюдаются изменения мощности пласта (раздувы, утонения, выклинивания и разрывы сплошности пласта), а также изменения на коротких расстояниях простирания и углов падения. Условия залегания и геологические нарушения могут влиять не сильно на выбор вскрытия и подготовки шахтного поля, но и на параметры систем разработки.

Строение пласта. Пласты угля по своему строению делятся на простые, содержащие только уголь, и сложные, содержащие кроме угля прослойки пород, разделяющие пласт на отдельные угольные пачки.

Свойства вмещающих пород. Горные породы, вмещающие угольные пласты, образовались из ила, песка, мелких галек и др., которые подстилали и перекрывали скопление растительного вещества при образовании месторождений. Характерными горными породами большинства угольных бассейнов каменноугольного (карбонового) возраста являются: песчаники, глинистые сланцы и песчанистые сланцы, а также известняки. К учитываемым свойствам боковых пород относятся: степень устойчивости, наличие кливажа и трещин, направление и размеры трещин, способность пород регулярно, по мере подвигания очистного забоя, обрушаться отдельными кусками или большими массивами, склонность к пучению.

Глубина залегания. С увеличением глубины изменяются характер и величина горного давления, температура пород, газоносность, водоносность угольных пластов и боковых пород. С увеличением глубины разработки увеличивается опасность проявления горных ударов, внезапных выбросов.

Газоносность пластов и месторождений. Большинство пластов и пропластков угля, а в некоторых случаях и вмещающие их боковые породы, содержат метан. Из других газов, которые выделяются при добыче угля, следует назвать углекислоту, окись углерода, в отдельных случаях сероводород. Различают следующие формы выделения газов в шахтную атмосферу:

- спокойное истечение;

- суфлярное – истечение газовых струй со звуковым эффектом;

- внезапное выделение (выброс), сопровождающееся выбросами угля или породы.

Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах (§ 181, изд. 1976 г.) к шахтам, опасным по газу, относятся такие, в которых хотя бы в одной выработке обнаружен метан. Газовые шахты в зависимости от величины относительной метанообильности (под которой понимается количество метана, выделяющегося па 1 т добытого угля) и вида выделения метана разделяются на пять категорий.

Метанообильность шахт увеличивается с глубиной разработки, однако отмечены случаи, когда с наступлением определенной глубины на сильнометаморфизованных углях метанообильность уменьшается.

Наиболее опасной формой выделения метана являются внезапные выбросы метана, угля и породы. Количество выброшенных угля и породы колеблется от нескольких десятков тонн до нескольких тысяч, а количество выделяющегося при этом метана исчисляется миллионами кубометров.

Склонность угля к самовозгоранию. Угли всех марок в разной степени склонны к самовозгоранию. Включение колчедана в угольные пласты, а также влажность угля косвенно влияют на его самовозгораемость. При разработке мощных пластов эндогенные пожары возникают чаще, чем при разработке пластов тонких и средней мощности. Участки угольных пластов вблизи тектонических нарушений часто заполнены угольной мелочью, склонной к самовозгоранию. Поэтому в местах тектонических нарушений пластов эндогенные пожары возникают чаще, чем в местах со спокойным залеганием.

В предохранительных целиках небольших размеров в результате горного давления по истечении некоторого времени образуется сеть сквозных трещин, заполненных мелким углем. Вследствие проникновения воздуха в эти сквозные трещины в целиках возникают очаги эндогенных пожаров.

В очистных выработках и выработанном неизолированном пространстве эндогенные пожары могут возникнуть вследствие самовозгорания оставленной в них угольной мелочи, неизвлеченных целиков угля, пачек угля у кровли и почвы пласта, а при послойной разработке мощных пластов  из-за межслоевой толщи угля и углистых пород.

Горные удары. Изменение напряженного состояния массива горных пород происходит в результате проведения в нем выработок и возникновения при этом повышенного опорного давления, которое в определенных условиях может вызвать горный удар. Горные удары происходят чаще всего при крепких углях и боковых породах.

Обводненность месторождения. Сильно обводненные породы менее устойчивы, допускают меньшие обнажения, приобретают склонность к пучению. На обводненных пластах не исключены прорывы воды в выработки. Наибольшую сложность при освоении месторождений представляют плывуны, карсты, заполненные водой, и карсты, имеющие связь с водоемами.

Запасы полезных ископаемых и их классификация. Строительству горного предприятия предшествует разведка месторождения полезного ископаемого. Геологоразведочная организация составляет по данным разведки геологический отзыв о месторождении. В геологическом отзыве приводится исчерпывающая характеристика разведанного месторождения и его запасов: число и мощность пластов, элементы их залегания, литологический состав горных пород, качество полезного ископаемого, тектоника, гидрогеология, газоносность и др. К отзыву прилагается документация о запасах, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР (ГКЗ).

Общие запасы месторождения или части его, залегающие в недрах земли, называются геологическими.

Геологические запасы полезных ископаемых по их народнохозяйственному значению разделяются на две группы:

балансовые – запасы, использование которых экономически целесообразно и которые должны удовлетворять требованиям – кондициям (см. ниже), устанавливаемым для подсчета запасов в недрах для каждого месторождения;

забалансовые – запасы, использование которых экономически нецелесообразно вследствие, например, малого количества, малой мощности залежей, низкого содержания ценных компонентов, высокой зольности, особой сложности условий эксплуатации.

Кондиции устанавливаются в зависимости от марки угля, зольности, района расположения месторождения, угла падения пластов и других факторов.

Запасы полезного ископаемого в зависимости от их изученности подразделяются на четыре категории: А, В, C1 и С2.

К категории А относятся запасы, детально разведанные и изученные с помощью горных выработок; имеются полные Данные о качестве полезного ископаемого.

К категории В относятся запасы, разведанные и изучения в меньшей степени, оконтуренные разведочными выработками, позволяющими выяснить основные особенности залегания и качеству полезного ископаемого без разделения на кондиционные и некондиционные запасы.

К категории С1 относятся запасы, установленные на основании данных отдельных разведочных выработок и по данным геологических и геофизических съемок, условия залегания и качество полезных ископаемых изучены в общих чертах.

К категории С2 относятся запасы, оцененные только по геологическим данным.

Разработка проектов и выделение капиталовложений на строительство новых и реконструкцию действующих шахт производятся при наличии утвержденных балансовых запасов категорий А, В и С1 в соотношениях, установленных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых. Балансовые запасы делятся на две группы.

К первой группе относятся месторождения простого строения. Запасы по категориям А + В этой группе должны составлять не менее 50% общих запасов (A + В + С1), в том числе не менее 20%  по категории А.

Ко второй группе относятся месторождения сложного строения. Запасы категории В должны составлять не менее 50% общих запасов (запасы категории А отдельно не выявляются).

Контрольные вопросы:

1. Свойства вмещающих пород?

2. Форма и условия залегания пластов?

3. Склонность угля к самовозгоранию?

4. Обводненность месторождения?