Тема лекции 2. Генеральный план поверхности

При проектировании генеральных планов поверхности шахт необходимо учитывать разнообразные факторы, влияющие на выбор наиболее целесообразной компоновки и схемы размещения здании и сооружений на промышленной площадке.

Характер генерального плана определяется в основном технологической схемой на поверхности, видом транспорта, архитектурно-планировочными требованиями, условиями энергоснабжения, а также природными условиями местности.

Генеральный план промышленной площадки угольной шахты должен создаваться с учетом рационального вскрытия месторождения и обеспечивать поточность технологического процесса и минимальные расстояния транспортирования угля до потребителя и породы до отвалов.

Основные требования и принципы компоновки поверхности:

- рациональное расположение шахтных стволов, надшахтных сооружений, подъемных устройств как по горным условиям, так и по условиям рельефа поверхности в соответствии с требованиями технологической схемы производственного процесса;

- комплексное решение внешнего и внутриплощадного транспорта;

- максимальная блокировка зданий и сооружений по технологическому признаку в целях укрупнения и сокращения их числа на поверхности; конструктивное решение блоков в наиболее простых формах в плане и по высоте;

- компактное размещение зданий, сооружений, инженерных сетей и дорог с учетом санитарных и противопожарных требований; устройство па промышленной площадке необходимых авто-проездов и рабочих площадок; к каждому объекту (блок, здание и сооружение па площадке) должен быть обеспечен подъезд по автодороге с твердым покрытием;

- создание единого архитектурного ансамбля путем целесообразного размещения и взаимного сочетания участков промышленной площадки, предшахтной территории и прилегающих жилых и промышленных районов;

Рисунок 2.1 – Генеральный план шахты  (производственная мощность до 7,5 млн. т в год; марка угля – К):

1 – блок главного и вспомогательного стволов; 1'– надшахтное здание; 1" – помещение для стоянки людских вагонеток; 2 – конвейерная галерея на ЦОФ; 3 – административно-бытовой комбинат; 4 – электроподстанция; 5 – насосная станция; 6 – противопожарные резервуары; 7 – конвейерная галерея от устья главного ствола к надшахтному зданию

- возможность расширения отдельных зданий путем резервирования у блоков участков, не входящих в пределы проездов или в необходимые интервалы;

- при невозможности оставления породы в шахте с укладкой ее в выработанное пространства предусматривать экономичное ее размещение па поверхности вне пределов промышленной площадки (избегая устройства террикоников), использование пород для строительства дорог, планировки местности, устройства водохранилищ и для изготовления строительных материалов;

- площадки для прудов шахтных вод и отвалов породы должны размещаться за пределами предприятий на непригодных для сельскохозяйственного производства землях, преимущественно на отметках ниже населенных мест и промышленных предприятий, с соблюдением санитарно-защитной зоны, с учетом направлений господствующих ветров и др.;

- расстояния от отвалов породы до зданий и сооружений должны назначаться не менее величины расчетной зоны сдвига отвала в соответствии с Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах;

- запрещается располагать отвалы на участках выходов пластов при мощности наносов менее 5 м, а также на подрабатываемых территориях, па которых возможны деформации поверхности земли (провалы, трещины и т. п.);

- склады угля, породопогрузочные пункты и другие объекты с интенсивным пылеобразованием должны располагаться от воздухозаборных сооружений шахты с подветренной стороны на расстоянии не менее 100 м;

- склады лесных материалов должны размещаться па расстоянии не менее 80 м от воздухоподающих стволов;

- при отгрузке угля потребителям по железной дороге общего пользования при размещении промышленной площадки должно быть обеспечено удобное примыкание подъездных путей к ближайшей железнодорожной станции или к ближайшему подъездному железнодорожному пути, а при размещении объектов предприятия по обе стороны железнодорожной станции необходимо предусматривать переходы через пути;

- вблизи административно-бытовых зданий необходимо предусматривать площадки для общественного и индивидуального транспорта;

- прокладка инженерных сетей и коммуникаций должна производиться, как правило, вдоль автопроездов, параллельно основным зданиям преимущественно в общих проходных тоннелях и каналах.

Необходимо предусматривать механизированную уборку территории и уход за зелеными насаждениями; территорию предприятий, как правило, ограждают живой изгородью из кустарников и деревьев, входящей в общую систему озеленения; заборы необходимо устраивать только, вокруг территории склада крепежных материалов, вакуум-насосной, открытой электроподстанции, складов ВВ и ГСМ;

- отводы атмосферных вод с промышленных площадок должны осуществляться по уклонам автопоездов либо путем устройства закрытой ливневой канализации.

Выбор площадок для размещения шахт, шахтных стволом и связанных с ними сооружений поверхности определяется на основе сопоставления технико-экономических показателей комплексно проработанных вариантов вскрытия месторождений с учетом транспорта, планировки, водоснабжения, канализации, тепло и электроснабжения, условий освоения площадки и эксплуатации предприятия в составе промышленного узла.

На рис. 2.1 показаны генеральные планы промышленных площадок современных высокопроизводительных угонных шахт.

Технологические комплексы поверхности угольных шахт. Поверхность шахты – это комплекс зданий, сооружений и оборудования, предназначенных для подъема, приема, технологической обработки и отправки угля, приема и отгрузки породы, спуска и подъема материалов, оборудования и людей, проветривания подземных выработок, обеспечения горных работ энергией, производственно-бытового обслуживания трудящихся и выполнения других производственных процессов.

В состав поверхности шахт входят следующие комплексы и службы: угольный и породный комплексы, стационарные установки (подъемные,  вентиляторные, котельные и др.),  комплекс обмена и откатки вагонеток в надшахтных зданиях, материальные склады, склады лесных крепежных материалов, службы ремонта оборудования и производственно-бытового обслуживания трудящихся.

Поверхности шахт имеют различные схемы компоновки отдельных комплексов и служб. Действующие шахты угольной промышленности отличаются большим разнообразием планировочных решений промышленных площадок (промплощадок) и разбросанностью зданий и сооружений на поверхности шахт. Разобщенность технологических линий в значительной мере затрудняет обслуживание комплексов, приводит к увеличению затрат труда и другим отрицательным факторам, влияющим на технический уровень производства.

Рациональная компоновка зданий и сооружений может быть достигнута только с учетом всех влияющих факторов. Основными направлениями в компоновке и застройке поверхности шахт в настоящее время являются:

- организация общерудничного хозяйства и создание общих технологических комплексов для группы близко расположенных шахт;

- объединение горнотехнических и служебных зданий в крупные блоки  и  моноблоки;

- зонирование территории по технологическим процессам (приемка, складирование и

погрузка угля, служба материально-технического обеспечения, административно-бытовой комбинат и др.).

Па современной крупной шахте здания технологических комплексов (башенные или металлические копры, надшахтные здания, бункера) представляют собой сложные инженерные сооружения объемом в десятки тысяч кубометров из железобетона и металла с большим количеством оборудования и сложными системами автоматики.

Трудоемкость работ на шахтной поверхности, технологическая схема, количество и кубатура зданий и сооружений в значительной степени определяют технико-экономическую эффективность работы шахты, и в первую очередь такие ее важнейшие показатели, как себестоимость угля и производительность труда.

В настоящее время разработаны типовые проекты шахтной поверхности, предусматривающие коренное усовершенствование технологических схем, компоновочных и конструктивных решений.

Н основу типового проекта поверхности шахт положен принцип проектирования путем создания крупных блоков из типовых секций различного технологического назначения. Почти все здания основного и вспомогательного назначения сведены в три крупных блока: главный ствол, вспомогательный ствол и административно-бытовой комбинат.

Опыт строительства типовых поверхностных зданий и сооружений показал, что ввиду большого разнообразия местных условий более целесообразно иметь набор необходимого количества вариантов типовых секций, которые позволяют легко скомпоновать проект шахтной поверхности для практически любых условий привязки.

На большей части действующих угольных шахт с вертикальными стволами уголь выдается в скипах, расположенных в стволах с исходящей струей воздуха, а порода поднимается в вагонетках клетевыми подъемами по стволам, по которым подается в шахту свежий воздух.

На новых крупных шахтах (действующих, строящихся и проектируемых) порода поднимается также в скипах, размещаемых в том же стволе, что и угольные. В этом случае стволы и технологические комплексы при них обычно называют скиповыми или клетевыми соответственно типу подъемной установки.

Технологический комплекс скипового ствола предназначен для приемки выдаваемого из шахты угля, переработки его (удаление посторонних предметов, дробление, сортировка, обогащение), транспорта до места погрузки и отправки потребителям, а также для приемки и отправки в отвал породы.

Главной функцией технологического комплекса плотского ствола является обмен вагонеток с материалами, выдаваемых и спускаемых в шахту, спуск и подъем людей.

Схемные и конструктивные решения технологических комплексов скипового и клетевого стволов определяются главным образом системой вскрытия – вертикальными, наклонными стволами или штольнями.

Различают три компоновочные схемы технологических комплексов для угля и породы – высотную, горизонтальную и смешанную.

При высотной схеме отмотка разгрузки подъемных сосудов определяется минимальными уклонами, при которых возможно движение угля или породы самотеком от места их приемки до места погрузки.

Высотная схема обеспечивает наибольшую компактность шахтной поверхности, так как позволяет максимально приблизить погрузочные пути к оси ствола, требует наименьшего количества транспортных механизмов, однако при этой схеме высота надшахтных сооружений современной крупной шахты доходит до 100 м.

При горизонтальной схеме материал от приемных до погрузочных устройств перемещается механизмами – конвейерами и элеваторами и только в отдельных местах – самотеком.

При смешанной схеме для передачи материала к месту погрузки используют частично самотечные уклоны, частично механизмы.

Выбор компоновочной схемы технологического комплекса зависит от ряда факторов (наличие на промплощадке обогатительной фабрики,   взаиморасположение  ствола и  погрузочных  путей, рельеф местности и др.) и при проектировании должен определяться технико-экономическим расчетом.

Для удовлетворения требований промышленности, экспорта и коммунально-бытовых нужд населения необходимо все возрастающее производство сортовых углей, особенно крупных классов.

На действующих шахтах большое количество мелочи образуется на поверхности в результате дробления угля при транспортировании и хранении. Поэтому при проектировании новых шахт и реконструкции действующих стремятся принимать такие технологические и конструктивные решения, которые позволили бы свести до минимума дополнительное измельчение угля.

В таких решениях в первую очередь предусматривается уменьшение числа мест перегрузок угля и снижение высоты его свободного падения при перегрузках, в подъемных сосудах (скипы) и емкостях (бункера и склады); уменьшение числа и емкости мест накопления угля (бункеров и складов); исключение машин и механизмов, при работе которых происходит особенно большое переизмельчение угля, например бульдозеров на складах.

Обогащение угля производится на индивидуальных обогатительных фабриках, расположенных непосредственно на поверхности шахты, или па групповых фабриках, обогащающих угли группы шахт, располагающихся обычно па промплощадке одной из этих шахт. Обогащение угля производится также па центральных обогатительных фабриках, сооружаемых отдельно от шахт. Для рассортировки угли на отдельные сорта определенной крупности на шахтах строится сортировки. На шахтах, уголь которых отгружается потребителю для непосредственного использования, предусматривается механизированная породовыборка, обеспечивающая качество угля в соответствии с требованиями ГОСТа.

Контрольные вопросы:

- Технологические комплексы поверхности угольных шахт?

- Характер генерального плана?

- Генеральный план промышленной площадки угольной шахты?