Тема лекции 3. Определение основных параметров шахты

Годовая производственная мощность рудника определяется из условий горнотехнических возможностей и оптимизации технико-экономических показателей.

3.1 Определение годовой производственной мощности рудника по скорости понижения выемки.

При наклонных и крутопадающих месторождениях годовая производственная мощность рудника определяется по методу акад. АН СССР Агошкова М. И., учитывающему горнотехническую возможность годового понижения очистной выемки месторождения:

(3.1)

где V - средняя скорость годового понижения очистной выемки по всей рудной площади по вертика ли, м (табл. 1);

S = m L - площадь горизонтального сечения рудного тела, м2;

m - средняя горизонтальная мощность рудного тела, м;

L- длина рудного тела по простиранию, м;

γ- плотность руды в массиве, т/м3;

Kи- коэффициент извлечения, доли. ед.;

К1- поправочный коэффициент на угол падения рудного тела;

К2- поправочный коэффициент на мощность рудного тела;

Кк=1- ρ- коэффициент качества руды;

ρ- коэффициент разубоживания руды.

Для определения значения годового понижения V следует пользоваться таблицей где к шахтным полям очень больших размеров относятся поля длиной свыше 1,5-2 км, в больших от 1 до 1,5-2 км, средних от 0,5 до 1км, небольших - менее 0,5км.

Таблица 1

| Размеры шахтных полей и число этажей в выемке | Годовые понижение выемки V, м |
| --- | --- |
| Поля очень больших размеров одноэтажная выемка двухэтажная выемка | 8-15 10-20 |
| Поля больших размеров одноэтажная выемка двухэтажная выемка | 15-22 15-25 |
| Поля средних размеров одноэтажная выемка двухэтажная выемка многоэтажная выемка | 15-25 18-30 20-40 |
| Поля небольших размеров одноэтажная выемка двухэтажная выемка многоэтажная выемка | 18-30 22-45 30-60 |

Значение V в верхних пределах следует принимать при небольшой мощности рудных тел, нижние пределы - для мощных месторождений, соответственно - верхний предел отвечает месторождениям с простой морфологией, спокойным залеганиям, нижний - месторождениям со сложной морфологией и значительными тектоническими нарушениями.

Значения V в таблице 2 даны для месторождений мощностью 5-15 м и с углом падения α = 60°.

Для месторождений иной мощности и с иным углом падения в значение V нужно вводить поправочные коэффициент К1 и К2, приведенные в таблице 2.

Поправочные коэффициенты на угол падения и мощности рудного тела

Таблица  2

| Угол падения | Значение поправочного коэффициента, К1 | Мощность рудных тел | Значение поправочного коэффициента, К2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 1,2 | маломощные (до 5 м) | 1,25 |
| 60 | 1,0 | средней мощности (5-15 м) | 1,0 |
| 45 | 0,9 | мощные (5-25 м) | 0,8 |
| 20 | 0,8 | очень мощные (более 25 м) | 0,6 |

3.2 Определение годовой производственной мощности рудника по количеству очистных блоков (методом проф. Панина И.М.):

(3.2)

где no- число блоков, находящихся в одновременной очистной выемке;

Po – среднемесячная производительность блока;

Kуд – удельный вес добычи руды из очистных работ в общей добыче;

ψ – коэффициент резерва.

Общее число блоков n может быть определено

где nп — число блоков в одновременной подготовке;

nи - число блоков в одновременной нарезке;

nо - число блоков в одновременной очистной выемке.

Единственным требованием для равномерного развития горных работ является сохранение постоянного числа блоков, находящихся под очистной выемкой, т.е. n0 = const. Для выполнения этого требования необходимо, чтобы за время очистной выемки в "no" блоках такое же число блоков было нарезано и подготовлено. Это требование можно выразить в виде:

где t0 – срок очистной выемки блока; tn – срок подготовки блока; tн – срок нарезки блока.

Среднемесячная производительность блоков в период очистной выемки Pб определяется расчетом.

Удельный вес добычи руд из очистных работ в общей добыче Куд зависит от применяемой системы разработки и берется из распределения добычи руды по стадиям работ: подготовка, нарезка и очистная выемка. Коэффициент резерва блоков у принимается равным 1,15 ÷1,3.

Определение годовой производственной мощности рудника по потребности количества металла:

(3.3)

где М - заданная годовая производственная мощность рудника по металлу, т;

С – содержание металла в руде, %;

К1 – коэффициент извлечения концентрата при обогащении;

К2 – коэффициент извлечения металла при металлургической переделке.

3.4 Определение годовой производственной мощности рудника (формула Тейлора)

При проектировании рудников в зарубежных странах для определения их сроков службы (Т) пользуются формулой Тейлора:

(3.4)

где Q - запасы руды, т.

Если запасы руды Q выразить в млн. т, тогда формула примет вид.

Годовая производственная мощность рудника А очевидно равна

млн.т/год.	                                              (3.5)

3.5 Определение срока службы рудника

Существует простая функциональная зависимость между величинами годовой производительности рудника А, его срока службы Т и промышленных запасов руды шахтного поля Q:

(3.6)

где Q - промышленные запасы руды шахтного поля, равные балансовым за вычетом потерь в количествах, предусмотренных проектом разработки месторождения.

3.6	Определение размеров шахтного поля

При раскройке месторождения на ряд шахтных полей обычно стремятся придать шахтному полю форму прямоугольника. Однако, в зависимости от условий залегания месторождения формы шахтных полей могут быть приняты в виде различной конфигурации.

При прямоугольной форме шахтного поля его балансовый запас определяется формулой

(3.7)

где L - длина шахтного поля по простиранию, м;

Н - длина шахтного поля по падению, м;

m - средняя мощность рудного тела, м;

γ- плотность руды, т/м3.

При определении размеров шахтного поля могут иметь случаи:

1. Шахтное поле ограничено небольшими размерами по простиранию и по падению естественными границами;

2. Шахтное поле ограничено небольшими размерами только по простиранию;

3. Шахтное поле ограничено небольшими размерами только по падению;

4. Шахтное поле по простиранию и по падению не ограничено.

В первом случае размеры шахтного поля не определяются, а принимаются, как есть.

При ограниченных известных размерах по простиранию длина шахтного поля по падению определяется по формуле

(3.8)

Если шахтное поле ограничено известными размерами по падению, то длина его по простиранию определяется по формуле

(3.9)

где А - годовая производственная мощность рудника, т/год;

Т - срок службы рудника, лет;

Р = m γ — производительность пласта (рудного тела), т.е. количество добываемой руды с 1 м2 площади пласта, т/м2;

коэффициент извлечения запасов;

Qп - промышленный запас, т;

Qб- балансовый запас, т.

3.7 Определение высоты этажа

В практике эксплуатации месторождений полезных ископаемых под высотой этажа понимают кортикальное расстояние (проекция наклонной высоты на вертикальную плоскость) между откаточным и вентиляционным штреками. Однако в технико-экономических расчетах принимается наклонная высота, выражающая фактическое расстояние между откаточным и вентиляционным штреками.

Н = h · sinα ,                                                          (3.10)

где Н - высота этажа,

h — наклонная высота этажа,

α- угол падения рудного тела.

На выбор высоты этажа влияют в основном следующие факторы: геологические элементы залегания рудного тела и его морфология, физико-механические свойства вмещающих пород и руды; горнотехнические - системы разработки, порядок отработки шахтного поля, безопасность ведения горных работ, содержание полезных компонентов в руде, объемы и сроки проведения капитальных и подготовительных работ и себестоимость 1 т добытой руды.

Подготовка этажа может быть осуществлена тремя способами:

1. Нарезкой блоков, камер и других очистных выработок на этаже с откаточного горизонта;

2. Разделением этажа на ряд подэтажей выработками, пройденными от наклонных съездов;

3. Ярусными - разделением этажа на ярусы (полосы из нескольких подэтажей) выработками, пройденными от шахтных или слепых стволов.

Высота этажа определяется, исходя из условий обеспечения годовой производственной мощности шахты и подвигания очистных работ по простиранию.

Высота этажа при разработке пластовых месторождений определяется по формуле

(3.11)

где А - годовая производственная мощность шахты или рудника, т/год;

ρ - коэффициент разубоживания, доли ед.;

Lo - годовое подвигание очистных работ по простиранию;

m - средняя мощность пласта, м;

γ- плотность угля или руды в массиве, т / м3;

- коэффициент извлечения, доли ед.

При разработке рудных месторождений определить годовое подвигание фронта очистных работ по простиранию прямым измерением не представляется возможным. Поэтому для определения высоты этажа при разработке рудных месторождений вводится понятие эквивалентной длины годового подвигания одного добычного блока lэб. Она определяется по формуле

м/год                                                               (3.12)

где 1б - длина очистного блока, м;

tб- время полной отработки одного блока длиной.

Эквивалентная длина годового подвигания фронта очистных работ представляет собой часть длины блока, приходящаяся на единицу срока его эксплуатации.

Так как срок эксплуатации каждого блока длиной составляет несколько лет, то можно определить долевую часть длины блока, приходящуюся на обеспечение его годовой производительности.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные параметры шахты?

2. Методы определения годовой производительность шахты?

3. Что такое срок службы шахты?