Тема лекции 4. Классификация систем подготовки

4.1 Требования   к   системам   подготовки

Чтобы начать добычу полезного ископаемого, необходимо вскрытые запасы разделить на меньшие части, удобные для нарезки внутри них выемочных полей, установить очередность подготовки и отработки этих частей и общий порядок ведения очистных работ внутри каждой части. Для этого вся вскрытая площадь шахтного поля или все шахтное поле (если предусматривается углубка стволов в будущем) долится по простиранию и по падению на части, удобные для последующего разделения на выемочные участки.

Подготовка пластов — это комплекс взаимосвязанных понятий о форме выемочных полей, порядке их подготовки и отработки, направлении воздушной струи, группировании пластов, типах и видах групповых и индивидуальных выработок.

Подготовка пластов представляет совокупность горных выработок, обеспечивающих возможность проведения выемочных выработок. По этому признаку различают панельную, этажную и по горизонтную подготовку.

Период подготовки запасов начинается сразу после окончания работ по вскрытию, а заканчивается проведением па предназначенных к первоочередной разработке выемочных участках таких обще участковых выработок (квершлагов, штреков, бремсбергов и т. п.), наличие которых позволяет начать нарезку отдельных выемочных полей.

В период строительства шахты подготовка запасов к нарезке выемочных полей производится лишь в объемах, предусмотренных проектом для сдачи шахты в эксплуатацию.

Подготовка всех остальных вскрытых запасов и постоянное возобновление запасок, взамен выработанных (воспроизводство очистного фронта), производятся в течение всего срока деятельности действующего предприятия (шахты).

По существующим нормативам на каждый данный момент действующее предприятие должно иметь:

- готовых запасов, (в нарезанных полностью выемочных полях), не  менее, чем на три месяца работы;

- подготовленных запасов (проведены все участковые выработки,   кроме  выемочных   выработок,   штреков   или   бремсбергов, при отработке по падению или восстанию и пр.), не менее, чем на полугодовую работу;

- вскрытых запасов в пределах выемочных блоков не менее, чем на год работы шахты.

Это минимальные нормы, и превышение их будет способствовать более устойчивой, ритмичной работе шахты, но вместе с тем заблаговременное проведение большого объема подготовительных выработок потребует значительных затрат на их поддержание и ремонт.

И хотя уровень механизации проходческих работ постоянно повышается, совершенствуются организация труда, способы и методы проведения выработок в различных горно-геологических условиях, проблема своевременного обеспечения шахт качественным очистным фронтом необходимой длины остается довольно острой и требует постоянного и пристального внимания.

Если в процессе проектирования и строительства шахты главное внимание уделяют изысканию возможности уменьшения объема подготовительных выработок на каждые 1000 т запасов, то на действующих шахтах к этому добавляется несколько других важных моментов, влияющих на весь ход подготовки:

- исключение взаимовлияния очистных и подготовительных работ;

- равномерность подготовки запасов во времени и пространстве без создания «пиковых» нагрузок на отдельные технологические звенья шахты (транспорт, подъем по стволам, вентиляция и т. п.);

- наличие резервного очистного фронта в количестве не менее 15—20% действующего (по длине и числу забоев);

- доразведка горными выработками элементов залегания пластов, их мощности, нарушенности и т. п., имеющая первостепенное значение для выбора системы разработки, своевременного выбора необходимого оборудования, определения плановых сроков ввода и выбытия очистных забоев и их производительности.

Все это свидетельствует о том, что подготовка запасов — одна из самых главных и первостепенных задач на угольной шахте.

4.2 Основные   элементы   систем   подготовки

Экономическая эффективность разработки месторождений зависит не только от принятых систем вскрытия и разработки, но и от выбора места расположения горных выработок относительно пластов.

При разработке далеко расположенных друг от друга пластов, независимо от системы вскрытия, каждый пласт подготовляется и разрабатывается самостоятельно. Близко расположенные пласты объединяются в группы для совместной подготовки и разработки.

Подготовка пластов может быть пластовой и полевой, индивидуальной и групповой.

При пластовой подготовке все горные выработки проводят и поддерживают по каждому из разрабатываемых пластов полезного ископаемого. Основные выработки проводят, как правило, по пласту узким забоем, охраняя их целиком или массивом угля. Размеры предохранительных целиков между наклонными стволами, капитальными или панельными бремсбергом (уклоном) и ходком принимаются не менее 30 м; между участковым бремсбергом (уклоном) и ходком — не менее 20 м; между наклонным стволом, капитальным или панельным бремсбергом (уклоном) или ходком и разрезной печью — не менее 40 м; между участковым бремсбергом (уклоном) или ходком и разрезной печью — не менее 20 м.

Когда выработки, проведенные по пласту, трудно поддерживать в рабочем состоянии, особенно выработки с продолжительным сроком службы (капитальные и панельные бремсберги, основные штреки), их проводят по пустым породам или пропластом на некотором расстоянии от разрабатываемого пласта, периодически соединяя с пластовыми выработками. В этом случае имеет место полевая подготовка пластов. Так, например, при слабых вмещающих пласт породах, а также при мощных пластах углей, склонных к самовозгоранию, полевые выработки проводятся на расстоянии от пласта не менее 7 м, при этом в кровле и почве толща прочных пород должна составлять не менее 1,5- 2 м.

Полевая подготовка определяется следующими основными факторами:

- длительным (порядка 10 лет и более) сроком службы выработки;

-необходимостью с максимально возможной в данных условиях надежностью обеспечения одновременной обособленной подготовки и отработки запасов в различных частях шахтного поля (шахтные и выемочные блоки, панели) и на отдельных пластах;

- необходимостью подготовки пластов, склонных к самовозгоранию, опасных по внезапным выбросам угля и газа или по горным ударам;

- необходимостью подготовки мощных пластов (мощность 3,5 м и более).

В остальных случаях после необходимого анализа и расчета предпочтение отдается полевой подготовке.

Рисунок 4.1 Группирование пластов

1-групповые штреки; 2-полевые штреки; 3-погашаемые выработки; 4-задний квершлаг; 5-передний квершлаг.

Располагать полевые выработки следует в крепких породах вне зоны влияния очистных работ. Выработки, проведенные по слабым породам и находящиеся в зоне влияния очистных работ, не имеют преимуществ ни в процессе проведения, ни, тем более, в процессе их длительной эксплуатации. Кроме того, полевые выработки при правильном их заложении и использовании могут резко уменьшить потери угля в различного рода целиках.

Недостатками полевой подготовки являются:

- большой объем породы, необходимость увеличения тельных стволов, затрат в поверхности или требует решения довольно сложной задачи по оставлению породы в шахте;

- недостаточная доразведка горными выработками шахтного поля;

- относительно высокая стоимость проведения полевых работок по сравнению с пластовыми того же сечения и значения.

При индивидуальной подготовке пласта проводят и поддерживают все выработки, обходимые для отработки шахтного поля или отдельных частей.

Выработки могут проводиться как пластовыми, так и полевыми.

При групповой подготовке основные подготовительные работки проводят  общими всех  разрабатываемых пластов свиты или отдельной ее группы. При   этом   отпадает   необходимость поддерживать подготовительные   выработки    (этаж штреки,   капитальные  или цельные бремсберги и  уклоны по всем пластам.

При группировании пластов на всю длину сохраняют лишь групповые штреки. Для передачи груза с других пластов нового штрека через определенное расстояние промежуточные квершлаги или  скаты.

Кроме того, учитываются такие факторы, как:

- размер шахтного поля по простиранию.

- пропускная способность групповой выработки по транспорту (в обоих направлениях) и по воздуху;

- склонность пласта к самовозгоранию, опасность его в отношении горных ударов и внезапных выбросов (как правило, по таким пластам групповых выработок не проводят);

- возможность передвижения людей, доставки оборудования и  материалов,   водоотлива,   энергоснабжения,   ремонта  и  т.   п.;

- опасность загазирования и пылеобразования;

- надежность работы механизмов, устанавливаемых в групповой выработке;

- взаимная подработка пластов и необходимость в оставлении целиков;

- возможность быстрой изоляции пластов и перехода на их индивидуальную отработку и т. д.

Во всех случаях принятию решения о групповой подготовке и выборе определенной выработки в качестве групповой должен предшествовать тщательный анализ всех конкретных особенностей с выполнением необходимых расчетов.

4.3 Классификация систем подготовки шахтных полей

Подготовка запасов всегда производится по определенной системе, под которой понимается определенный порядок проведения подготовительных выработок, увязанный во времени и в пространстве и имеющий целью при наименьших затратах и в кратчайший срок подготовить к выемке возможно больший объем вскрытых запасов, и создающий необходимые условия для выемки этих запасов с высокой эффективностью.

Система подготовки включает в себя выработки общешахтного и участкового назначения. К общешахтным выработкам относятся полевые штреки и панельные промежуточные квершлаги, капитальные групповые бремсберги, групповые штреки, вентиляционные шурфы и в некоторых случаях другие выработки.

Выработки, служащие для подготовки и отработки запасов только одного выемочного участка на данном пласте (бремсберги, скаты, этажные штреки с рельсовым путем, гезенки и т. п.), называются участковыми подготовительными выработками.

Таким образом, система подготовки является важной составной частью общего технологического процесса ведения горных работ как при строительстве, так и при  эксплуатации шахты.

Понятно, что выбор той или иной системы подготовки должен быть тесным образом увязан как с системой вскрытия, так и с системами разработки. Изменения по каким-либо причинам системы разработки могут привести к соответствующим изменениям в системе подготовки вплоть до ее полной замены в процессе эксплуатации шахты.

В некоторых системах подготовки главным является подготовка запасов сразу на всю глубину шахтного поля или на значительную его часть по глубине, в других же системах — запасы подготовляются по простиранию с частым делением шахтного поля па части по глубине.

В основу классификации систем подготовки положен принцип деления но двум признакам:

- способу деления шахтопласта на части;

- числу пластов, обслуживаемых одной подготовительной выработкой.

Выбор этих признаков в качестве классификационных позволяет образовать три класса:

- системы погоризонтной подготовки;

- системы панельной подготовки;

- системы этажной подготовки.

Каждый  класс  включает и  себя  две   группы:  системы подготовки для индивидуальной отработки, системы подготовки для групповой отработки.

Контрольные вопросы:

1. Требования к систем подготовки?

2. Основные элементы систем подготовки?

3. Полевая подготовка пластов?

4. Групповой подготовка пластов?

5. Классификация систем подготовки шахтных полей?