Тема лекции 8. Подземная гидравлическая добыча угля

8.1 Общие сведения

Гидравлический способ добычи угля наиболее полно отвечает основной тенденции развития технологии подземной угледобычи, которая заключается в переходе от многооперационных к мало-операционным, непрерывно-поточным и полностью автоматизированным процессам, выполняемым без постоянного присутствия людей в забое. Эти преимущества позволяют обеспечить высокоэффективную и безопасную работу во все усложняющихся горно-геологических условиях, связанных с переходом на более глубокие горизонты.

Подземная гидравлическая добыча угля существует более 30 лет. В настоящее время в Кузбассе работают пять гидрошахт и один гидрокомплекс на шахте с обычной технологией добычи угля, в Донбассе — пять гидрошахт.

Добыча угля гидроспособом применяется также в Канаде, Японии, ФРГ, КНР, Новой Зеландии и др.

Процесс гидроотбойки угля заключается в разрушении угля струей воды высокого давления. Для выемки углей крепких' и вязких перед гидроотбойкой может применяться предварительное ослабление угольного массива с помощью буровзрывных работ или нагнетания воды в пласт. Однако наиболее эффективной следует считать технологию с гидроотбойкой без предварительного ослабления угольного массива.

Основными средствами высоконапорной гидроотбойки являются гидромониторы с дистанционным управлением, которые работают при напорах до 100—120 ат. При крепких углях более эффективной является механогидравлическая выемка угля с помощью легких механогидравлических машин типа комбайна К-56МГ, «Урал-38», ГПКГ.

Сущность механогидравлической выемки угля заключается в сочетании механической отбойки и гидравлического транспортирования угля.

8.2 Особенности вскрытия и подготовки угольных пластов при подземной   гидродобыче

Шахтные поля гидрошахт, как было отмечено ранее, могут вскрываться: наклонными стволами, пройденными по угольным пластам; вертикальными стволами и квершлагами; по комбинированным системам с проходкой как наклонных, так и вертикальных стволов.

Как правило, неглубокие горизонты угольных месторождений вскрываются наклонными стволами, а более глубокие горизонты — вертикальными. Угольные пласты, залегающие на незначительной глубине, вскрываются двумя центрально-сдвоенными вертикальными стволами и квершлагами.

Вскрытие наклонными стволами, пройденными по пласту угля, применяется при незначительной глубине разработки.

Обычно   в   наклонных  стволах  прокладываются  водоводы   и пульповоды. В связи с этим наклонные стволы, имеющие большую длину, чем вертикальные, оказываются весьма металлонасыщенными.

Основным недостатком применения наклонных стволов на гидрошахтах является повышенный и неравномерный износ расположенных в них пульповодов. Наклонное положение пульповодов обусловливает неравномерную концентрацию твердых частиц в пульпе по сечению пульповода - твердые частицы, особенно больших размеров, перемещаются в основном в нижней части сечения пульповода, что приводит к более интенсивному износу нижней стенки пульповодов. Поэтому более целесообразным является вскрытие вертикальными стволами, особенно по мере увеличения глубины разработки.

Вскрытие вертикальными стволами и квершлагами. Одной из тенденций в развитии подземной гидромеханизации является строительство крупных гидрошахт с производственной мощностью 4-6 тыс. т угля в сутки и более. Однако крупные гидрошахты должны строиться только при благоприятных горно-геологических условиях и достаточных балансовых запасах; при этом предусматривается разработка свит из 3-4 пластов при значительных размерах (6-8 км) шахтных полей но простиранию. В таких условиях наиболее  целесообразным    является    вскрытие    с разделением шахтных полей на блоки; пласты в пределах блоков обычно вскрываются блоковыми квершлагами, проводимыми с половых штреков. Рассмотрим несколько конкретных систем вскрытия с блоковыми квершлагами на гидрошахтах.

Вскрытие свиты крутых пластов центрально-сдвоенными вертикальными 
стволами с блоковыми квершлагами.

Свита крутых пластов вскрывается одновременно. Для этого в породах лежачего бока проходят два центрально-сдвоенных ствола. Высота этажа принимается с учетом длины крыла по простиранию и принятого уклона для самотечного гидротранспорта. При средней длине крыла на шахте 2000-2500 м и уклоне аккумулирующих групповых штреков 0,05 высота этажа вблизи ствола принимается 110-135 м.

Этажный квершлаг на среднем горизонте проводят с обычным уклоном -0,07. От этажных квершлагов в сторону границ шахтного поля по простиранию проводят групповые аккумулирующие штреки на нижнем горизонте и откаточные групповые штреки на среднем горизонте. Верхний горизонт служит для вентиляции. Пласты свиты разделяются на три группы. От группового штрека в сторону пласта в пределах группы проводят блоковые аккумулирующие квершлаги с уклоном 0,05. С групповых аккумулирующих штреков нижнего горизонта на сопряжении блоковых квершлагов и групповых штреков среднего горизонта бурят пульпоспускные скважины.

Свиты   наклонных   пластов   также   могут   вскрываться   центрально-сдвоенными стволами и блоковыми квершлагами.

Центрально-сдвоенные стволы проходят до нижнего пласта, где устраивается околоствольный двор (рис. 8.1). Из околоствольного двора проводят два полевых штрека, от которых на некотором расстоянии проводят блоковые квершлаги с повышенным уклоном для гидротранспорта-0,08. При данной системе вскрытия и подготовки упрощается гидротранспортирование водоугольной пульпы и вспомогательных материалов; снижаются затраты им поддержание выработок, так как выработки с длительным сроком службы проводятся полевыми.

Рис. 8.1 Вскрытие свиты пластов центрально-сдвоенными вертикальными  стволами   и блоковыми квершлагами

1 — стволы; 2 — полевые штреки; а — квершлаг блоковый; 4 — штреки; 5 — шурф.

От блоковых квершлагов проводят блоковые бремсберги по каждому пласту свиты. Для вентиляции у верхней границы шахтного поля проводят вентиляционный квершлаг и вентиляционный шурф. При отработке уклонного поля проветривание блока будет осуществляться с отводом исходящей струи по ходкам при блоковых уклонах и  по  блоковым квершлагам и полевым штрекам.

При  разработке пологих пластов средней мощности рекомендуются панельные   системы   подготовки. Основными параметрами панельной системы подготовки являются:  размер панели по простиранию, суточная нагрузка на панель и наклонная высота яруса.

Размер панели по падению принимается 1000-1100м. Рекомендуется отрабатывать пласт бремсберговыми панелями. В пределах панели предусматривается самотечный гидротранспорт или напорный гидротранспорт от панели до околоствольного двора. При применении напорного гидротранспорта основные откаточные штреки проводят с нормальным уклоном, допускающим применение электровозной откатки. На практике чаще применяются схемы с обратным порядком отработки панели при центральном про-ветривании. Аккумулирующие штреки при отработке смежного нижележащего яруса используются в качестве вентиляционных.

Оптимальная наклонная длина яруса зависит от принятой системы разработки; при ее определении должны учитываться также удобства передвижения людей, доставки материалов и оборудования. Во всех случаях наклонная длина яруса по падению с учетом указанных факторов не должна превышать 200-300м.

Накопленный опыт эксплуатации и проектирования позволяет сделать следующие основные рекомендации по вскрытию и подготовке   угольных   пластов   при   подземной   гидромеханизации:

- наиболее предпочтительными следует считать системы вскрытия вертикальными стволами;

- при разработке пологих и наклонных пластов подготовка должна осуществляться преимущественно бремсберговыми панелями;

- сближенные пласты рекомендуется группировать на магистральные групповые пластовые или полевые штреки;

- рекомендуется отрабатывать пласты, этажи и ярусы, как правило, и нисходящем порядке, а выемочные участки — обратным ходом;

- срок службы горизонта следует устанавливать не менее 10 лет дли обеспечении устойчивой роботы гидрошахт;

- в условиях ненарушенных месторождений шахтные поля должны приниматься значительных размеров - по простиранию 4-4,5 км и по падению 2-3 км. При сложных горно-геологических условиях размеры шахтных полей по простиранию рекомендуется уменьшать до 2-2,5 км.

Контрольные вопросы:

1. Технология подземной угледобычи?

2. Особенности вскрытия и подготовки угольных пластов при подземной гидродобыче?

3. Процессы гидроотбойки угля?

4.  Сущность механогидравлической выемки угля?