Лекция 1

1. СистемА управления окружающей средой

Система управления окружающей средой  - часть общей системы административного управления горного предприятия,  которая включает в себя организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики и управления экологическими аспектами.

Элементы Системы экологического менеджмента

Экологическая политика

Планирование

- Экологические аспекты

- Юридические требования

- Цели и задачи и

программа экологического менеджмента

Внедрение и функционирование

- Структура и ответственность

- Обучение и осведомленность

- Коммуникация

- Документация СЭМ

- Управление документацией

- Управление операциями

- Готовность к аварийным ситуациям

Проверка и

корректирующие

действия

- Мониторинг и измерения

- Оценка соответствия

- Несоответствия и их

предупреждение

- Записи

- Аудит СЭМ

Анализ со стороны руководства

Act

Check

Do

Plan

Постоянное улучшение

1.1 Экологическая политика

Стратегия организации в области охраны  окружающей среды содержит стратегические намерения, которые организация должна разработать в конкретных целях и которая утверждается высшим руководством. Все работники должны ознакомится с ее содержанием  и одобрить его и  она должна быть доступна для общественности.

Экологическая политика должна соответствовать характеру деятельности предприятия, масштабу и уровню воздействия на окружающую среду, должна быть внедрена и регулярно пересматриваться с целью ее актуальности, должна содержать обязательства о постоянном улучшении, предотвращении загрязнения, соблюдении требований законодательных и других нормативных документов.

Например, в случае превышения нормативов по выбросам в атмосферный воздух вредных веществ в текст стратегических намерений должен быть включен пункт о снижении объемов выбросов и т.д.