Лекция 3

1.2.2 Оценка важности и значимости аспектов

Целью оценки важности объектов является   выбор наиболее суще-ственных экологических проблем, требующих неотложного решения и определение способов их решения.  При этом выбор подходящего метода зависит от возможностей организации.

Аспект может считаться значимым, если он не отвечает законодательным требованиям, не удовлетворяет договорные условия партнеров,  является предметом жалоб общественности, представляет большую опасность для окружающей среды, приводит к высоким экологическим издержкам , оказывает  значительную нагрузку  на окружающую среду.

При оценке значимости аспектов учитывается: степень опасности аспекта и его воздействий, соответствие установленным экологическим ограничениям, отвечает Наилучшими Доступными Технологиями, длительность воздействия, степень воздействия на окружающую среду и здоровье человека, интересы и требования заинтересованных сторон. Процедура оценки значимости экологических аспектов включает 5 шагов.

1 шаг: Определение степени воздействия на окружающую среду

опасное вещество

I.

I.

I.

II.

II.

II.

II.

II.

III.

III.

III.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

безопасное вещество

максимум

минимум

Объемы загрязнения или

объëм добычи природных ресурсов

Степень опасности загрязнения

или

Уникальность источника природных ресурсов

категории угрозы окружающей среды

2 шаг: Оценка степени воздействия аспектов в стандартных рабочих условиях

| Факторы | Характеристика отдельных категорий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 пункт | 5 пунктов | 1 пункт | 0 пунктов |
| Степень угрозы для окружающей среды | критическая (IV)* | важная (III)* | средняя (II)* | Несущественная (I)* |
| Соответствие нормативным требованиям | частое нарушение | редкое нарушение | постоянно выполнение | Постоянное соблюдение |
| Издержки и штрафы | высокие издержки | значительные издержки | низкие издержки | почти без издержек |
| Требования и мнение заинтересованных сторон | активный интерес | повышенный интерес | небольшой интерес | Нет интереса |

Примечания. Количество баллов определяет степень негативного воздействия аспекта:  0  - аспект не вызывает негативного воздействия,       21 - повышенное негативное воздействие и  в данной области необходимо принять меры по улуч-шению (корректирующие действия).

Сумма пунктов для каждого фактора показывает степень необходимости внесения  изменений по управлению аспектом. Если сумма пунктов: от 0 до 2: аспект не вызывает негативного воздействия, от 3 до 12- аспект может вызы-вать негативное воздействие,  больше 12- аспект вызывает повышенное негативное воздействие.

3 шаг: Оценка изменения воздействия аспекта в специфических рабочих условиях

| Нестандартные рабочие условия | Коэффициент 3-го шага: Оценка изменения воздействия аспекта в специфических рабочих условиях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Функционирование экологического аспекта в нестан-дартных условиях |  |  |  |
| Прошлая деятельность | Сильно ухудшается | ухудшается | Не меняется | понижается |
| Необычные условия |  |  |  |  |
| Аварийные ситуации |  |  |  |  |
| Запланированная деятельность (проекты) |  |  |  |  |

4 шаг: Установление  степени возможного воздействия аспекта во всех усло-виях

| Степень воздействия |  | Функционирование экологического аспекта в стандартных рабочих условиях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не вызывает негативного воздействия | может вызывать негативное воздействие | вызывает повышенное негативное воздействие |
| 0 | Пониженное воздействие | н | н | н |
| 1 | Среднее воздействие | н | м | м |
| 2 | Повышенное воздействие | м | м | в |
| 3 | Чрезвычайное воздействие | в | в | в |

Примечания: Н- аспект не вызывает негативного воздействия, М -аспект может вызывать негативное воздействие, В -аспект вызывает повышенное негативное воздействие.

5 шаг: Определение значимости  экологического аспекта

| Аспект в стандартных рабочих условиях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не вызывает негативного воздействия | Может вызвать негативное воздействие | Вызывает негативное воздействие |
| Аспект в специфиче-ских рабочих условиях | Вероятно не будет вызывать негативного воздействия | Несущест венный аспект | Малосущественный аспект | Существенный аспект |
|  | Может вызвать негативное воздействие | Мало существенный аспект | Мало существенный аспект | Существенный аспект |
|  | Будет важной проблемой организации | Существенный аспект | Существенный аспект | Очень существенный аспект |

Экологические аспекты оцениваются предприятием и документируются в форме реестра. При этом учитываются основные технологические процессы, процессы технического обслуживания, складирования, доставки, хранения продукции, уборки, работы офисных служб.

Они рассматриваются с учетом действительного или потенциального:

-загрязнения атмосферного воздуха,

-загрязнения воды;

-образования токсичных и нетоксичных отходов;

-загрязнения почвы;

-использования сырья и природных ресурсов;

-влияния на людей, растительность и животных.