Лекция 4

Порядок идентификации экологических аспектов

При составлении Реестров экологических аспектов используются: 
- блок-схемы процессов; 
- материально-сырьевые балансы; 
- материальные балансы технологических процессов; 
- нормативные правовые акты, распространяющиеся на экологическую деятельность организации: 
- требования и пожелания заинтересованных сторон; 
- требования, установленные самой организацией; 
- данные мониторинга и измерений воздействий экологических аспектов.

Для промышленного предприятия наиболее ясную картину  экологического состояния дает материальный баланс.

Реестр один раз в год пересматривается с учетом достигнутых резуль-татов; новой продукции (услуг) предприятия; изменений в технологическом процессе; изменений в структуре управления организацией и т.д.

Процедура определения значимости экологических аспектов включает 4 этапа.

Экологические

аспекты

Оценка значимости воздействия

Значимые аспекты

Незначимые аспекты

Да

Нет

Контроль

Вид деятельности или процесс

Этап 1

Выбор вида деятельности или процесса

Этап 2

Идентификация экологических аспектов. Идентификация воздействий

Этап 3

Оценка значимости воздействий

Этап 4

Идентификация значимых аспектов

Управление

1.2.3 Соответствие законодательным и иным требованиям

Цель -  обеспечить соответствие документов  законодательным предписа-ниям. Для этого необходимо определить ответственного за соблюдение со-ответствия и определения способов их применения в условиях организации и сформировать обзор – регистр предписаний, который должен включать в себя  общие обязательные требования, решения и разрешения органов государ-ственного управления в области ООС, а также экологические предписания, относящиеся к новой и планируемой деятельности.

Так, ответственным за соответствие документов законодательным предписаниям в области охраны окружающей среды может быть назначен инженер по охране окружающей среды, который должен составить регистр, включающий все законодательные и нормативно-технические акты, относящиеся к сфере горного производства.

Так, основополагающими законодательными актами  Республики Казахстан являются Экологический Кодекс Республики Казахстан, Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Земельный, Водный и Лесной кодексы РК, а также законы Республики Казахстан о недрах и недропользовании,  об охране, воспроизводстве и использовании животного мира, об особо охраняемых природных территориях,  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности на опасных производственных объектах. К числу нормативно-технических законодательных актов относятся санитарные нормы и правила,  государственные стандарты по охране природы и некоторые другие.

Например,  при наличии такого аспекта как  «выбросы сернистого анги-дрида», который подчиняется требованиям Экологического Кодекса РК и он должен быть включен в регистр.