Лекция 14. Тема Современная радиорелейная связь

Радиорелейная связь - особый тип беспроводной связи, позволяющий передавать данные на большие расстояния (десятки и сотни километров), с высокой пропускной способностью (от сотен мегабит до нескольких гигабит). Прием и передача данных разнесены по разным частотам и происходят одновременно - все РРЛ работают в режиме полного дуплекса.  В сегодняшней статье мы рассмотрим: Для чего используют РРЛ. Чем радиорелейная связь отличается от беспроводной связи по WiFi. Преимущества и недостатки РРЛ по сравнению с волоконнооптическими линиями. Частоты, на которых работают РРС. Условия развертывания РРЛ и дальность связи. Технологии формирования сигнала в РРЛ: PDH и SDH. Надежность радиорелейной связи. Конструкция радиорелейных станций. Современные, доступные по цене РРЛ - Ubiquiti AirFiber. Применение радиорелейной связи Радиорелейные станции (РРС) обычно используются: для создания высокоскоростных беспроводных магистралей провайдерами, сотовыми операторами, в крупных корпоративных сетях для передачи информации по беспроводным мостам между различными подразделениями, для каналов "последней мили" и других подобных задач. РРС сравнительно редко применяются в сегменте SOHO и частными лицами, так как их использование чаще всего требует лицензирования и стоят они гораздо дороже оборудования WI-FI, даже провайдерского класса. Помимо производительности высокая цена оправдывает себя длительным сроком службы оборудования: большинство моделей ведущих вендоров радиорелейных станций рассчитано на несколько десятков лет службы (20-30 лет), в том числе в суровых климатических условиях. Основные отличия РРЛ от беспроводной связи по Wi-Fi: Собственные диапазоны передачи сигнала и стандарты связи. Использование высокоэффективных модуляций сигнала (256QAM, 1024QAM). Тип передачи данных - направленный (РРЛ комплектуется узконаправленными антеннами). На радиорелейках строят, в основном, беспроводные мосты, раздача трафика в режиме точка-многоточка не используется. Высокая пропускная способность и дальность связи. Полный дуплекс каналов. Кроме того, в радиорелейной связи, в отличие от обычного WiFi, активно применяется: агрегирование каналов для повышения пропускной способности пролета; резервирование канала передачи для повышения надежности соединения; ретрансляция сигнала от станции к станции для увеличения общей дальности передачи. Преимущества и недостатки радиорелейного канала связи по сравнению с волоконнооптическими линиями: Преимущества: Возможность построить РРЛ в местности со сложными географическими условиями (горы, ущелья, болота, леса и т. д.), где прокладка оптоволоконной магистрали невозможна или экономически нецелесообразна. Быстрота возведения - буквально несколько дней. Для запуска РРЛ нужно только установить станции в начальных, конечных и, возможно, промежуточных точках, не нужно прокладывать кабель на всем протяжении трассы. Отсутствие риска падения канала связи из-за повреждения или кражи кабеля. Низкая себестоимость беспроводной трассы. Основной недостаток радиорелейной линии (РРЛ) по сравнению с оптоволокном - невозможность достижения действительно высокой пропускной способности. Максимум, что вы можете получить по беспроводу - это до 10 Гбит/сек, в то время, как скорость по оптоволоконной магистрали измеряется терабайтами. Несмотря на узкую нишу, существует довольно много различных типов радиорелейных станций. Ниже мы рассмотрим их основную классификацию и общие характеристики, а также серию радиорелеек Ubiquiti, оптимальных по соотношению цена/производительность для украинского сегмента рынка. Частота работы радиорелейных станций Диапазон частот, который может использоваться для развертывания РРЛ, чрезвычайно широк - от 400 Мгц до 94 ГГц. В Украине чаще всего радиорелейные станции работают на 5, 7, 8, 11, 13, 18 ГГц и на высоких частотах (70-80 ГГц). Так как разбег частот большой, особенности развертывания линков на них и характеристики связи серьезно отличаются. Можно выделить основные закономерности:  Чем выше частота, тем больше затухание сигнала в атмосфере (в децибелах на километр). Правда, зависимость не линейная - на рисунке ниже можно видеть, что в диапазоне 60 ГГц показатель затухания резко зашкаливает, далее снижается и растет постепенно. Соответственно, чем выше частота - тем меньше дальность связи. Если радиорелейные линии на 5 ГГц, 7 ГГц - это 40-50 и более км, то на 70-80 ГГц - до 10 км, а на 60 ГГц - еще меньше, из-за пикового затухания.  Чем выше частота, тем большее влияние на сигнал оказывают атмосферные осадки. В диапазоне 2-8 ГГц их влияние на мощный радиорелейный канал практически незаметно, а в диапазонах выше 40 ГГц дождь становится серьезной помехой. Смотрим график зависимости:   Чем выше частота, тем большей пропускной способности можно достичь на радиорелейной линии, за счет использования широких частотных каналов внутри диапазона (56 МГц, 112 МГц и более). Сейчас активно осваиваются так называемые диапазоны V-Band и E-Band - 60 ГГц и 70-80 ГГц. Скорость радиорелейной линии здесь может достигать 10 Гбит/сек. Условия развертывания РРЛ и дальность связи Сейчас, в основном, используется и производится оборудование для радиорелейной связи прямой видимости - станции должны располагаться в зоне так называемой радиовидимости друг друга. Сигнал от станции к станции не должен встречать на пути препятствий, в том числе в зоне Френеля. Для увеличения расстояния видимости и исключения попадания в зону Френеля препятствий и земной поверхности, станции размещают на высоких мачтах - это помогает увеличить дальность пролета. Но из-за естественного искривления поверхности Земли максимальная дальность беспроводного линка между двумя радиорелейными станциями составляет обычно не более 100 км (на равнинной местности - до 50 км). Хотя, при удачном рельефе местности, можно достичь и большего - как в примере компании Ubiquiti, прокинувшей беспроводной мост на AirFiber 5X на 225 км (подробности на сайте производителя):  Также для дальности связи, как мы уже сказали выше, имеет значение диапазон, в котором работает радиорелейное оборудование: Станции на низкой частоте - "дальнобойные", в среднем до 35 км, в хороших условиях до 80-100 км. Дальность связи на высоких частотах - до 10 км. Технологии PDH и SDH Все используемые сейчас РРЛ разделяются на два основных типа: с использованием технологии передачи PDH (плезиохронной цифровой иерархии), с использованием технологии передачи SDH (синхронной цифровой иерархии).  Передача данных по радиорелейной связи с использованием технологии PDH на практике происходит по 4 видам потоков: Название потока  Как образуется Скорость  E1 32 канала данных (по 64 кбит/сек каждый) собираются в единый поток E1, который считается базовым потоком PDH. 2  Мбит/сек E2 Мультиплексирование (объединение) 4 потоков E1. 8 Мбит/сек E3 Мультиплексирование (объединение) 4 потоков E2. 34 Мбит/сек E4 Мультиплексирование (объединение) 4 потоков E3. 139 Мбит/сек В теории существует еще поток E5, со скоростью 565 Мбит/сек, но на практике, по рекомендациям стандарта G.702, он не используется. Поэтому 139 Мбит/сек - это фактически, максимум пропускной способности данной технологии радиорелейной связи. Неудивительно, что PDH на данный момент считается устаревшей технологией, хотя еще достаточно работающих РРЛ, произведенных с ее использованием. Второй ее существенный недостаток - мультиплексирование и демультиплексирование происходят достаточно медленно, что вызывает задержки на канале.  SDH, или синхронная цифровая иерархия - новая технология, обеспечивающая гораздо более актуальные скорости передачи. Когда говорят о скорости радиорелейного оборудования с технологией SDH, используется понятие синхронного транспортного модуля - STM. Скоростные потоки образуются путем умножения базового потока STM-1 на 4, 16, 64, 256 и т. д. Обозначение потока Пропускная способность STM-1 155 Мбит/сек STM-4 622 Мбит/сек STM-16 2,5 Гбит/сек STM-64 10 Гбит/сек STM-256 40 Гбит/сек STM-1024 160 Гбит/сек Картина уже поинтересней, согласитесь. И STM-1024 - это еще не ограничение, теоретически скорость может быть больше.  При этом оборудование SDH полностью совместимо с радиорелейными станциями, спроектированными под PDH. Надежность радиорелейной связи Радиорелейная связь считается одной из самых надежных среди беспроводных способов передачи данных. Это обеспечивается как различными прогрессивными технологиями беспроводной передачи, так и активным применением резервирования каналов (стволов) связи - так называемые конфигурации N+1 (1+1, 2+1). Это может быть: "холодное" резервирование, с подключением дополнительного комплекта приемо-передающего оборудования в выключенном состоянии; "горячее" резервирование, с одновременной передачей данных по резервному каналу. Для исключения взаимных помех каналы разносятся в пространстве (ПР - пространственное разнесение) или по частотам (ЧР - частотное разнесение). Конструкция радиорелейных станций Радиорелейные станции можно разделить на два типа.  Первый - это радиорелейные станции, состоящие из 3 модулей: внутреннего блока (IDU), устанавливаемого в помещении в непосредственной близости от телекоммуникационного оборудования. Внутренний блок отвечает за питание, мультиплексирование, модулирование сигнала, коммутирование, передачу данных в сеть LAN; внешнего блока (ODU), преобразующего частоту сигнала из служебной в частоту, на которой будет вестись передача, и обратно, усиление мощности передатчика при необходимости и т. д.; приемо-передающей антенны. Здесь нужно уточнить, что производители по-разному распределяют функционал между внутренним и наружным блоками, вплоть до того, что внутреннему модулю могут остаться только функции питания, защиты и подключения к LAN-сети, а большая часть активного функционала передается во внешний блок. Внешний и внутренний блоки соединяются коаксиальным кабелем, антенна и внешний модуль могут соединяться непосредственно или также с помощью кабеля. Одним из очевидных недостатков такой конструкции является кабельное соединение, приводящее к потерям на пути от передатчика к антенне, а также двойное преобразование сигнала с частоты на частоту.  Второй тип радиорелейных станций - это интегрированные системы, в которых весь функционал сосредоточен в наружном блоке. Антенны в них могут быть встроенными, соединяться с передатчиком непосредственно, или с помощью RF-кабеля - все это существенно снижает потери, по сравнению с обычным, довольно протяженным кабельным соединением. РРЛ второго типа гораздо более компактны. В качестве примера радиорелейных станций интегрированного типа можно привести серию AirFiber компании Ubiquiti. Современные радиорелейные станции Ubiquiti - AirFiber Несколько лет назад американский вендор, специализирующийся на производстве беспроводного оборудования, выпустил на рынок устройства операторского класса - радиорелейные станции Ubiquiti AirFiber. Первые модели работали в диапазоне 24 ГГц, чуть позже были выпущены устройства для 5 ГГц, еще чуть позже - линейка AirFiber X, в которой сейчас есть модели для нескольких диапазонов. Радиорелейные станции AirFiber стали на тот момент по-настоящему революционным событием: компания предлагала пропускную способность до 1,5 Гбит/сек в полном дуплексе (750 Мбит/сек в одну сторону) на расстоянии до 13 км по очень приятной цене (для оборудования такого класса). В радиорелейных станциях Ubiquiti: в одном корпусе собраны внешний, внутренний блоки и антенны (для серии AirFiber, в AirFiber X - антенны внешние); используется технология MIMO XPIC (с подавлением кроссполяризационных помех) для повышения пропускной способности канала; используется адаптивная модуляция для повышения надежности связи в любых погодных условиях; отсутствуют потери в антенно-фидерном тракте, благодаря непосредственному соединению модулей, без использования кабеля - в моделях со встроенными антеннами; меньшие потери в антенно-фидерном тракте в моделях со внешним антеннами - благодаря предельно короткой длине соединительного кабеля; сигнал формируется сразу на частоте излучения, без использования промежуточной частоты, благодаря чему также повышается эффективность работы. Иллюстрация технологии адаптивной модуляции: Сейчас компания выпускает 4 модели РРЛ со встроенными антеннами и 6 моделей без антенн, к которым можно подключать антенны разного усиления.  Модель Внешний вид  Антенна  Дальность  Скорость  Диапазон  Особенности AF5 Встроенная, 23 dBi, 6°, двойная наклонная поляризация 100 км 1,2 Гбит/сек 5,470 - 5,875 ГГц 1024QAM MIMO HDD (полудуплекс), FDD (полный дуплекс) AF5U Встроенная, 23 dBi, 6°, двойная наклонная поляризация 100 км 1,2 Гбит/сек 5,725 - 6,200 ГГц 1024QAM HDD (полудуплекс), FDD (полный дуплекс) AF24 Встроенная, 33 dBi, 3,5°, двойная наклонная поляризация 13 км 1,4 Гбит/сек 24,05 - 24,25 ГГц 64QAM HDD (полудуплекс), FDD (полный дуплекс) AF24HD Встроенная, 33 dBi, 3,5°, двойная наклонная поляризация 20 км 2 Гбит/сек 24,05 - 24,25 ГГц 256QAM HDD (полудуплекс), FDD (полный дуплекс) AF-2X Внешняя. Подходят модели: AF-2G24-S45 200 км 500 Мбит/сек 2,300 - 2,700 ГГц 1024QAM HDD (полудуплекс) AF-3X Внешняя. Подходят модели: AF-3G26-S45 200 км 500 Мбит/сек 3,300 - 3,900 ГГц 1024QAM HDD (полудуплекс) AF-4X Внешняя. Подходят модели: AF-5G30-S45 AF-5G34-S45 RD-5G30 RD-5G34 200 км 500 Мбит/сек 4,700 - 4,990 ГГц 1024QAM HDD (полудуплекс) AF-5X Внешняя. Подходят модели: AF-5G23-S45 AF-5G30-S45 AF-5G34-S45 RD-5G30 RD-5G34 200 км 500 Мбит/сек 5,470 - 5,875 ГГц 1024QAM HDD (полудуплекс) AF-11FX-H Внешняя. Подходят модели: AF-11G35 300 км 1,2 Гбит/сек 10,700 - 10955 ГГц 11,200 - 11,445 ГГц 1024QAM FDD (полный дуплекс) AF-11FX-L Внешняя. Подходят модели: AF-11G35 300 км 1,2 Гбит/сек 10,940 - 11,200 ГГц, 11,440 - 11,700 ГГц 1024QAM FDD (полный дуплекс) К серии AirFiber X дополнительно можно купить мультиплексор, объединяющий несколько устройств в один пролет. Есть модели на 2 AirFiber (4×4 MIMO) и на 4 AirFiber (8×8 MIMO). С помощью мультиплексора можно организовать агрегацию или резервирование каналов, правда, нельзя сказать, что здесь эти технологии реализованы в совершенстве - например, агрегация настраивается не на самих AirFiber, а на роутере. Точно так же, как и управление переключением на резервный канал осуществляется извне. Итак, основные выводы:  Основные преимущества РРЛ - независимость от сложного рельефа местности, высокая пропускная способность, дальность связи и надежность, в основном, благодаря возможности резервирования каналов. Основные недостатки - невысокий порог пропускной способности по сравнению с ВОЛС, влияние погодных условий на сигнал, высокая цена. Современная радиорелейная связь активно осваивает частоты 70-80 ГГц, с высоким потенциалом пропускной способности, поэтому списывать со счетов возможности беспроводной связи пока рано. У соседей есть примеры РРЛ оборудования с возможностью линка до 10 Гбит/сек на расстоянии до 8 км.  Привычная многим конструкция РРС из трех блоков, у многих производителей постепенно уступает место компактным устройствам с одним блоком + встроенная или внешняя антенна, в которых удается избежать потерь на кабельных соединениях и на преобразовании частоты. РРЛ Ubiquiti AirFiber - на данный момент одно из наиболее оптимальных решений для украинского рынка, по соотношению цена/производительность/надежность.