Вариант 1

1) Типичными широкополосными помехами являются:

- шум при работе импульсного блока питания, молниевые импульсы, импульсы, создаваемые при коммутационных операциях

- помехи, характер изменения которой во времени является синусоидальным или близким к нему

- помехи от систем связи на несущей частоте, систем питания переменным током

- помехи в диапазоне 0 – 9 кГц, создаваемые силовыми электроустановками и линиями

- помехи, диапазон которых от 150 кГц до 1 – 2 ГГц

2)Характеристикой какого вида изменения напряжения является глубина напряжения δUп ?

- провал напряжения

- Временное перенапряжение

- Импульсное напряжение

- Качание

- Короткое замыкание

3) Вспомогательной характеристикой какого вида изменения напряжения относят Fn ?

- Импульсное напряжение

- Качание

- провал напряжения

- Временное перенапряжение

- Короткое замыкание

4) Что используют в качестве основного способа защиты от импульсных напряжений?

- Увеличение времени срабатывания релейных защит (РЗ)

- Заземляющее устройство (ЗУ)

- Дугогасительные решетки

- Регулирование под нагрузкой (РПН)

- ограничители перенапряжения (ОПН) на основе металлооксидных соединений

5) Временное перенапряжение – это повышение напряжения в точке электрической сети выше … продолжительностью более …, возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях.

- 3UHOM , 20 мс

- 1,9UHOM , 1 мс

- 1,1UHOM , 10 мс

- 1,35UHOM , 11 мс

- 5,5UHOM , 15 мс

6)Формула показателя установившегося отклонения () текущего значения напряжения U от номинального значения U ном ?

7) Из за чего возникает пик в данном графике?

- вследствие импульсного напряжения

- Вследствие провала напряжения

- КЗ

- Влияния подключения нагрузочных сопротивлений

- Вследствие ложного срабатывания РЗ иА

8) Что может послужить в качестве регулятора  напряжения в сетях измененяющие величины реактивной мощности?

- Только синхронные компенсаторы

- синхронных компенсаторов или батарей конденсаторов при включении их параллельно нагрузке.

- Только конденсаторные батареи включенные последовательно нагрузке (КУ)

- синхронных компенсаторов или батарей конденсаторов при включении их последовательно нагрузке.

- Асинхронные двигатели

9)какого вида канала передачи электромагнитных помех не существует?

- Гальваническая связь

- Электромагнитная связь

- Индуктивная связь

- Емкостная связь

- Механическая связь

10) Что является величиной, характеризующей экранирующее действие материала экрана?

- Ширина проникновения

- Граница распространения

- Глубина проникновения

- Прочность

- Форма экрана

11) Мероприятия по снижению колебаний напряжения

- Применение частотного регулирования электроприводов, или устройств плавного пуска-останова двигателя

- Применение конденсаторной установки

- Применение дифференциального реле с торможением типа ДЗТ или РНТ

- Применение амплитудного регулирования электроприводов

- Подключение нагрузочных резисторов, подключаемых последовательно генератору, и выключателей, подключаемых параллельно резисторам

12) Чем обусловлено влияние за счет индуктивной связи в ВЛ( воздушных линиях)?

- наличием вокруг проводной ВЛ электрического поля.

- прохождением части или всего переменного тока ВЛ по цепи провод-земля.

- Отсутствием достаточной изоляции на проводах

- протеканием в земле силовых токов.

- Наличием разрядников между каждым проводом и землей

13) Ток(-и) какой(-их) последовательности(-ей)  оказывает(ют) наибольшее влияние на линии электросвязи?

- Прямой  последовательности

- Обратной последовательности

- Нулевой последовательности

- Прямой и обратной последовательностей

- Прямой и нулевой последовательностей

14)Какой из мер по защите от опасного и мешающего влияния на линии электросвязи (ЛС)  наиболее экономичен?

- Частичное и полное каблирование ЛС

- замена железобетонных или металлических опор ЛС на деревянные

- использование быстродействующей защиты, ускоряющей отключение поврежденной ВЛ с заземленной нейтралью

- включение специальных разрядников между каждым проводом и землей

- включение редукционных трансформаторов

15) Рабочие напряжения и токи всех видов ВВЛ (как на переменном, так и на постоянном токе) содержат гармоники в диапазоне частот 0,1—150 кГц, причем наибольшие амплитуды имеют гармоники в диапазоне тональных частот. На какой частоте рассчитывают шум в телефонных каналах ТЧ (тональных частот)?

- 1кГц

- 800кГц

- 430мГц

- 150кГц

- 800Гц

16) процесс (стадия)в период образования молнии,который  сопровождается значительным по сравнению с лидерной стадией (электрический заряд в виде слабо светящегося канала диаметром 10 – 15)увеличением плотности зарядов обратного разряда и скорости его распространения?

- Обратный разряд

- Электризация облака

- Рассеивание плазмы

- Неитрализация лидера

- Прямой разряд

17) Это самый распространенный и самый опасный вид дистанционного воздействия молнии на электрические цепи, в основе которого лежит эффект электромагнитной индукции?

- Индуцированные перенапряжения

- Электродинамические воздействия

- Тепловое воздействие

- Электростатическая индукция

- Динамическое воздействие

18) Каким методом можно устранить ярко выраженную несимметрию напряжений  появляющаяся ввиду особенностей технологических процессов потребителей?

- симметрирующие трансформаторы ТСТ.

- Фильтросимметрирующие устройства

- Нагрузочные сопротивления

- Конденсаторные устройства

- С помощью АПВ

19) Для ослабления влияния последующих каскадов на режим работы возбудителей радиочастотных колебаний в схемы радиопередающие устройства включаются т. Н …, потребляющие мин. мощность сигнала от автогенератора?

- экраны

- модулятор

- буферные усилители

- разрядники

- маршрутизаторы

20) По типу сигнала помехи различают?

- Пространственные и кондуктивные

- Внешние, внутренние и собственные

- Естественные и искусственные

- случайные и детерминированные

- линейные и шаровые