Бу және суқыздырғыш қазандықтарды пайдалану

Барлық қазандық қондырғылар Мемқалтехбақылау жергілікті органдарында тіркелуі және тұрақты түрде Мемқалтехбақылау талаптарына сәйкес куәландырудан өтуі керек.

Техникалық куәландыру ішкі тексеруден және гидравликалық сынаудан тұрады және Мемқалтехбақылау өкілімен цех бастығы немесе оның орынбасары көзінше жүргізіледі.

Ішкі тексеру 4 жылда бір реттен сирек емес, ал гидравликалық сынақтар 8 жылда бір реттен сирек емес жүргізіледі.

Мерзімінен бұрын техникалық куәландыру келесі жағдайларда жүргізіледі, егер:

- қазандық 1 жылдан ұзақ уақыт жұмыс істемесе;

- қазандық алынып тасталып, қайта орнатылса;

- қазандық элементтерін пісіріп жабыстыру қолданылды, бірегей штуцерлерді, құбырлар мен бітеуіштерді ескермегенде;

- қазандықтың негізгі элементтерінің сыртқа немесе ішке майысуын түзету жүргізілген болса;

- қайсібір тігісте тойтармалардың 25%-дан артығы ауыстырылса;

- кез-келген қабырғасы байланыстарының 15% ауыстырылса;

- бір уақытта экрандық және қайнатқыш құбырлардың 50 % немесе қыздырғыш, экономайзерлік және түтіндік құбырлардың 100 % ауыстырылса;

- әкімшілік қызметкері немесе инспектор куәландыру жүргізу қажет деп есептесе.

Куәландыру нәтижелері және пайдалануға рұқсатты инспектор қазандық паспортына енгізеді.

Қазандық агрегаттарды пайдалану барысында келесілерге ерекше көңіл бөлу қажет:

- қыздыру беттерінің жағдайын жүйелі түрде бақылау;

- жану өнімдерінің құрамы сараптамасы және шығатын газдар температурасы;

- газтораптарына ауа сору;

- ары қарай бу ағынымен бүлінуін болдырмау мақсатында қыздыру беттері құбырларының тығызсыздығын анықтау;

- оттықта жанудың дұрыс тәртібін, сумен қоректендірудің біркелкілігін, барабандардағы су қысымы мен деңгейін ұстап тұру;

- жалғағыштарда буланудың болмауы және қазандық арматурасының жүру жеңілдігін;

- су қыздырғыш қазандық тораптарында судың қайнауын болдырмау; соның ішінде беттік қайнауды да болдырмау;

- әсіресе су қыздырғыш қазандықтар үшін оттықтағы жылулық ауытқуларды болдырмау;

- қалыпты су-химиялық тәртіпті қолдау;

- күл асты коррозиядан қорғау және эффективтілік төмендеуін болдырмау мақсатында қыздыру беттерін уақытылы тазарту;

- жобалық тұру тәртіптерін және консервация тәртіптерін қолдау;

- қоректендіргіш суды ауасыздандырғыштарының қалыпты жұмыс тәртібін қолдау;

- бу қыздырғыштарының аспалы, тірек және қашықтықтандырғыш құрылғыларының бүтіндігін қадағалау;

- бу қыздырғыштарының ішкі беттерін уақытылы жуу;

- айырғыш (сепараторлық) құрылғылардың дұрыс қолданылуын қадағалау;

- бу қазандықтарының су экономайзерлерінде судың қайнап кетуіне жол бермеу;

- ауа қыздырғышы шығысындағы ауа температурасын бақылау;

- соңғы қыздыру беті қабырғасының температурасын бақылау (шық нүктесінен жоғары болу керек);

- шығындылар мен қож тұтануын уақытылы анықтау және болдырмау мақсатында соңғы қыздыру бетіне дейінгі және одан кейінгі температуралар айырымын бақылау;

- үздіксіз және периодты үрлеу жүргізу сапалылығы;

- БӨҚ және автоматика құрылғыларын жұмысқа жарамды күйде ұстау;

- өртелетін отынды үнемдеу;

- тәуліктік тізімдемелер жүргізілу дұрыстығы;

- атмосфераға шығарылатын түтіндік газдар мен ақпасулардың құрамын және мөлшерін бақылау.