Лекция №12

ҚЫСҚЫ КЕЗЕҢДЕ ТОПЫРАҚ ҮЙІНДІСІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

ҚЫСТА ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Топырақ үйіндісін тұрғызу жұмыстарын қысқы кезеңде орындау орынды болатын жұмыстарының тізімі:

- ылғалдылықтары ықтималды мәннен төмен топырақты, сумен басылмаған құмды, сынықты және жартасты топырақты қазыңдылар мен қорларды өңдеу;

- ылғалдылығы шекті мәннен 5 %-ға төмен топырақтардан үйінді тұрғызу (сазбалшықты топырақтарды қолдану тек қана еріген күйінде және топырақ үйіндісінің қажетті орнықтылығын қамтамасыз етуге сәйкес шаралар жобалары орындалғанда рұқсат етіледі. Ылғалдылығы ықтималды мәннен жоғары сазбалшықты топырақтарды қолдануға рұқсат берілмейді);

- тереңдігі 3 м-ден жоғары, құрғақ, сазбалшықты топырақты қазыңдыларды өңдеу;

- батпақтарда құмды топырақтардан үйінді тұрғызу;

- шымтезекті алу;

- дренаждық саңылаулар жасау;

- жеке жұмыс жүргізу жобасы бойынша басқа да жер жұмыстары.

Топырақ үйіндісінің конструктивті параметрлері және топырақтардың тығыздық нормалары сақталады және олар құрылыс жұмыстарын жүргізу уақытына тәуелсіз.

Жер жұмыстарын қыста жүргізу негізгі ерекшеліктері – ауаның төменгі температурасы, қар мен мұздың болуы.

Қыста топырақ үйіндісін тұрғызу жұмыстарын жүргізу артықшылықтары:

- құрылыс кезеңінің ұзаруы;

- жыл бойы жол-құрылыс машиналарын толық және біркелкі пайдалану мүмкінділігінің болуы;

- құрылысқа тұрақты білікті жұмысшыларды бекіту;

- құрылысты жылдамдату және қосымша шығындарды азайту;

- қозғалу шарттарын жақсарту (батпақты аудандарда).

Негізгі кемшіліктері:

- топырақтардың қатуы, өңдеу жұмыстарын қиындатады;

- топырақтар құрамында қатқан бөлшектердің болуы және соның салдарынан нығыздау жұмыстарының қиындауы;

- жер құрылымдарының негіздерін қар мен мұздан тазалау жұмыстарының қажеттілігі;

- жұмыс өнімділігі төмендейді;

- жұмысшылар үшін қысқы киімдер қажеттілігі;

- жұмысшылар және техникалар жұмыстары үшін қолайлы шарттардың болмауы;

- қажетті сапа қамтамасыз етуге шығындардың өсуі.

ТӨМЕНГІ АУА ТЕМПЕРАТУРАЛАРЫНДА ҚАЗЫҢДЫ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ҮЙІНДІ ТҰРҒЫЗУ

Жер жұмыстарын қыста орындау үшін арнайы тағайындалған ережелер талаптары:

- үйінді табаны ауа райының жылы уақытында дайындалуы қажет, үйінді тұрғызу жұмыстары басталар алдында үйінді табаны қар мен мұздан мұқият тазаланады;

- ауа температарасы – 10 0С-ге дейін болғанда, топырақ үйіндісін тұрғызуға арналған топырақтарды өңдегеннен соңғы нығыздауға дейінгі уақыт 2...3 сағаттан артпауы керек, ал ауа температурасы – 10 0С-ден – 20 0С-ге дейңн болғанда бұл уақыт 1...1,5 сағатқа дейңн қысқарады (жібіген топырақтардың қатуын болдырмау үшін);

- үйінді құрылысында топырақтарды нығыздау үшін торлы катоктар немесе таптағыш құралдар қолданылған болса, онда қатқан топырақтар бөлшектерінің өлшемдері 30 см-ден артпауы керек, ал пневмодөңгелекті және дірлдегіш катоктар қолданғанда – 15 см-ден артпауы керек;

- үйінді құрылысында топырақтарды соққылап таптағанда қатқан топырақтардың мөлшері жалпы салынатын топырақ мөлшерінің 30%-нан артық болмауы керек, ал жүріп нығыздағанда – 20%;

- қатқан бөлшектері бар топырақтарды құлама жиегіне 1 м қашықтыққа дейін жаюға болады;

- үйіндінің үстіңгі қабаттарына тек қана жібіген топырақтар жаюға рұқсат беріледі.

Бүйірлік қорлардан топырақ алу жұмыстарын қатқан қабат қалыңдығы 10 см-ге дейін болғанда немесе қыстың басында ауа температурасы 0 0С-ге жақын болған кезеңде жүргізуге болады. Басқа жағдайларда топырақтарды шоғырланған қорлардан немесе карьерлерден алу орынды.

Үйіндіні қыс кезеңінде тұрғызғанда топырақтарды нығыздауға ауыр катоктор немесе соққылы машиналарды қолдану керек.

Уплотнять грунт в зимних условиях следует тяжелыми катками или машинами ударного типа.

В качестве основных средств уплотнения следует применять катки на пневмошинах массой более 20-25 т при оптимальной влажности в соответствии с табл. 12.1.

Таблица 12.1

| Вид грунта | Влажность при требуемом коэффициенте уплотнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-0,98 | 0,95 | 0,90 |
| Пески пылеватые, супеси легкие, крупные | не более 1,35 | не более 1,6 | не нормир. |
| Супеси легкие пылеватые | 0,8-1,25 | 0,75-1,35 | 0,7-1,6 |
| Супеси тяжелые пылеватые, суглинки легкие и легкие пылеватые | 0,85-1,15 | 0,8-1,2 | 0,75-1,4 |
| Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые, глины | 0,35-1,05 | 0,9-1,1 | 0,85-1,2 |