Тема 5	Проектирование автомобильных дорог в районах подвижных песков.

5.1 ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ В ПЕСЧАНЫХ ПУСТЫНЯХ

Особенности климата и рельефа песчаных пустынь значительно усложняют условия строительства и эксплуатации дорог. Рельеф песчаных пустынь неустойчив. Чем выше скорость ветра у поверхности земли, тем более крупные частицы он перемещает (табл. XXXIII.5).

Обтекание ветропесчаным потоком неровностей песчаного рельефа сопровождается образованием участков местного повышения скоростей движения потока, завихрений, а также зон затишья. В зоне завихрения песок развеивается, а в зоне затишья откладывается.

Перемещение песчинок по направлению ветра вызывает общее движение поверхностных слоев песка в виде ряби. Постепенно поднимаясь по склонам песчаных холмов, песчинки после переноса через вершину скатываются и откладываются в зоне затишья с подветренной стороны. В результате этого песчаные холмы постепенно перемещаются по направлению ветра. Такие пески называют подвижными. Скорость перемещения песчаных бугров уменьшается с увеличением их высоты.

Различают следующие характерные формы рельефа песчаных пустынь, образующегося под воздействием ветра: барханы, барханные цепи, песчаные гряды, бугристые пески. Образование каждой из этих форм рельефа связано с определенными условиями перемещения песков, с силой и направлением господствующих ветров.

Барханами (рис. XXXIII.5, а) называют одиночные или расположенные группами песчаные холмы высотой до 3 – 5 м и более, шириной до 100 м, имеющие в плане форму лунного серпа с рогами, ориентированными по направлению ветра. Наветренный пологий склон в зависимости от крупности песка имеет крутизну 1:3 – 1:5, подветренный 1:1,5 – 1:2. Эта форма рельефа наиболее неустойчива и легко поддается действию ветра. Одиночные барханы образуются на окраинах сыпучих песков, на гладких, оголенных и плоских такырных и солончаковых поверхностях при относительно небольшом количестве поступающего песка.

Такырами называют ровные поверхности, покрытые твердым глинистым грунтом. Такыры располагаются преимущественно вдоль окраины песков и представляют собой сухое дно временных озер, образующихся при быстром таянии снегов или после проливных дождей. Оседающие из воды глинистые и илистые частицы с течением времени образуют плотный водонепроницаемый слой. После дождей такыры в течение нескольких дней бывают покрыты водой, а затем, когда вода испарится, глина растрескивается на отдельные плитки.