Тема 11	Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами.

Пересечения в одном уровне автомобильных дорог с железными являются очень опасными местами. Места их согласовываются с МПС.

Пересечения следует устраивать вне пределов станций и маневровых путей, на прямых участках пересекающихся дорог, под углом не менее 80°.

Пересечения дорог I-III категорий с железными дорогами следует проектировать в разных уровнях. На дорогах IV-V категорий такие пересечения допускают только при наличии трамвайного и троллейбусного движения, на участках железных дорог с движением скоростных проездов (более 120 км/ч), при большом числе пересекаемых путей, а также, если не могут быть удовлетворены требования к видимости.

На переездах через железную дорогу безусловное предпочтение отдается движению поездов. Поэтому технико-экономическое обоснование целесообразности устройства пересечения с железной дорогой в разных уровнях сводится к учету потерь от простоев автомобилей во время закрытия переезда и от снижения скорости транспортного потока на участках переезда.

Трасса дороги в районе путепровода должна удовлетворять требованиям к плавности, а на пересечениях в разных уровнях продольный уклон подходов к путепроводу не превышать 40‰. Нельзя отводить воду от дороги в водоотводную систему железной дороги.

На подходах к путепроводам через железную дорогу должны быть предусмотрены пешеходные и велосипедные (раздельные и совмещенные) дорожки.

На переездах в одном уровне водитель должен видеть проезжую часть на переезде с расстояния не меньше расчетного расстояния видимости. С этого расстояния он должен увидеть приближающийся поезд, когда он находится не ближе 400 м от переезда.

Машинист должен видеть переезд с расстояния не менее 1 км (рис. XIII.25). В случае необходимости должны быть устроены срезки видимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бабков В.Ф. Современные автомобильные магистрали. М, «Транспорт», 1974. 279с.

Гохман В.А., Визгалов В. М., Поляков М.П. Пересечения и примыкания автомобильных дорог. М., «Высшая школа», 1977. 310 с. / Проектирование и изыскание пересечений автомобильных дорог. М., «Транспорт», 1972, 232 с. Авт.: Е.  М.  Лобанов, В. М. Визгалов, А. П Шевяков и др.

Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог. ВСН 103-74. М.,. «Транспорт», 1975. 61 с. (Минтрансстрой СССР).