Тақырып 4

4.1 Автомобиль жолдарын тұзды және суарылатын аудандарда жобалау.

Тұзды топырақтардың түрлері мен таралуы, классификациясы; тұзды топырақтардың қалыптасу жағдайлары. Тұзды топырақтарының әсерлері. Тұзды топырақтардың жер төсеме тұрақтылығы мен жол төсеме конструкциясына тиетін әсері. Тұзды топырақтағы жолды трассалау принциптары мен іздену жұмыстарының ерекшеліктері.

4.2 Суарылатын аудандарда топырақтардың сулану жағдайының ерекшеліктері. Жолды трассалау мен оларды ирригайиялық-мелиоративтік тормен байланыстыру.жер төсемесі мен көлденең қималарға қойылатын талаптар.

5 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ТҰЗДЫ ТОПЫРАҚТА ЖОБАЛАУ.

5.1 Тұзды топырақты жерлерінің  ерекшеліктері.

Тұзды топырағы деп – 1 м. тереңдікте топырақ құрамында тез еритін /хлорлы, кальцийлі, магнийлі/ мөлшері 0,3% дейін тұздары бар жағдайды атайды.

Егер 1-2 м тереңдіктегі жер бетінде мөлшері 1% тезеритін тұздары бар болса – ол жағдайды тұздақтар «солончак» деп атайды;

«солончак» келесі 3 түрге бөлінеді:

- «Мокрые и корковые» - Топырақ сулары жер бетіне жақын орналасып, жер құрғағанда тұз бетіне шығып топырақ бетінде ақ таңба болып байқалады;

- «Пухлые» - жер астында тұздың кристал түрде орналасады/натрий сульфаты, магний сульфаты/;

- «Такыры» - жер беті құрғағанда жарылып қабыршықтанып астында хлор, сульфат және гипс болуы мүмкін;

Тұзды топырақ түрлері:

- Сульфатты – содалы – /орманды жайлаулар/ол тұздың құрамында - NaO, NaSO және NaSiO бар. Жоғарғы жазық тұздақтар «солончакта» құрамында олардың мөлшері 0,5-1,0% аспайды;

- Хлорлы – сульфатты - /жайлаулар/ топырақ құрамында NaSO пен NaCl мөлшері 2-3%;

- Сульфатты – хлорлы - /жартылай шөляйт/ топырақ құрамында хлорид пен сульфаттар мөлшері 5-8%;

- Хлорлы - /шөляйттер/ топырақ құрамында хлордың сульфаттан астам мөлшері байқалады.

Топырақ тұздану дәрежесі бойынша бөлінеді:

- Аз тұздалған;

- Орташа тұздалған;

- Көп тұздалған;

- Аса тұздалған.

5.2 Тұзды топырақтың жол төсеміне тиетін зиянды әсерлері:

Егер топырақ құрамында:

  - Mg SO, NaSO - мөлшері 1% болса – жамылғы 2-3 маусымда бұзылады /разрушение/;

  - NaCl, CaCl- мөлшері 5% болса бұзылмайды,

  - NaCl, CaCl, Mg Cl- мөлшері 3% дейін болса жер төсеме топырағында тұрақтылығы өсіп жасанды нығыздалады, бірақ мөлшері 8% - 10% болса тұрақсыз;

  - NaSO, Mg SO- мөлшері 2-5% болса топырақтың нығыздалуына кері әсер етеді.

5.3 Тұзды топырақтағы жол төсемінің құрылғылары;

Топырақ сулары терең орналасса тұзды топырақтағы жер төсеменің құрылғысын көлденең кескіндері үлгілері бойынша орындайды.

Резервы бар көлденең кескіндерді топырақ суларының тереңдігі 1м. асқан болса орындайды.

сурет 5.1 - Тұзды топырақта жер төсемені жобалау

а - резервы бар көлденең кескіндерді топырақ суларының тереңдігі 1м. асқан болса орындайды;

б – резервте су ағызу лотоктары орындалатын көлденең кескіндер;

в - резевтен суды ағузу қиындаса ені 1-2м. бермасы бар  көлденең кескін орындалады;

1- жолға деп бөлінген алан;

2 - өлшемі қажетті топырақ көмі бойынша алынған оезерв;

3 – үйінді құламасын беріктіру;

Жер төсемесі және жол жамылғыларын тұзды аудандарында жобалау қиындықтарын ескере отырып өте тұзды жерлерді айланып өту негізгі  мақсат.

Өсімдік түрі бойынша тұз түрін анықтау:

- кальцифиттар /карбонат/;

- гипсофиттар /сульфаттар, гипстар/;

- галофиттар /хлорид/.