Тақырып 5

5.1 Автомобиль жолдарын қозғалатын құмды аудандарда жобалау

Құмның көшуі мен құмды рельефтың пішіндері. Құмды шөлдің табиғи жағдайларының ерекшеліктері. Іздену жұмыстарын үйымдастыру ерекшеліктері, автомобиль жолдарын трассалау принциптары. Жер төсеме конструкциялары. Жолды құммен басылудан және құм ағудан қорғау шараларын жобалау.

6 АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫН ҚҰМДЫ АУДАНДАРДА ЖОБАЛАУ

6.1 Құмды аудан негіздері

- Құмды аудан негіздері.

- Трассаны белгілеу принциптары және жер төсемелерінің құрылғылары.

- Құмнан қорғау.

- Құммен қатты басылады – 1м – 20- 30м;

- Орташа басылады – 1м - 10 м;

Құмды рельефтың түрлері: грядовые пески, барханы, барханные цепи, песчаные гряды, бугристые пески.

БАРХАНДАР – биіктігі 3-5 м немесе одан жоғары, ені 100м дейін баратын бір-бірден  немесе топтанып орналасқан құм төмпелері. Рельефтың осы формасы желмен қозғалып өте тұрақсыз деп саналады;

БАРХАНДЫҚ ТІЗБЕК – жыл бойы жел екі рет /қыс, жаз/  бағытын өзгерткен кезде , желге көлденең пайда болатын төмпелер. Төмпенің жоғарғы жағының ені 10-12 м, биіктігі 10-15 м, ұзындығы  ℓ = 2 км. төмпелер аралары 10-15 м ден 150 м дейін барады;

ҚАТАРЛЫ ҚҰМДАР – маусым бойынша бағыты өзгеретін желдер арқылы пайда болатын төмпелер, олар жел бойымен параллель бойынша орналасқан ұзындығы ℓ = 2 - 3км, аралары 150-200м.;

20

ҚҰМДЫ ҚАТАРЛАР – құмды рельефтың сонғы қалыптасқан формасы, жел енді төмпенің тек жоғарғы жағын  қозғап ұшыруы мүмкін;

ТӨМПЕШІК ҚҰМДАР – биіктіктері 6-8 м өсімдіктермен беріктелген әр түрлі пішінді төмпелер;

Құмның қозғалуына әсер ететін факторлар:

- жел жылдамдығы;

- құмның түйіршіктік құрамы;

- құмның ылғалдығы;

- құмның тығыздығы;

- Құмның өсімдіктермен тұрақталып беріктілу дәрежесі.

6.2 Трассаны белгілеу принциптары.

Трассаны жобалауда аса көңіл бөлінетін жағдайлар:

- Өсімдіктерді сақтап қалу;

- Табиғи рельефты сақтап қалу;

- Жолды аласа үйінді қылып жобалау;

- Топырақты басқа жақтан жеткізу;

- Жол бойында резервтерді орындамау.

Трассаны жобалауда міндетті түрде  «жел раушанын» қолдану қажет.

МАҚСАТЫ:

- құммен аса басылатын жол учаскілерін анықтау үшін;

- құммен куресу шараларын белгілеу үшін.

6.3 Құмнан қорғау шаралары

- Жолдың жер төсемесін аласа 0,5-0,6м, құлама еңістіктері 1:4-1:5 қылып үйінді түрде  орындайды;

- Егер резервты қолданатын болса, оларды таяз қылып тереңдігі 0,2м дейін, жолдың ық жағында орналастырады.

- Егер үйінді бархандақ ұсақ құмнан орындалса құлама еңістігі 1:2 деп орындалады;

- Жер төсеме және құламаларда байланыс қасиеті жоғары топырақтан қалыңдығы 10-20 см. қабат орындалады. Оның мақсаты: құмды ұшып шашілуінен қорғау және оны жол төсемесіндегі тасты материалдарынан қорғау.

21

6.4 Жер төсемелерінің құрылғылары.

сурет 6.1 Қозғалмалы құм аймақтарында үйінді құламасын беріктіру.

1- құмнан орындалған үйінді; 2- қалыңдығы 10-30см. байланыс қасиеті жоғары топырақтан орындалған қорғау қабаты; 3- жол төсемесінің негізі; 4- жамылғы.

сурет 6.2 – Құмды аймақтағы үйінділердің көлденең кескіндері.

а- үйінділер; б- аласа үйінділер.

1- жолға бөлінген аланның шекарасы; 2- қалыңдығы 10-20см. қорғау қабаты; 3 - өлшемдері үйінді биіктігі бойынша салынған «резерв»; 4 – тереңдігі 0,2м кем жоспарлау.