Тақырып 7

7.1 Автомобиль магистральдерін жобалау артықшылықтары.

Автомобиль магистральдеріне қойылатын талаптар. Классификация. Көлденең қималар. Бөлу жолағының конструкциясы. Автомобиль магистралінің бойлық бейнесі.

7.2 Автомобиль магистралін жазықтықтағы тұзулігі, ландшафттық жобалау мен клатойдалық жобалау.

- АВТОМАГИСТРАЛЬДЕРДІ ЖОБАЛАУ

7.1 Автомагистральдердің ерекшеліктері

Жергілікті көліктер мен қарсы жүрген автомобильдерден кедергі тимей, алыс қашықтыққа жолаушылар мен жүктерді жөғары жылдамдық және жөғары жиілікпен тасымалдауға арналған жолдары автомобильдік магистральдері деп аталады.

Автомагистральдерге қойылатын талаптар:

- Қарсы жүрген көліктерге бөлек жүру бөлігін орындау;

- Бір денгейдегі жол қиылыстарын орындамау;

- Негізгі көліктер легіне қосылған немесе ол лектен бөлінген көліктер әсерін төмендету;

- Магистральге төмен жылдамдықпен жүретін көлік құралдары мен жаяу жүрушілерді жібермеу.

- Автомагистральдердің  ортасында кең бөлу жолағы бар екі жүру бөлігі орындалады.

- Жүру бөліктерінің әр қайсында біркелкі  бағыттағы қозғалыс орындалып басып озу қарастырылған. Сондықтан жүру бөлігінде ең азы екі жолақ орындалады.

- Таулы жерлерде автомагистральдің екі жүру бөлігін екі деңгейде орындауына болады.

- Магистральдерді ұсақ ел мекендерге кіргізбей, айланып өткізу немесе олармен магистраль үстіндегі көліктер жүретін көпір арқылы  байланыстыру.