Мазмұны

|  | Кіріспе | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жалпы түсініктер | 7 |
| 2 | СӨА негізгі техникалық сипаттамалары | 8 |
| 3 | Сандық өлшеуіш аспаптардың қателіктері | 9 |
| 4 | Үздіксіз шамалардың дискреттік түснігі | 14 |
| 5 | Үздіксіз шамалардың дискретті шамаға қайта түрлену түрлері | 16 |
| 6 | Уақыттық интервалдарды өлшеу,сигналдардын жиіліктік фазалық жылжуы | 19 |
| 7 | Аналогты-сандық түрлендіргіштер | 21 |
| 8 | Аналогты-сандық түрлендіргіштер | 25 |
| 9 | Сандық вольтметрлер | 32 |
| 10 | r, c, l параметрлерінің сандық өлшегіштері | 38 |
|  | Әдебиеттер | 41 |

КІРІСПЕ

«Электронды өлшеу техникасы» пәні мамандықтың негізгі пәні болып табылады.

Пәнді оқыту мақсаты:

- Жалпы техникалық сипаттағы және ғылыми білімды тереңірек оқыту, жоғарғы дәрежелі білімнің негізі ретінде;

- Білім негізін құру, жоғарғы дәрежелі білімді меңгеру ушін;

- Өлшеу амалдарында, электірлі өлшеу аспаптарында және автоматты басқару элементті жуйелерінде мамандарды өндірістік және ғылыми жұмыстарға дайындау;

- Электірлі өлшеу құрылғыларының  құрастыру принциптарын және құрылысын зерттеу;

- Схемотехниканы және электірлі өлшеу аспаптарының байланысу құрылыс түрлерін және сол аспатың орта және үлкен интеграциалы заманауи интегралды схеманы микропроцессорлар мен микроконтроллердің қатысуымен қарастыру;

- Мамандықтың келесі пәндерін оқуға жағдай жасау;

Пәнді оқуға тапсырмалар:

- Орта және үлкен дәрежелі интеграциалы өлшеу аспаптарында, микропроцессорлы жүйелерде, автоматты басқару жүйелерінде, сандық электронды байланысу құрылыс түрлерін және мүмкіндіктерін қарастыру.

- Өлшеу аспаптарында және автоматты жүйелерде қолданылатын схемотехниканы, қаситеттерін және сол интегралды схема параметрлерін зерттеу.

- Студенттің пәнді оқу барысында алған білімдерін өздері қолдануға және тереңірек оқуға үйрету.

- Өлшеу жасау кезінде өлшеу аспаптарын қолдану жолдарын дамыту.

- Анализ жасауда және өлшеу аспаптарымен жұмысты компьютерлік программаларды қолдану арқылы жолдарын дамыту.

1 ЖАЛПЫ ТҮСІНІКТЕР

Өлшенетін шамалар ұқас және дискретті болуы мүмкін.

Өлшенетін шамалардың басым көпшілігі ұқсас, яғни өлшеу диапазонында шексіз көп мәнге ие және уақыт бірлігінде үздіксіз болып келеді.

Дискретті шаманың ұқсас шамадан айырмашылығы, ол өлшеу диапазонында мәндердің шектеулі санына ие. Мұндай шамалардың сандық мәнін олардың дискретті бөліктерін тікелей есептеу арқылы анықтауға болады, бұл дискретті шамаларды өлшеуде үлкен артықшылықтар береді.

Бұл артықшылықтар ұқсас шамаларды дискретті шамаларға жасанды түрде түрлендіру мәселесін көтерді, ол арнайы өлшегіш түрлендіргіштер – сандық өлшеуіш аспаптарда орындалады. Осылайша, ұқсас шамаларды өлшеуге арналған аспаптар көрсеткіштері өлшенетін шаманың үздіксіз өлшеу қызметі – ұқсас өлшеу аспаптары (оларда өлшенетін шаманың сандық мәні аспаптың шкаласы бойынша анықталады) болатын ұқсас және өлшенетін ұқсас шамасы алдын-ала дискретті формаға түрленетін – сандық өлшеуіш аспаптар (СӨП) (өлшеу нәтижесі сандық таблода сан түрінде көрсетіледі)  болатын сандық болып бөлінеді. Табиғи-дискретті шамаларды өлшеуге арналған өлшеуіш аспаптар тек сандық болады.

Атап өтер жайт, өлшеу нәтижелерін ұсынудың сандық формасы ұқсас формадан әрқашан жақсы бола бермейді. Мысалы, теріп басылған сандардың бағанасы диаграммада жазылған үздіксіз қисық сызықтан көрнекі көрінбейді. Қандай да бір шаманың өзгеру динамикасын ұқсас аспаптың көмегімен де қадағалап байқау да ыңғайлы болады.

Мамандардың болжамы бойынша, электронды өлшеу техникасының ұқсас және сандық тармақтары параллель дамитын болады. Бұл пәнде тек сандық өлшеуіш қондырғылар ғана қарастырылады.

Сандық өлшеуіш қондырғы (СӨҚ) дегеніміз өлшенетін шама кванттау және сандық кодтау нәтижесінде автоматты түрде өлшенетін шаманың мәнін көрсететін кодты сигнал болып берілетін өлшеу қондырғылары.  СӨҚ сандық өлшеуіш аспаптар (СӨА) және ұқсас-сандық түрлендіргіштер (ҰСТ) болып бөлінеді.

СӨА – өлшенетін шаманы тіркейтін автономды қондырғылар.

ҰСТ есеп беру немесе тіркеу қондырғылары жоқ, СӨА немесе күрделі ақпараттық-өлшеу жүйелерінің (АЖӨ) бір бөлігі болып табылады; өлшеу нәтижесі кодты сигнал түрінде беріледі.

Бірқатар сандық автоматты аспаптарда статикалық қателіктерге жол бермеу үшін үлгілі шама бойынша аспапты автоматты түрде оқтын-оқтын калибрлеу және тексеру қарастырылады.

СӨА сандық санау қондырғыларынан басқа компьютерлер мен тіркеуші қондырғылардың кіру параметрлеріне бейімделген код түріндегі шығуы бар.

Сандық санау СӨА үшін ғана міндетті емес. Мысалы, бірқатар аспаптардың (кедергілердің декадалық қораптары бар, қолмен теңестірілетін белдіктер, өтемдеуіштер және т.б.)  сандық санау қондырғылары (ССҚ) бар, бірақ олар СӨА жатпайды.

Өлшенетін шама үздіксіз (Н), яғни белгілі бір диапазон шегінде бір-бірінен айырмашылығы аз шексіз көп мәнге және санаулы мөлшердегі дискретті мәндерге (D) ие, олардың әрқайсысының тиесілі коды (К) бар.

СӨҚ бір ғана ортақ ерекше белгісі түрлендіру автоматизмі.

СӨҚ артықшылықтары: санаудың ыңғайлығы және дұрыстығы, өлшеу нәтижелерінің нақты болуы; тез жұмыс істеуі; өлшеу үрдісін автоматтандыру мүмкіндігі; өлшеу нәтижелерін тіркеудің және оларды компьютердің көмегімен өңдеу ыңғайлығы.

2 СӨА НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өлшенетін шамалар. Кез-келген өлшеу аспабы туралы білу қажет бірінші нәрсе – оның қандай физикалық шаманы (немесе қандай физикалық шамаларды)  өлшейтіндігін білу.

Өлшеу диапазондары. СӨА көптеген модельдерінде (қалқан аспаптардан басқа) жалпы диапазон бірнеше диапазондардан тұрады, олардың шекті мәндері көрсетілген. Қажетті өлшеу диапазонын таңдау қолмен немесе автоматты түрде жүргізіледі. Диапазондарды ауыстыру кезінде сандық санау қондырғысындағы үтірдің орналасқан жері өзгереді.

Сезгіштік (дискреттіктің бірлік мәні, квант). «Сезгіштік» термині бұл сипаттамада кеңінен таралған, бірақ сәтті емес: әдетте сезгіштік деп Y шығу шамасының X кіру шамасына қатынасын айтады (немесе жалпы жағдайда  dY/dX). Бұл жағдайда дискреттік бірлігіне келетін өлшенетін шаманың мәні  (яғни дискреттік бірліктің мәні) айтылады. Бұл сипаттаманы белгілеу үшін анағұрлым қысқа термин «квантты» пайдаланамыз.

Шешуші қабілет. Кез-келген СӨА-да оларды жобалау кезінде ондық разрядтардың белгілі бір мөлшері қарастырылған. Егер барлық разрядтарда 0-ден 9-ға дейінгі сандарға сәйкес келетін барлық он мүмкінді күйлердің барлығы пайдаланылатын болса, сандық санау қондырғысында (ССҚ) индекстелетін Nтах ең үлкен сан үш разрядта 999 тең, төрт разрядта 9999 тең және т.с.с. Алайда кейбір СӨА-да көбінесе бір немесе екі бас разряд толық емес болып келеді. Мысалы, бас разрядта 0 және 1 сандарына сәйкес келетін екі күй ғана болуы мүмкін, ал қалған үшеуінде барлық он күй болады. Бұл жағдайда  Nmax = 1999.

Нұсқамалы аспаптардың аналогы бойынша Nmax санын көбінесе ауыспалы мағынасында «сандық шкаланың ұзындығы» деп те атайды. Нақтылығы төмен қарапайым СӨА, мысалы, қалқанды СӨА, ең «қысқа шкалаға» ие, бірақ олардың өздерінде де әдетте үштен кем емес толық ондық разрядтары болады, яғни  Nmax =999. Сөйте тұра, нақтылығы жоғары сандық жиілік өлшеуіштердің бірегей модельдерінде Nmax  = 999 999 999 қол жеткізілген.

Кванттардың мөлшері Nq   егер  K=l болғанда, Nmax -қа сәйкес келеді.    Жалпы жағдайда

Nq=Nmax / k.

Nq саны (немесе k=1 болғандағы Nmax) аспаптың шешуші қабілетін анықтайды, оны қатынас түрінде белгілейді, мысалы: 1:119 999.

Әдетте толық емес бас немесе екі бас разрядтарда диапазондардың номиналды мәндері  сәйкес болады. Nmax -мен салыстырғанда арттыру диапазондардың  қалқанын жасайды.

және Nmax сандары барлық диапазондарда біркелкі болып қалады: олар осы әрбір диапазонда  , Хтах және q –мен қарапайым қатынастармен байланысты

Дәлдік – СӨА қосқанда, кез-келген өлшеуіш аспаптың аса күрделі және көпқырлы сипаттамасы. «Дәлдік» деген сөздің өзі сан түрінде әртүрлі қателіктермен көрсетілетін сипаттамалардың тұтастай кешенінің қысқаша атауын білдіреді. Әдебиетте дәлдіктің қателікке кері санды білдіретін мөлшерлі сипаттама ретіндегі анықтамасы да кезігеді (қателік аз болған сайын, дәлдік жоғары болады). Бұл анықтама кеңінен тарала қойған жоқ.

3 САНДЫҚ ӨЛШЕУІШ АСПАПТАРДЫҢ ҚАТЕЛІКТЕРІ

Кез-келген шаманы өлшеудің нәтижесі өлшенген шаманың ақиқат мәнінен айырмашылығы болады. Өлшеу нәтижесінің өлшенетін шаманың ақиқат мәнінен ауытқуы өлшеудің қателігі деп аталады.

Өлшеу қателіктері өлшеу аспаптарының қателіктерімен де, сыртқы әсер ететін шамалардың әсерімен де, өлшеу нәтижесін дұрыс бекітпеумен және басқа да факторлармен байланысты. Олай болса, өлшеу қателігін өлшеу құралдарының қателігінен аз мөлшерде алу мүмкін емес.

Берілген аспаппен өлшеу нәтижесін аспаптың өз қателіктерінен айырып алған жөн. Мысалы: меңзері бар аспаппен өлшеу нәтижесінің қателігі аспаптың қателігі мен санаудың субъективті қателігінен тұрады. СӨА-та бұл құрамдас бөліктер жоқ (объективті санау), бірақ басқалары бар. Нәтиженің қателігі динамикалық және статикалық құрамдас бөліктерден тұрады, бұл жерде алғашқысы аспаптың қасиетіне ғана емес, сонымен қатар зерттелетін сигналдың уақыттағы мінез-құлқына да байланысты. Аспаптың өзіне дәлдік сипаттамасын берген кезде әдетте тек статикалық қателіктерді ғана айтады, ал аспаптың динамикалық қасиеттерін қандай да бір стандартты кіру сигналы (секіріс, синусоид) ретінде немесе басқа да формаларда сипаттайды (СӨА үшін – бір секундтағы өлшеу мөлшері немесе бір өлшеу циклінің уақыты).

Осылайша, нәтиженің қателігі динамикалық құрамдас бөліктердің есебінен аспаптың қателігінен артық болуы мүмкін. Тағы бір мысал: вольтметрдің кіру кедергісінің ақырғы мәнімен шартталатын кернеуді өлшеудің әдістемелік қателігі өлшеу нәтижесінің қателігіне жатады, бірақ вольтметрдің өзінің қателігі болып саналмайды.

Жоғарыда атап өткендей, кез-келген өлшеу Н үздіксіз шаманы Д дискретті шаманың ең жақын деңгейіне дейін дөңгелетумен түйіндестірілген. Дөңгелетудің өзі – белгілі бір қателікті білдіреді, бірақ ұқсас аспаптарда бұл қателіктерге адам жол береді, оның мөлшерлік сипаттамалары субъективті, сондықтан әрине, оны аспаптың қателігіне емес, өлшеудің қателігіне жатқызған жөн. НДК түрлену үрдісі автоматты түрде болатын СӨА-да бұл қателік дұрыс және аспаптың статикалық қателігінің құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады.

Оны дөңгелектеу қателігі деп немесе кванттау қателігі немесе дискреттік қателігі деп атауға болады. Біз соңғы атауына тоқталайық. Дискреттік қателіктен басқа СӨА жалпы статикалық қателігі сонымен бірге «аспаптық» (немесе «аппаратық») құрамдас бөліктен, дәлірек айтсақ,– аспап элементтерінің жетілдірілмеуінен, идеалды еместігінен бастап көптеген құрамдас бөліктерден тұрады. Төменде біз бұған элементтердің емес, аспаптың құрылымдық сызбасының жетілдірілмеуіне байланысты құрамдас бөліктерді де жатқызуға болатындығын көреміз, сондықтан құрылымдық сызбасын жетілдірген кезде оның алдын алуға болады.

Қателіктерді дұрыс бағалау үшін, олардың шығу тегін анықтап алған жөн. Өлшеу қателіктерін бірқатар белгілеріне:  өрнектелу формасына, шығу себептеріне, көріну сипатына, қолдану шарттарына және басқа да белгілеріне қарай жіктейді.

Өрнектелу формасы бойынша өлшеу қателіктері абсолютті және салыстырмалы болып бөлінеді. Өлшенетін шаманың бірлігімен берілген өлшеу қателігі өлшеудің абсолютті қателігі деп аталады. Ол төмендегі формуламен анықталады:

мұндағы  xизм– өлшеу кезінде алынған мән;  x – өлшенетін шаманың ақиқат мәні.

Өлшенетін шаманың ақиқат мәні белгісіз болып қалатындықтан, тәжірибеде өлшеу қателігінің жуықталған бағасын ғана табуға болады.

Бірақ абсолюттік қателік, егер оны өлшенетін шамамен салыстырмаса, өлшеудің шынайы дәлдігін бере бермейді. Сондықтан өлшеу сапасын салыстырмалы қателік – абсолютті өлшеу қателігінің өлшенетін шаманың ақиқат мәніне қатынасымен сипаттаған ыңғайлы.

мұндағы  хg  – өлшенетін шаманың шынайы мәні.

Салыстырмалы қателік пайызбен көрсетілуі мүмкін:

Салыстырмалы өлшеу қателігі өлшеу сапасын сипаттайды: ол аз болған сайын, сапасы жоғары болады.

Өлшеу әдісінің қателігі (әдістемелік) – өлшеу әдісінің жетілдірілмеуінен туындайтын өлшеу қателігінің құрамдас бөлігі. Оларға өлшеу құралының өлшенетін буынға ықпалынан туындайтын құрамдас қателіктер жатады.  Мысалы, ЭДС қуат көзін ақырғы кіру кедергісі бар вольтметрмен өлшеу қателіктері.   Басқа әдіспен өлшеу кезінде, мысалы, нольдікпен, бұл қателікке жол бермеуге болады. Әдістемелік қателіктерге көбінесе нақты өлшеу нысанының қабылданған үлгісіне байланысты қателіктерді де жатқызады.

Инструменттік өлшеу қателігі – қолданылатын өлшеу құралдарының қателігіне тәуелді өлшеу қателіктерінің құрамдас бөлігі.

Өлшеу құралдарының қателіктерін өлшенетін шамалар мәніне тәуелділік сипатына қарай аддитивті және мультипликативті қателіктерге бөледі.

Аддитивті қателік өлшеу құралының кіру шамасының мәніне байланысты емес. Ол аспап меңзерінің жылжуынан, термоЭДС әрекетінен және салыстыру контурларындағы кезеуден, электронды күшейткіштердегі нольдің ығуынан пайда болуы мүмкін.

Мультипликативті қателік х кіру шамасының мәніне байланысты болады және өлшеу құралының S сезгіштігінің өзгеруінен туындайды.

Сонымен, СӨА жалпы статикалық қателігі дискреттік қателіктерден және инструменттік қателіктерден тұрады.

Дискреттік қателікті қарастырайық. Уақыт-импульсты өлшеу әдісін алайық. Екі міндетке назар аударайық: а) дабылдар 1 және 2 (3.1а сурет) синхрондалмаған, яғни олардың уақытқа өзара орналасуы ықтиярлы; б) 1 дабылы өзгерген жоқ, ал 2 дабылдағы импульстың ұзақтығы шексіз көп мәндерді қабылдай алады – бұл үздіксіз шама (H). 3.1а) суретте 1 және 2 дабылдың кейбір жағдайларда ең нашар өзара орналасуы және t мен Т0 арасындағы қатынас көрсетілген (t -  Т0  кезеңдердің тұтас мөлшеріне тең).

3.1 сурет - Дискреттік қателік

Шынымен де, бұл жағдайда 2 дабылының ығысуы және t ең аз өзгерістері үш нәтиже: N—1; N; N+1 беруі мүмкін. t мәні өзгермейтін болғандықтан, бұл ±q абсолютті қателік туындауы мүмкін дегенді білдіреді.

Бұл жерде жоғарыда аталған екі фактор әсер етеді: біріншіден, 1 және 2 дабылдарының  асинхрондылығы; екіншіден, t үздіксіз шаманы NT0 дискретті шаманың ең жақын деңгейіне дейін дөңгелектеу. Бірінші фактор құрылымның кодқа түрленуі t жетілдірілмеуіне байланысты, сондықтан бұл құрылымды жетілдіре отырып, оны жоюға болады (3.1б сурет). Мұнда t уақыт интервалының басы 1 дабылының 1-0 ауысуымен Қосу импульсы шебінен кейін алғашқы болып анықталады (3.1в сурет), ал импульстардың санауышына 0-1 ауысулар әсер етеді. Мұнымен тек синхрондауға ғана емес, сонымен қатар тек екінші фактор - t ең жақын деңгей NT0  дейін дөгелектеу ғана қалатын 1 және  2 дабылдарының өзара орналасуына қол жеткізуге болады, бұл ±0,5q шегінен шықпайтын абсолютті қателікке алғышарт болады. Бұл таза күйіндегі дискреттіктің қателігі. 3.1г суретте барлық инструменттік қателіктер болмаған кезде сандық вольтметрдегі Nq өлшеу нәтижесінің U өлшенетін шаманың мәніне тәуелділігі, сондай-ақ д дискреттіктің абсолютті қателігінің U- тәуелділігі көрсетілген. Төменде көріп отырғанымыздай,

д = - 0,5q0,5q;      д таx=±0,5q.

Дискреттіктің салыстырмалы қателігі бұл жағдайда сәйкесінше келесі формулалармен анықталады:

;

Атап өтер жайт, алдағы уақытта дискреттіктің қателігі дегенді жалпы жағдайға, яғни таx=± 1q деп түсінетін боламыз.

Инструменттік қателіктерге аддитивті, мультипликативті және сызықты емес қателіктер жатады.

Инструменттік қателіктер қолданылатын құралдардың қателіктеріне байланысты болады.

Өлшемдеудің дәлсіздігі, конструктивті жетілдірілмегендік, пайдалану барысында аспап сипаттамаларының өзгеруі және т.б. өлшеу құралының негізгі қателіктерінің себебі болып табылады. Абсолютті және салыстырмалы инструменттік қателіктердің өлшенетін шамаға тәуелділігі  3.2-3.4 суреттерде көрсетілген.

3.2сурет - Мультиплекаторлы қателік

3.3 сурет - Адитивті қателік

3.4 сурет - Сызықтық емес қателігі

4 ҮЗДІКСІЗ ШАМАЛАРДЫҢ ДИСКРЕТТІК ТҮСНІГІ

Үздіксіз шама x(t) дегеніміз берілген диапазонда белгілі бір уақыт интервалында уақыт сәттерінің шексіз үлкен мөлшерінде мәндердің шексіз үлкен мәніне ие болатын шама.

Дискретті дабыл дегеніміз ақпарат оны беруге пайдаланылатын шамалардың өлшемінде емес, ондағы дабылдардың тиісті мөлшерінде, олардың өзара орналасуында және т.б. берілген, бұл ретте дискретті дабыл үздіксізге қарағанда, мәндердің белгілі бір ақырғы санына ие бола алады.

Дискретті шама уақыт бойында үздіксіз (дискреттелген) немесе (және) мәні бойынша үздікті  (квантталған) болуы мүмкін.

t1

x1

x

t

x(t)

Рисунок 4.1 непрерывная величина

Дискреттелген шама уақыт бойында үздікті болып табылады. Шамалардың мәндері уақыттың тек белгілі бір (алдын ала белгілі) сәттерінде ғана нольден өзгеше болады. Үздіксіз шаманың дискреттелген шамаға түрлену үрдісі дискреттелу деп аталады. Дискреттелудің ең жақын сәттерінің арасындағы Δt уақыт аралығын дискреттелу адымы деп атайды. Дискреттелу адымы біркелкі де, біркелкі емес те болуы мүмкін.

Δt

t1

x1

x

t

4.2 сурет - Дискреттелген шама

Квантталған шама мәніне қарай үздікті болып табылады. Берілген диапазондағы шамалардың мәні мәндердің ақырғы санын қабылдайды. Үздіксіз шаманың квантталған шамаға түрлену үрдісі кванттау деп аталады.

x

x1

t1

Δx

t

4.3 сурет - Квантталған шама

Кванттау үрдісінде үздіксіз шаманың ағымдағы мәні ең жақын тіркелген мәнімен ауыстырылады, ол алдын-ала белгілі болады. Кванттаудың екі ең жақын мәндерінің арасындағы Δt айырмашылық кванттау сатысы деп аталады. Кванттау сатысы тұрақты да, өзгеріссіз де болуы мүмкін.

Үздіксіз шама бір мезгілде дискреттелген де, квантталған да болуы мүмкін.

Δt

Δx

x

t

4.4 сурет - Дискреттелген және квантталған шама

Аналогты шама деп қандай да бір қайталама шаманы атаймыз, оның барлық мәндері үздіксіз (бастапқы) шама мәндерінің үздіксіз функциясы болып табылады.  Егер бастапқы шама үздіксіз болса, ұқсас шама да үздіксіз болады. Бірақ егер алғашқы шама дискретті болса, ұқсас шама да дискретті болады.

Сандық дабыл – дискретті дабылдың жеке алған жағдайы, оған тиісті ақпарат сан түрінде беріледі.

Кодтау (шифрлеу) – сандық мәндер ережелерінің белгілі бір жүйесі бойынша цифрлар комбинациясы түріндегі квантталған шама алу.

Дабылды қалпына келтіру үшін төмендегі шарттың орындалуы қажет:

мұндағы Δt – дискреттеу уақыты, fв – кіру дабылының жоғарғы гармоникасының жиілігі.

5 ҮЗДІКСІЗ ШАМАЛАРДЫҢ ДИСКРЕТТІ ШАМАҒА ҚАЙТА ТҮРЛЕНУ ТҮРЛЕРІ

Кез-келген Х шамасы в шамасына турленуіне болады;

уақыт   интервалы, Y—;

қысқа импульстердің жүру жиілігі, У = f ;

тұрақты токтың электрлік напряжениясы,Y=U ;

бүрыштық немесе сызықтық ауысуY=a или У = l.

Xті Y түрлендірудің және схемалық шешімдерінің көптеген түрлері бар

Өлшеу аспаптарының құрлымдық сұлбалары әр турлі,бірақ өлшеу аспабында жасалған өлшеу тәсәліне қарай негізгі екі құрлымдық сұлбаларға бөлінеді:тікелей қайта түрлендіру және компенсациялы кайта түрлендіру (компенсационного).Құрлымдары бойынша бұл сұлбалар қателік нәтижелері бойынша және жеке қайта түрлендірушілердің қателігіне карай ажыратылады.

ҚАЙТА ТУРЛЕНДІРУ ӘДІСТЕРІ

ТІКЕЛЕЙ ҚАЙТА ТУРЛЕНДІРУ

КОМПЕНСАЦИЯЛЫ ҚАЙТА ТУРЛЕНДІРУ

АУМАҚТЫҚ

САНДЫИМПУЛЬСТІ

УАҚЫТ-ИМПУЛЬСТІ

ЖИІЛІКТІК ИМПУЛЬСТІ

АМПЛИТУДАЛЫҚ

КОДТЫИМПУЛЬСТЫҚ

5.2 сурет - Түрлендіргіштін структуралық схемасы

Тікелей түрлендергіштен негзгі айырмашылыгы,ол кірістен шыгыска карай түрлендіру тікелей бағытта жүреді.кері бағытта түрлену жүрмейді

5.3 сурет - Түрлендіргіштін структуралық схемасы

Келтірілген негізгі айырмашылығы, У шығысы кері бағыттағы  XY түрленеді. Х кірісі оны толығымен тенестіреді.сонын нәтежиесінде ΔX кірісінін тек азғантай болігі гана тиесілі болады.ягни кері байланыс колданылады.

Негізгі тенестірудін касиетіне негізгі кері байланыстын бар болуын жаткызады

5.3 сурет - Аспаптың тепе- теңдік түрленуінің(компенсациондық)  структуралық схемасы

Сандық импульсті түрлендірудін барысында өлшенетін электрлік шама импульстерге түрленеді,импульс саны берілген әр мәнге цифрлы есептеуішпен есептелінеді.

Сандық импульсті түрлендірудін барысында өлшенетін электрлік шама  электрлі сигналдардын жиынына түрленеді.олардың жиілігі белгілі бір уакыт интервалымен берілген шамамен цифрлы есептеушпен есептеледі.

Уақыт импульсті түрлендіруде өлшенетін электрлік шама уақыт интервалына түрленеді.онын ұзақтығы интервалды белгілі периодта тіректік  жиіліктік импульстармен және сол импульстарды санаумен анықталады.

Амплитудалық түрлендіруде өлшенетін электрлік шама амплитуда электрлік сигналға түрленеді.оның мәні бір мезетте тіректік электрлік шамаларды терумен анықталады.

6 УАҚЫТТЫҚ ИНТЕРВАЛДАРДЫ ӨЛШЕУ,СИГНАЛДАРДЫН ЖИІЛІКТІК ФАЗАЛЫҚ  ЖЫЛЖУЫ

6.1 Цифрлы өлшеуіштердің уақыттық интервалы

Уақыттық интервалдарды  өлшеу әдісіне уақыттық импулстік әдіс жатады.бұл әдістің мағынасы тіректік жиіліктін импульстерін белгілі уақыт аралығында саанау арқылы анықталады.

6.1 суретінде уақыттық импульстік схеманың құрылымдыұ сүлбасы берілген,ал 6.2 кернеу эпюрлері және онын жұмысы айтылады

6.1сурет - Уақыт- импульстік өлшеудің структуралық схемасы

Ф1 және  Ф2 кіріс   сигналдарынан «старт» пен  «стоп» импульстарын құрайды.  интервалынын басы мен аяғы Тг триггерімен құрылады.тригер уаұытша  кілтін ашады.ол СЧ есептеуішін белгілі бір  периодымен өткізеді.ол ЦОУ да корсетілген.

,

, болса

.

Стоп

Старт

ЦОУ

Ф2

Ф1

Тг

Кл

ГОЧ

СЧ

Стоп

Старт

ЦОУ

Ф2

Ф1

Тг

Кл

ГОЧ

СЧ

6.2 сурет - Кернеу эпюрі

Гц, болғанда

.

Өлшеу қателіктері:

А) ГОЧ  жиілігіне қатысты тұрақсыздық.дәлдікті көтеру үшін ГОЧ ретінде термотестіленген кварцтық генераторлады қолданады.

Б) дискреттілік қателігі.  периодты импульстер санымен есептеледі

Уақыттық импульстік тірлендірудің дискреттілік кателінің пайда болу мен колемін қарастырайық. 6.3. суретінде түрлендіруді  шамасы анықтайды, , мұнда  и нақты уақыттық кескін ретінде импульстердін басы мен аяғында  интервал арасында болады.

6.3 сурет -  Дискретті қателіктің процессі

и  шамалары импульстерді тиянақсыз санайтын болса кез келген мәнді қабылдауы мүмкін және  аралығында жатады.

Дискретті қателіктің абсолютті мәні

.

Максималды қатысты қателік

.

Циифрлы жиілік өлшеуіштері

Қазіргі уақытта жиіліктік импульстік әдіс кеңінен қолданылады.бұл әдіс  t  аралығында периодты сигналды санаумен есептелінеді.Жиілік бүл уақыт аралығында озгеруі мүмкін,сондықтан ол орташа мәнді интервал болып саналады.

.

7 АНАЛОГТЫ-САНДЫҚ ТҮРЛЕНДІРГІШТЕР

7.1 сурет- Аналогты – сандық түрлендіргіш

Резисторлар кедергілерін кілт жабық тұрғанда олар арқылы разряд салмағына сәйкес келетін тоқ өтетіндей етіп таңдайды. Кілт оған сәйкес келетін кіріс сөзінің биті бірге тең болғанда жабық тұру керек. Шығыс тогы мынадай қатынаспен анықталады:

7.2 сурет -   Тоқтарды қосқандағы ЦАТ (цифрлі-аналогты түрлендіргіш)

ЦАТ жоғары разрядтылығы кезінде резисторлар жоғары нақтылықпен сәйкестенуі керек. Нақтылық бойынша одан да қатаң талаптар үлкен разрядты резисторларға қойылады, себебі олардағы тоқ шашылуы кіші разрядты резисторлар тогынан аспауы керек. Сондықтан, кедергі шашылуы k разрядында DR / R=2–k  аз болу керек,

Бұл шарттан алатынымыз, резистор кедергісінің шашылуы, мысалы, төртінші разрядта,   3% -ті аспау керек, ал 10-шы разрядта – 0,05% және т.б.

Қарастырылған сұлба өзінің қарапайымдылығына қарамастан, кемшіліктер қатарына ие. Біріншіден, әртүрлі кіріс кодтарында тіректі кернеу көздерінен қоректенетін (ТКК)  тоқ әртүрлі болады,  ал бұл ТКК шығыс кернеу шамасына әсерін тигізеді. Екіншіден, салмақты резисторлардың кедергілер мәндері мыңдаған есе айрықшалануы мүмкін, ал бұл резисторлардың жартылай өткізгішті интегралды микро-сұлбаға (ИМС) айналуына біршама қиынға соқтырады. Сондай-ақ, көп разрядты ЦАТ үлкен разрядтарының резисторлар кедергісі жабық кілт кедергісімен шамалас болуы мүмкін, ал бұл түрлену кемшілікке әкеледі. Үшіншіден, бұл сұлбаға ашық кілтке мәнді кернеу беріледі, ол олардың құрылуын қиындатады.

Бұл кемшіліктер R-2R матрицасын қолданған кезде жойылған, оның сұлбасы 7.3 - суретте көрсетілген.

Бұл сұлбада түрлендіргіш сатыларының салмақты коэффициенттер тапсырмасын тіректі кернеуді резистивті матрица көмегімен тұрақты кедергіге тура бөлу арқылы іске асырады. Мұндай матрицаның негізгі элементі кернеуді бөлгіш болып табылады, ол келесі шартты қанағаттандыруы керек: егер ол Rн кедергіге жүктелсе, онда оның кіріс Rвх кедергісі де Rн мәнін қабылдауы тиіс. Тізбектің босаңсу коэффициенті             a  =U2/U1 жүктеу кезінде берілген мәнге ие болу керек.

7.3 сурет- Ауыстырып-қосқышы бар және  R-2R матрицалы ЦАТ сұлбасы

Бұл шарттарды орындаған кезде кедергілер үшін келесі мәндерді аламыз:

Екілік кодтау кезінде a =0,5. Егер Rн=2R, то Rs=R и Rp=2R

Себебі Sk  ауыстырып-қосқыштардың қандай да болсын күйінде олар резисторлардың төменгі шығыстарын сұлбаның жалпы шинасымен жалғайды, тіректі кернеу көзі тұрақты кіріс кедергісіне жүктелген Rвх=R. Бұл ЦАТ-ң қандай да болсын кіріс кодында тіректі кернеудің өзгермеуіне кепілдік етеді.

Кіріс токка  2R матрица резисторларының төменгі шығыстары, Sk ауыстырып-қосқыштардың қандай да болсын күйінде, жалпы сұлба шинасымен жабық кілттердің төмен кедергілері арқылы жалғанған, кілттердегі кернеу әрдайым үлкен емес, бірнеше милливольт шамасында. Бұл кілттер құрылуы мен олармен басқару сұлбаларын жеңілдетеді және кең диапазондағы, сондай-ақ, әртүрлі полярдағы тіректі кернеуді қолдануға мүмкіндік береді. ЦАТ шығыс тогы  Uоп –қа тура байланысты болғандықтан, мұндай типті түрлендіргіштерді аналогты сигналды (оны тіректі кернеу кірісіне бере отыра) цифрлі кодқа көбейту үшін қолдануға болады. Мұндай ЦАТ-ді үдемелі деп атайды (MDAC).

Жоғары разрядқа ие ЦАТ үшін кілттердің R0 кедергілерін разрядты тоқтармен сәйкестендіру қажет екендігі туралы жағдай бұл сұлбаның нақтылығын төмендетеді. Әсіресе бұл үлкен разрядты кілттер үшін маңызды. ЦАТ метал-тотық-жартылай өткізгіштер (МТЖ) кілттерінде  төмен тез әрекеттену қабілетіне ие, ол МТЖ-кілттерінің үлкен кіріс сыйымдылығына байланысты.

МТЖ-кілттері бар ЦАТ үшін кернеу түріндегі шығыс сигналын алу үшін инверсті резистивті матрицаны қолдануға болады.

7.4 сурет- МТЖ-кілттері бар ЦАТ

Шығыс кернеуін есептеу үшін Si  кілтіндегі Ui кернеуі мен  U'i  түйін кернеуі арасындағы байланысты табамыз. Суперпозиция принципін қолданамыз. Қарастырылып жатқан Ui кернеуінен басқа кілттердегі барлық кернеулер нольге тең деп санаймыз. Rн=2R кезінде әр түйінге оңнан және солға қарай кедергісі 2R жүктемелер жалғанған. Екі түйін әдісін қолдана отырып алатынымыз:

ЦАТ шығыс кернеуін барлық Ui қосындысымен туындаған  шеткі оң жақтағы түйіндегі жалпы кернеу ретінде табамыз. Бұл кезде түйін кернеулері R-2R резистивті матрицаларды бөлу коэффициенттеріне сәйкес келетін салмақтармен жинақталады.

Бұл сұлбаның кемшілігі болып саналады: кілттердегі кернеулердің улкен құлауы, тіректі кернеу көзінің өзгермелі жүктемесі және мәнді шығыс кедергісі.

Uоп

R                   R                 R

2R                2R                2R                   2R              2R

S3                S2                 S1                      S0

23                  22                 21                   20

Uвых

Rос= R

Iос

4I0

8I0

2I0

I0

I0

7.5 сурет - ЦАП матрицамен R-2R

8 АНАЛОГТЫ-САНДЫҚ ТҮРЛЕНДІРГІШТЕР

### 8.1 Негізгі мағлұмат

Аналогты-сандық түрлендіргіш деп сандақ кодтарының эквивалентті  мағынасына аналогты мағына уақытында үздіксіз өзгеретуін түрлендіретін автоматты құрылғы. х(ti) санағының Nti кодына сәйкестендіреді.Кез-келген уақыт моментіндегі уақыт мөлшері

Nti = x(ti)/x ± Nti

Nti — бір қадымдағы түрлендіру, а x – кванттау қадамы.

АСТ ЭВМ-мен жұмыс және басқа  сандық құрылғылармен істеуге аналогты құрылғылардан үздіксіз кіріс сигналдарын қабылдаушы және  соған сәйкес сандық сигналдарды шығыста шығарушы құрылғы болып табылады.

АСТ САТ сияқты, сандық өлшеу приборлары,өндеу және ақпарат жариялау жүйесі мен құрылғылары,автоматты басқару жүйелері және компьютер ақпараты кіру және шығу құрылғылары негізі болып табылып,кең аумақта қолданылады.

АСТ негізгі параметрлері САт сияқты мағынаны иеленеді.Сол үшін АСТ кейбір характерлі ерекшеліктерін қарастырайық.

8.1 Параметрлі АЦП

Аналогты-сандық түрлендіру физикалық процесі кванттау және кодтаудан тұрады..

Аналогты мағына кванттау процесі кванттау қателігіне әкеліп соғады.

8.1, а, суретінде түрлендіру процесі көрсетілген8.1, б суретінде нормальды кіруге үш зарядты АСТ кванттау қателігі графигі.

8.1  сурет - АСТ түрлендіру характеристикасы

Кванттау қателігінің құрылғылық қателігі жүйелік қателікке қарағанда үлкен не кішірек қателік. Кванттау қателік АСТ қателігі схема жеке элементтерінің толыққансыздығымен және дестабилизация факторлары әсерімен түсіндіріледі.Бұл қателік АСТ кванттаудың шынайы характеристикаларының идеалды характеристикаларынан өзгешелеуіне әкеліп соғады.Егер идеалды сынық сызық баспалдағының ортасын қоссақ,онда координаталар басынан шығатын көлбеулі түзу шығады.Шынайы АСТ-да түзу нөльден өтпейді.Жіберу коэфиценті қателігі анықтамалық параметрлермен аңықталады.Бұл бағана соңғы нүктесінде абсолютті түрлену қателігі деп аталады.

Сигнал түрлену диапазонындағы жіберу коэфиценті қателігі шығыстағы мағынаның шын мағынадан ауытқуын тудырады.Ал нөль ығысу қателігі абсолютті қателікікке түсінік береді.Нөльді стабилизациялау және толық ауытқу арқылы бұл қателіктер жойылады.

Шынайы АСТ-да кіріс сигнал өзгеру диапозонындағы түзуден орталандырылған кванттау характеристика ауытқуы орын алады. Сызықтық түрлендіруінің басқа қателік мөлшері диффиринциалды сызықсыздық болып табылады.Бұл жеке баспалдақ ені кванттау қадамынан айырмашылығын көрсетеді.Егер абсолютті шамадағы диффиринциалды сызықсыздық кванттау қадамынан көп болса,онда өлшеу кезінде кейбір кодтар тасталынып кетеді.

Осылайша,жұмыс статикалық дәлдік көзқарасы бойынша АСТ кетіруші характеристика,оның шынайы кванттау характеристикасы болып табылады.

8.2 сурет - АСТ түрлендіру қателігі:а – ноль ығысу қателігі; б – жіберу коэфиценті қателігі; в – Сызықсыздық; г – кодтар тасталуы.

Қарастырылған статикалық қателіктер түрлендіргіштердің квазитұрақты және тұрақты жағдайдағы жұмысты сипаттайды.

АСТ динамикалық параметрлері.tпр – ол уақыт.Берілген тандауға сәйкес дискретизация импульсі және түрлену басталысынан шығыстағы тұрақты код пайда болуына дейін.Бір түрлеріне бұл шама айнымалы,басқаларына тұрақты. Сақтауды тандау құрылғысыз жұмыс апертурлы уақыт болып есептеледі.Дискритизация жиілігін аңықтайды.

8.2 Кодоимпульстік АСТ

    - Бірлік жақындауы бар тізбекті АСТ

8.3 а суретінде қарапайым бірлік жақындауы бар тізбекті АСТ көрсетілген.Түрлендіру циклінің  бастау импульсі,кейінен оны бастау импульсі деп атаймыз,Т триггер орнатып , Сч санауыштың импульс генераторы G шығысына қосады.Счетчик разрядтары  АСТ разрядтарымен қосылғандықтан,Uцап шығысындағы кернеу баспалдақты заңмен өзгереді.Баспалдақ мағынасы EMP АСТ-ға сәйкес.Түрлендіру процесі Uцап мен Uвх теңескеде тоқтайды.Компаратор К  RS-триггерді босатады, санауышқа санаулы импульс жіберуді тоқтатады және түрленіру тоқтаған кездегі моменттегі кіріс кернеудің сандық эквивалент беруші шығыстағы кодтарды тексереді.

8.3 сурет - Бірлік жақындауы бар тізбекті АСТ (а) және жұмысының уақытша диаграммасы (б)

Қарастырылған АСТ түрлендіру статикалық қателігі САТ және компоратор негізгі сумарлы статикалық қателігімен аңықталады.

Түрлену уақытымен сипатталған АСТ тез істеу қабілеті разряд санымен n және fсч саналмалы импульс жиілігімен аңықталады.АСТ түрлену уақыты айнымалы және кіріс кернеу деңгейімен аңықталады.Максималды кіріс кернеуіне сәйкес келетін,максималды түрлену:

tсч = 1/fсч - санаулы импульс оралу периоды

Қарастырылған АЦТ-ді бақылайтын типтегі АЦТ-ге жеңіл аударуға болады. Ол үшін 3.6-а суретте суммирлейтін есепшотты реверсивтіге аудару керек және оларды басқару үшін компаратордың тура және инверсті шығыстарын қолдану керек (3.7-суретті қараңыз). Бұл жағдайда Uвх  Uцап кезінде АЦТ шығыс коды дәл кіші разряд бірлігіне (КРБ) дейін орта күйді айнала аутқиды, ол әр дискретті бақылау жүйеде орын алады. Егер динамикалық тепе-теңдік күйде Uвx(t) өзгерсе, онда АЦТ шығыс тогы оны ЕМР-ға тең қателікпен бақылайды, бұл кезде tсч санау импульстері периодында кіріс сигнал U кванттеу қадамы мәнінен аспай өзгеру кезінде, яғни

8.2.2 Тізбектей жақындау АЦТ

Екілік-өлшенген жақындауы бар тізбектей АЦТ құрылымдық сұлбасы 3.8-суретте берілген.

Түрленуді орындау әмірін алған кезде (іске қосу импульсы келгенде) ТЖР тізбектей жақындау регистрі оның артынан келе жатқан тактілі импульс фронты бойынша G генераторынан ЦАТ үлкен (n-1)–ретті разряды кірісіне логикалық «1» орнатады және қалған барлық разрядтар кірісіне логикалық «0» орнатады. Ары қарай К компаратор Uвх кіріс кернеуі мен ЦАТ шығысындағы Uцап кернеуін салыстырады. Егер түрленетін кернеу Uвх>Uцап, онда компаратор РПП-ға үлкен (n-1) разрядында логикалық «1» қалдыруға әмір береді. РПП үлкен разрядты мәні салыстыру нәтижесіне тәуелді келесі тактілі импулсь фронты бойынша бекітіледі. Біруақытта (сол тактілі импульс фронты бойынша) логикалық бірлік ЦАТ-ң келесі (n-2) үлкен разрядында пайда болады. Келесі тактілі импульс фронты бойынша компаратормен Uвх және Uцап  кернеулерін салыстыру нәтижесіне байланысты (n-2) разряд мәні бекітіледі, ал логикалық «1» ЦАТ-ң кіріс (n-3) разрядында пайда болады. Содан соң АЦТ блоктарының жоғарыда айтылған жұмыс алгоритмі қайталанады және ары қарай 0-ші разрядқа дейін. Салыстыру n такттерінен соң (G генераторы n тактілі импульстарының импульсті іске қосуды бастау моментінен өту бойынша) ЦАТ шығысында кіріс аналогты сигналдың цифрлі эквиваленті болып табылатын n-разрядты екілік коды алынады.

8.3 сурет -  Уақыт импульсті АЦТ

Барлық АЦТ кемшілігі болып (кіріс сигналының интеграторы болып табылатын ПНЧ негізіндегі АЦТ-тен басқасы) олардың кедергіге қарсы тұруының төменділігі, ол 8…10 разрядтарда олардың рұқсат етілген қабілетін шектейді. Бұл кемшіліктен бекітілген уақыт интервалында кіріс сигналын интеграциялау операциясын түрлендіру үрдісінде қолданылатын интеграциялау типтес АЦТ бос.

8.3.1 Біртактілі интеграциялау

10-а суретте в кіріс сигналының (кернеудің) аралық түрлену АЦТ сұлбасы келтірілген, оған қарама-қарсы tи уақыт интервалы, ол содан соң fсч эталонды жиіліктің санау импульстарымен толады. Тx өлшеу интервалына түскен импульстер саны есепшотпен бекітіледі және түрленген сигналдың цифрлі эквиваленті ретінде беріледі (3.10-б сурет). Бұл кезде код пен кіріс сигнал арасындағы қатынас келесі түрге ие:

8.4 сурет -  - сызықты өзгеретін (ГЛИН) ( = duглин/dt) кернеу генератордың өзгеретін кернеу жылдамдығы.

Қарастырылған типтегі АЦТ 40 және 50-ші жылдары кең қолданылған, бірақ, қазіргі кезде кейде пайдаланылады, себебі, тез әрекеттілігі бойынша олар басқалардан гөрі нашарлау.

8.3.2 АЦТ екітактілі интеграциялауы.

Мұндай түрлендіргіштің ең кең тараған нұсқасы болып АЦТ екітактілі түрлендіргіш саналады (3.27-а сурет). Оның жұмыс істеу толық циклі екі тактіден тұрады. Біріншісінде іске қосылу импулсі Т1 триггеріне әсер етіп, Кл1 кілтін ашады, одан соң түрленген uвх сигнал интегратор кірісіне беріледі. К компаратордың бір кірісіне интегратордың Uинт шығыстық кернеуі беріледі, ал келесіне – көлдік кернеу. Себебі t1 бастапқы момент уақытында (3.27, б сурет) интегратор кернеуі нөлге тең, компаратор іске қосылады және Т3 триггерді «1» күйіне лақтырады, соның салдарынан И элементі ашылады және G генератор импульстері Сч есепшотқа келе бастайды. uвх кернеуін интегрирлеу бекітілген уақыт интервалында жүзеге асады

[t1, t2] уақыт интервалында шығыстық кернеу мына заң бойынша өзгереді

Т интервал аяғы есепшотпен бекітіледі, ол t2 уақыт моментінде T1 және Т2 триггерлерге келіп түсетін қайта толу импульсын шығарады. Бұл кезде Кл1 кілті жабылады, Кл2 кілті ашылады және түрлендіргіштің екінші жұмыс тактісі басталады. Интегратор кірісіне енді uвх қатынасы бойынша кері полярлыққа ие Uоп тіректі кернеу келеді. t2 уақытынан бастап есепшот G импульстер генераторынан импульстармен қайтадан толады, ал интегратор шығысындағы кернеу мына заң бойынша кемиді (3.27 б сурет)

Мұнда t3 уақытта Uинт нөлге теңболады. Компаратор бастапқы күйге оралады және инверсті шығыс бойынша Т2 және T3 триггерлерді нөлдік күйге қайта лақтырады. Бұл кезде Uoп кернеуі интегратор кірісінен өшеді, ал Т3 шығысынан келген сигнал G генератор импульстерін есепшотқа беруді тоқтатады.Нәтижесінде есепшотта сандық код бекітіледі

мұнда  Tx=t3 – t2.

9 САНДЫҚ ВОЛЬТМЕТРЛЕР

Өлшеу аспаптарының арасында сандық вольтметрлер ерекше орынға ие, олар өлшенетін кернеулердің шегі мен полярлығын автоматты таңдауды; қателіктерді автоматты түзетуді; өлшенетін кернеулердің кең диапазонында (0,1 мкВ-тан 1000 В дейін) өлшеудің аса жоғары дәлдігін (0,01 - 0,001)%; сандық басып шығару қондырғыларының көмегімен құжаттық тіркеуді; өлшеу ақпаратын компьютерге және күрделі ақпараттық-өлшеу жүйелеріне  енгізуді қамтамасыз етеді.

Өлшенетін шамалардың саны мен түріне қарай сериялық аспаптардың төрт негізгі тобын бөліп алуға болады:

U  тұрақты токтың кернеуін өлшеуге ғана арналған СВ;

U тұрақты токтың кернеуінен басқа қандай да бір үйлесімде келесі шамаларды: модулі бойынша  (UCP) синусоидты кернеудің орташа мәні; (UCP.KB) периодтық кернеудің орташа квадраттық мәні; (R) тұрақты токтың кедергілері; (С) сыйымдылығы;  (I) тұрақты және (ICP немесе IСР.KB) айнымалы токтарды; екі кернеудің және екі токтың қатынастары сияқты шамаларды өлшеуге мүмкіндік беретін әмбебап аспаптар (мультиметрлер). Жоғарыда аталған шамалардың U тұрақты токтың кернеуіне кіретін түрлендірушілері кейде конструктивті түрде ауыстырмалы блоктар түрінде орындалады;

тек қана UCP немесе тек қана UCP.KB өлшеуге арналған аспаптар. Олардың құрамында өлшенетін шаманы U тұрақты токтың кернеуіне кіргізетін тиісті түрлендірушілері бар.  Оған сонымен қатар U–ға түрленетін (мысалы, температураға) қандай да бір электрлі емес шаманы өлшеуге арналған аспаптар да жатады;

импульстік СВ. Олардың құрамында импульсті кернеудің амплитудалық мәнін U тұрақты токтың кернеуіне кіргізетін түрлендіруші бар.

9.1 Тұрақты кернеуі бар сандық вольтметрлер

Тұрақты кернеуі бар вольтметрдің жалпы құрылымдық сызбасы 9.1 суретте көрсетілген.

Аналогтық сандық түрлендіруші АСТ (АЦП) аналогтық кернеуді сандық кодқа түрлендіреді.   Шифрды жай жазуға айналдырушының (дешифратор) шығуындағы дабыл әртүрлі болуы мүмкін, оның түрі пайдаланылатын индикаторға байланысты болады (анодты-символдық, жеті сегментті немесе матрицалық). ССҚ (ЦОУ) — сандық санау қондырғысы. Белгіні ААҚ (УАО) — белгіні автоматты анықтау қондырғысы, онда  компараторлар пайдаланылады.

ССҚ

АСТ

Белгіні ААҚ

Кіру қонд.

Шекті ААҚ

9.1 сурет. Тұрақты кернеуі бар сандық вольтметрдің құрылымдық сызбасы

9.2 Айнымалы кернеуі бар сандық вольтметрлер

Электрлік дабылдар (кернеу немесе ток) u(t) лездік, U орташа (периодтық дабыл үшін U0 тұрақты құрамдас бөлігі бар), U в орташа жазылыңқы, U орташа квадратты (әрекеттегі, тиімді) және Uм шарықтаулы (периодты дабылдар үшін амплитудалық) мәндерімен сипатталады  (1 сурет). Дәл осы сияқты ток үшін де:  i(t), Iор, I0, Iор. в, І, Ім.

Кернеудің (токтың) барлық мәндері тиісті вольтметрмен (амперметрмен) немесе аналогтық-сандық түрлендірушінің (АСТ) көмегімен анықталуы мүмкін. Сонымен қатар, кернеудің лездік мәндерін  осциллографтан бақылауға және оларды осциллограмма бойынша әрбір кез үшін анықауға болады.

9.2 сурет - Периодты бір полярлы  (а), алуан полярлы симметриялы емес (б)  және симметриялы (в) сигналдардың айнымалы кернеуін анықтау

Кернеудің орташа мәні бір немесе бірнеше период ішіндегі лездік мәндердің орташа арифметикасы болып табылады.

,

мұндағы n = 1,2,3… .

Уақыт осьіне қатысты симметриялық кернеулер үшін Uорт= 0, сондықтан негізінен орташа жазылыңқы мәні – кернеудің лездік мәндері модулінің орташа мәнін қолданады.

.

Өнеркәсіпте шығарылатын, орташа  мәнді вольтметр деген атауы бар барлық вольтметрлер орташа жазылыңқы мәндерді өлшейді. Бұл, тәжірибеде кернеуді өлшеу кезінде көп жағдайда орташа мәні нольге тең болатын симметриялық дабылдар өлшенетіндігіне байланысты.

Кернеудің орташа квадратты (әрекеттегі, тиімді) мәні

.

Берілген формулаларда кернеудің өлшеу жүргізілетін периодтарының саны бүтін болуы керек деп көрсетілген.  Шынымен де, егер бұл шарт орындалатын болса, өлшеу нәтижесі кез-келген интервал үшін әділ және өлшеу уақытының басталуына тәуелді емес.

Uм шарықтау мәні (үйлесімді дабыл үшін амплитудалық) – өлшеу уақытындағы (период немесе жарты период ішіндегі) кернеудің ең үлкен лездік мәні. Әртүрлі полярлы симметриялы емес қисық кернеулерде оң немесе теріс шарықтау мәндеріне бөлінеді. Кернеу өзгеруінің әрбір заңына (лездік мәндердің қисық формасына) кернеудің амплитудалық, орташа квадратты және орташа мәндерінің арасындағы белгілі бір мөлшердің қатынастары тән. Бұл қатынастар амплитуда коэффициентімен

және форма коэффициентімен

бағаланады.

Өлшегіш түрлендіргіш жұмысының және аспап шкаласы бөліктерінің жұмыс режиміне қарай оның көрсеткіштері өлшенетін кернеудің орташа, орташа квадратты немесе шарықтау (амплитудалық) мәндеріне сәйкес болуы мүмкін.

Өлшенетін параметрлерге сәйкес вольтметрлер мен амперметрлерді амплитудалық (шарықтау), орташа квадратты, орташа жазылыңқы, орташа мәнді деп бөледі.

Тәжірибеде көбінесе кернеудің орташа квадратты мәндерін өлшеу қажеттігіне байланысты, көптеген вольтметрлердегі шкалалардың бөліктерін да, импульстан басқасын,синусоидалы  кернеудің орташа квадратты мәндерінде сәйкес шығарады. Алайда өлшенетін кернеудің қисық сызығының формасы мен kа және kф коэффициенттері белгілі болса, кернеудің бір параметрі бойынша басқа екі параметрін анықтауға болады. Синусоидты кернеулердің осындай вольтметрлерімен өлшеу кезінде кернеу параметрлерінің басқа есептеулерін тікелей төмендегі формулалар бойынша жүргізуге болады:

и .

Ал егер мұндай вольтметрлермен синусоидалы емес кернеулер өлшенетін болса, мұндай аспаптардың көрсеткіштері қайта бағалануы тиіс, ал көрсетулерге өлшенетін дабыл үшін және  мәндеріне сәйкес түзетулер енгізілуі тиіс.Өлшенетін дабылдың формасы белгісіз болса немесе ол белгілі болып,  бірақ kф және kа анықтау мүмкін болмаса (мысалы, дабылдың формасы – бұрмаланған үш бұрышты дабыл), онда бұл өлшеулер кезінде өлшенетін кернеу формасының  синусоидалы айырмашылығына байланысты қосымша қателіктер туындауы сөзсіз. Бұл қателік  20% және одан да көп болуы мүмкін

Кіру қонд.

тұр. керн. сандық вольтметр

ұқсас бөлігі

Айнымалы кернеуді алдын ала тұрақтыға түрлендіре отырып, өлшеуге болады. Тұрақты кернеуі бар сандық вольтметрлерді біз жоғарыда қарастырып өттік. Мұндай өлшегіштің қарапайымдандырылған құрылымдық сызбасы 9.3 суретте көрсетілген.

9.3 сурет - Айнымалы токтын сандық вольтметрлік құрылымдық сызбасы

Мұндай сандық вольтметрдің негізгі қателігі аналогтық бөлікте анықталатын болады.

Вольтметрдің орташа квадратты (әрекеттегі) мәнінің көрсеткіштері өлшенетін дабылдың қисық сызығының кез-келген формасында кернеудің орташа квадратты мәніне тең болуы үшін айнымалы кернеуді тұрақтыға түрлендіргіш келесі тәуелділікке сәйкес түрлендіру жасалуы тиіс.

.

Олай болса, уақыттың әр сәтінде өлшенетін кернеудің u(t) лездік мәндерін квадратқа шығару керек, одан кейін бұл кернеуді бүтін санынын интегралын шығарып, квадратты түбірін табу керек. Нәтижесінде кернеудің орташа квадратты мәнін аламыз. Осы операцияларды жүзеге асыратын түрлендіргіштердің функционалдық сызбасы 9.4 суретте көрсетілген.

квадраттаушы

Тұрақты кернеуді күшейткіш

Түбір шығарушы жүйе

Интеграл

даушы

Квадраттаушы

9.4 сурет - Айнымалы кернеуді тұрақтыға орташа квадратты мәндері бойынша түрлендіргіштің функционалдық сызбасы

Ашық кіруі бар амплитудалық түрлендіргіштерде конденсатор кіру кернеуінің ең үлкен оң мәніне дейін (диодтың осы қосылуы кезінде), кіруде осы б) кернеудің оң жартылай толқыны әсер ететін жағдайда, VD ашық диод арқылы зарядталады.  Түрлендіргіштің кіруіне теріс жартылай толқын салынған болса, VD диоды жабық болады. Конденсатордағы  кернеудің соғуы  болғанда, ашық диод кезінде оның аздап зарядталуымен, ал   болғанда жабық диод кезінде R резисторы арқылы оның зарядымен түсіндіріледі. Түрлендіргіштің шығуындағы кернеудің соғуы аз болуы үшін С сыйымдылықтың тұрақты заряды төмендегідей болуы қажет:

,

мұндағы – ашық диодтың кедергісі; 
–  өлшенетін кернеудің жоғарғы жиілігі, сондай-ақ разрядтың тұрақтысы:

,

мұндағы – өлшенетін кернеудің төменгі жиілігі. 
Бұл ретте шығу кернеуінің орташа мәні:

.

Ашық кіруі бар амплитудалық түрлендіргіштердің ерекшелігі кіру дабылының тұрақты құрамдас бөлігіне шағылысатындығында. Мысалы, кіру дабылында тұрақты құрамдас бөлігі болған кезде, түрлендіргіштің шығу кернеуі төмендегідей:

.

Өнеркәсіпте шығарылатын амплитудалық мәндердің вольтметрлерінде көбінесе жабық кіруі бар түрлендіргіштің сызбасы қолданылады  (9.6 сурет).

9.6 сурет - Жабық кіруі бар амплитудалық мәндер түрлендіргішінің сызбасы

Жұмыс шарттары мен сызбада өтетін барлық процестер ашық кіруі бар түрлендіргіште өтетін процестерге ұқсас келеді. Айырмашылығы, шығу кернеуі VD диодынан алынып тастайды, мұнда үлкен айнымалы құрамдас бөлік бар, сондықтан мұндай түрлендіргіштерде төменгі жиіліктердің фильтрі орнатылады. Екінші, тағы бір маңызды айырмашылығы, бұл түрлендіргіштер кіру дабылының тұрақты құрамдас бөлігіне сезімтал келмейді.  Тіпті,  кіру дабылында тұрақты құрамдас бөлік болған кезде, түрлендіргіштің шығу кернеуі тек қана айнымалы құрамдас бөліктің амплитудалық мәніне тең болады.

10 R, C, L  ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ САНДЫҚ ӨЛШЕГІШТЕРІ

Өлшегіш белдіктер электрлік тізбектің: кедергілер, индукциялығы, сыйымдылығы сияқты элементтерінің, яғни пассив электрлі шамалардың параметрлерін өлшеуге арналған. Олай болса, оларды белсендіру қажет, оның нәтижесінде пассив шамалар актив шамаларға - их кернеуге немесе Ix токқа түрленеді.  Белсендіру кезінде өлшеу нысанына қосымша қорек көзінен қуат беріледі. Дәл осылайша, теңестірілген белсенді шамалар да қалыптасады. Белсенді шаманың түріне қарай теңдестірудің контурын немесе торабын жасайды. Нәтижесінде, 10.1 суретте көрсетілген құрылымдық сызбаны алады.

Қорек

көзі

Басқару сызбасы

Қорек көзі

Салыс

тыру элементі

10.1 сурет - Көрсетілген белдікті теңдестіру шарты

,

мұндағы – кешенді кедергілер. 
 өлшенетін болсын, онда

теңдеуінен белдік теңдестіру күйіне  кедергілерінің кез-келгенін немесе олардың екеуін, немесе барлығын бірге өзгерту арқылы келтірілетіндігін көреміз.

10.2 сурет - Белдіктің сызбасы

Айнымалы токтың белдіктерін теңестіру модуль бойынша ғана емес, сонымен бірге фаза бойынша да жүзеге асырылады.

Егер белдік тұрақты токпен жұмыс істесе, теңдеу төмендегідей болады:

мұндағы – тұрақты токтың кедергілері.

Белдіктер автоматтандырылуы мүмкін.

Токтарды теңдестіретін белдіктердің негізгі артықшылығы тепе-теңдік индикаторының, қорек көзінің және кейбір иіндердің ортақ нүктесі болатындығында. Ортақ нүктені тұйықтау сызбалардың бөгеттерден қорғанысын арттыруға және оларды жиілік диапазонының кең ауқымында пайдалануға мүмкіндік береді. Оларды кешенді кедергілерді өлшеуге ғана қолдануға болады.

Өлшеудің сандық әдісі өлшенетін параметрді уақыттық интервалға ұқсас түрлендіруге және оны алдағы уақытта сандық тәсілмен өлшеуге болатындығында.

Белсенді кедергілер мен сыйымдылықтарды өлшеу үшін түрлендіру конденсатордың қайталанбайтын разрядтарының негізінде жүзеге асырылады. Түрлендіргіштің жұмыс істеуінің қағидаты конденсатор разряды тізбегінің  тұрақты уақытын белсенді кедергі арқылы анықтауға негізделген. Үлгі элементі ретінде резисторды, не болмаса конденсаторды таңдайды.

Сыйымдылықтың электронды-есептеу өлшегішінің құрылымдық сызбасы (11,3 сурет) екі бөліктен: өлшеу түрлендіргіші мен уақыттық интервалдың өлшеуішінен тұрады.

Уақыт интервалының сандық өлшеуіші

10.3 сурет - Сыйымдылықты электронды-есептеу өлшегішінің құрылымдық сызбасы

Бастапқы күйінде S1   кілті 1 жағдайда болады, ал Сx  конденсатор Е тұрақтандырылған кернеуге дейін зарядталған. Өлшеу басы басқару қондырғысынан беріледі, оның дабылымен кілт 2 жағдайына ауыстырылады да, конденсатордың Rобр резисторы арқылы экспоненциалдық заң бойынша разряды басталады.

.

Бұл кернеу салыстырушы қондырғының кіруіне келеді, оның екінші бір кіруіне  салмақ түскен кернеуі кіреді, мұндағы e = 2,7172…   кернеудің тепе-теңдік кезінде салыстырушы қондырғы импульс өндіреді, ол конденсатор разрядының басынан  уақыт интервалындағы қашықтықта орналасқан.  Осылайша, сыйымдылықты өлшеу конденсатордың разряд басымен берілген басқару қондырғысынан және салыстыру қондырғысының интервалды импульсымен түйістіріледі. Бастапқы импульспен бір мезгілде басқару қондырғысы уақыттық интервалдардың сандық өлшеуішінің көрсеткішін нольге апаратын  импульс шығаруды орындайды.

Сыйымдылықты өлшеу қателігі келесі құрамдас бөліктерден тұрады: салыстырушы қондырғының істен шығу шегінің тұрақсыздығы, үлгілі кедергінің қателігі, сандық өлшеуіштің қателігі. Тәжірибе жүзінде барлық қателік кіші есептеу  разрядының  1 (бірлік) өлшеу шегінің шамамен 1%  құрайды. Өлшенетін сыйымдылықтардың шамасы  100 пФ – 100 мкФ шегінде. Аспапты сондай-ақ белсенді кедергілерді өлшеуге де пайдалануға болады.  Бұл үшін  Cx орнына конденсатор орнату ғана қажет, ал өлшенетін резисторды Rобр қосу қажет.

Әдебиеттер

1 Кончаловский. В.Ю    .Цифровые   измерительные  устройства. –М.: Энергоатомиздат, 1985.

2 Шляндин. В.М.Цифровые измерительные устройства. –М.: Высшая школа, 1985.

3.Орнатский. П.П Автоматические измерения и приборы. Киев. Вища школа, 1986.

4 Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. –М: Высшая школа, 1985.

5  Федорков Б.Г. и др. Микросхемы ЦАП и АЦП:  Функционирование, параметры, применение. –М.: Энергоатомиздат, 1990.

6  Измерения в электронике: Справочник. Под ред. В.А.Кузнецова. -М.: Энергоатомиздат, 1987.

7  Мелик А.М., Шахназаров и др. Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. Энергоатомиздат. –М.: 1985.

8  Алиев Т.М.. Измерительная техника. –М.: Высшая школа, 1991.

9  Мирский Г.Я. Электронные измерения. –М:. Радио и связь, 1985.