Лекция 2.

2. КӨПІР ӨТПЕЛЕРІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ІЗДЕНУЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ.

2.1 Топографо-геодезиялық жұмыстар׃ көпір өтпесі жоспарын фотосуретке түсіру, көпірге дейінгі және кейінгі жолды трассалау.

Көпір өтпелері екі жағалауда орналасқан ел мекендерді бір-бірімен байланыстыруда оның үстімен өтетін автомобиль жолдарын бағыттауда алдын ала топографиялық карта шартты белгілеріне байланысты түгелдей оқылып зерттеледі. Ол зерттеудің негізгі мақсаты жол мен көпір өткелі алдында кездесетін ел мекендерді, тауларды, ойпандарды және т.б. контурдық және биіктік  кедергілерді ескеріп олардың топырақ белгілері есеп арқылы анықталады. Топографо-геодезиялық жұмыстарында жоғарыдан түсірілген аэрофотосурет жасалады. Сол сурет бойынша автожолды трассалау, көпір өтпесі жобаланатын өзендерді үстінен толық көріп, олардың орналасу пішіні мен жалпы көрінісін бағалау жеңілдейді.

Көпір өтпесіне көпір өтпесі құрылғысының өзі, көпірге дейінгі жене көпірден кейінгі топырақ үйінділері, көпір астындағы шайылулерді азайтып немесе мүлдем жоятын су легін реттеу имараттары жатады.

|  | Сурет 2.1 Көпірге дейінгі және кейінгі топырақ үйінделірі: а- үйінді конусы(жоспар мен кескін); б- үйіндімен түйіскен су легін бағыттау дамбалары. |
| --- | --- |

Көпірге дейінгі және көпірден кейінгі үйінділерді көпір биіктігіне сәйкес қылып орындайды. Олардың бетіне автомобиль жолындағыдай жол жамылғысын құрылғылап оны есептеп пайдаланады.

2.2 Морфометриялық жұмыстар, морфостворларды таңдау және суретке түсіру, сипатталған деңгейлерді, ағым жылдамдықтарын анықтау, өзендердің бойлық профилін құру.

Көпір өтпесі жобаланатын өзен учаскесіндегі су шығыны анықталған сон морфометриялық зерттеу орындалады. Ол зерттеуде өзеннің арнасы және жайылмасы сияқты элементтері көрсетілген бойлық кескінді сызып, элементтердің ені, ауданы, кедір - бұдырлық коэффициенті мен орташа тереңдігін анықтау. Морфометриялық зерттеудің негізгі мақсаты анықталған элементтер көрсеткіші бойынша арна мен су жайылмасы араларындағы судың реттелу пайызын есеп арқылы анықтау.

;                                                                  (2.1)