Лекция 5.

5. ЖАЙЫЛМА ҮЙІНДІЛЕРІ МЕН СУ ЛЕГІН РЕТТЕЙТІН САЛУЛАРДЫ ЖОБАЛАУ.

5.1 Су ағыны асуындағы жобалы сызық.

Есептік кеме жүзетін биіктікті анықтау; көпірдегі жүру бөлігінің белгісін анықтау. Көпір сұлбасы, әр түрлі учаскелердегі жайылым үйінділерінің жол жиек белгілерін анықтау. Ағыммен, толқындармен және мұзбен қиратылудан құламаларды дамбалармен нығайту.

Көпірлерді көбінесе үйіндісі жоғары болатын, батып кету қаупі аз болатын өзен аумақтарында салады.  Кейбір ерекше жағдайларда төменгі категориялы және уақытша көпірлерде  айналмалы бататын өткелдерді орналастырады.

Құрылыстағы батпайтын үйінділер экономикалық жағынан тиімді болып есептелмейді, олардың биіктігі 30м. және одан жоғары көп жағдайда қойылатын шарттарды қанағаттандырмайды.

Үйінді шайындылары, қолайсыз жұмыс шартының өзінде тұрақтылығын сақтап қалатындай етіп салынуы керек. Сондықтан  осы қолайсыз шарттарды бекіте отырып, ағымдағы құрылым таңдауында және үйінді шайындысының өлшемінде ескеру керек.

Су сүзгісінің кернеуі көпірдегі ағыс енінде төмендейді, сондықтан мұндағы аралық бұрышы шамамен 90°, бұл шайынды аумағынан басталады және ғимарат шайындысында аяқталады. Мұндай қисық аумақтарда, үйінді шайындысындағы су қозғалысы тұйықталған және ақырын болады. Тек кейбір жағдайларда, шайынды ені  биік, ағыстар ғимарат саңылауына белгілі бір деңгейде әсер етеді.

Су қоймаларындағы қауіпті жағдай, жел бағыты фронтальды болмаған кезде қалыптасады. Су қоймаларының үсті, белгілі бір күшке ие болады және оны үстіңгі және төменгі саңылаудан байқауға болады.

Үйінді саңылауынан ағып өтетін толқындар биіктігі төмен болады, ал одан өтетін су жер төсемесіне сіңеді. Мұндай жағдайдың алдын алу керек:

hвол=2 hпб10=0,2 hп.б  ;                                                                        (5.1)

Толқындар әсері  анықталады:

Hнаб= 4,3 Kш hволm   ;                                                                                (5.2)

мұндағы Kш  -  саңылаудың қатыстылық коэффициенті;

m – саңылаудың қойылу коэффициенті.

Саңылау жабындысының түрі

Тұтас жабындар (асфальтбетон, монолитті бетон) .....................................1

Бетон плитасының жиынтығы........................................................................0,9

Тас төсемелері.........................................................................................0,75-0,80

Бульжин....................................................................................................0,60-0,65

Тасты.........0,55

Тетрапод....0,50

Шайындының суға батпайтын үйіндісі көпір аралығында келесі сипаттамалары бойынша ажыратылады: өзен жағасындағы еңіс шайындысы; аумақтағы минималды рұқсат етілген үйінділер; көпірлік аралық, су деңгейінде біршама артады. Аумақ аралығындағы өту деңгейінің биіктігінің үйіндісі  көпір астындағы габарит, сонымен қатар әдетте құрылымның бойлығына тәуелді болып табылады.

Шайындыдағы  өзен жазықтығының жағалау түбі әдеттегі жол ретінде жобаланады, себебі бұл бөлік  үйінді аралығының кедергісі болып есептеледі

∆hp – толқының ағып өту кезіндегі саңылаудың  мүмкіндік жүрісі немесе  су астындағы құрылымның қабағының көтерілуі ∆ц, егер толқын болмаса, яғни көлемнің көп бөлігі:

∆min= ∆hн+ hнаб   ;                                                                           (5.3)

Немесе

∆min= ∆hн+ ∆н  ;                                                                              (5.4)

Көпірдегі жүрістің минималды белгісі  құрылыстағы бойлық көпірдің су деңгейін анықтау қажеттілігінен туындайды. Өзендер арқылы өтетін көпірлерде, сонымен қатар кеме жүретін аралықтағы көпірдің минималдық биіктігі келесі формула бойынша анықталады.

Нм= Нрасч+Гц+hкон ;                                                                      (5.5)

мұндағы Нрасч – судың есептелген деңгейі;

hкон – құрылыстың бойлық биіктігі;

Гц – құрылстағы көтерме бойлығы (немесе тіреуіш бөлігі), су деңгейінің есептемесі бойынша 0,75 м, ал ішкі үйлесімділік бойынша  - 2 м дейін.

Кеме жүзудің есептік биіктігі негізгі талапты қанағаттандыруы керек, кеме жүзу барысында туындайтын кедергілер, көпір астында жиі бақылануы тиіс.

Өзендердегі  кеме жүзудің есептемесі НСП 103-52 сәйкес келесі түрде анықталады. Арнайы кесте бойынша  есептік жуықтауы, оны эмерикалық тұрғыдан, өзен деңгейінің максималды қатарын бекітеді. Бұл номір келесіге тең:

№ = an + 0.3;                                                                                          (5.6)

Мұндағы:  n – жүйелік бақылау саны.

Кеме жүзу деңгейін есептеу үшін келесі график қолданылады. Көпір аралығындағы саңылаулар, бермадан жоғары орналасқан, яғни ол саңылауларды жаңбырдан және қардың түсуінен қорғайды.

Саңылау жабынның түрін таңдау арнайы кесте бойынша оңай таңдап алынады, бірақ мұнда толқынның мүмкіндік биіктігі ескеріледі.

Белсенді қорғанысты қамтамасыз ету үшін көлденең ағыста суға батпайтын биік ғимараттарды салады – траверс, саңылаудағы үйінді ағысын қорғайды.    Мұндай шайынды ағыстары басты бөлік болып есептеледі. Бірақ олар ғимараттарға біршама қауіпті. Олардың құрылымында әдетте, құрамында тасы бар топырақты қолданады.

5.2 Жоғарғы және төменгі су легін бағыттайтын дамбалар мен траверстерді жобалау.

Көпір аралығында дұрыс таралмаған арна деформациясы ғимараттың құлауына себепші болады.  Мұндай арнаның қолайсыз деформациясының алдын алу үшін  тасымалдау ғимараттарының құрылымында, әртүрлі қалыптарды, құрылым және олардың іріктемесін пайдаланады. Ғимарат қалпы және өлшемі құрылымдық жүйелеу міндеттері бойынша алынады.

Ғимаратты дұрыс жобалау үшін арнаның ұзақ мерзімді ықпал етуі ескеріледі.  Арна деформациясы өзендер түріне байланысты әртүрлі, сондықтан ғимарат жүйелігі өзен түріне тәуелді.

Көпір саңылау батпайтын аумақты таңдау кезінде және қауіпті шайынды үйіндісінің конусында, суға батпайтын сенімді ғимараттар салынады.  Көпір астындағы ағыс түзу сызыққа жақын және түзу, жергілікті шайынды ағысқа қарама-қарсы болады, мұндай жағдайлар сирек кездеседі.

Ғимарат жері  көлденең қима бойынша трапециялық, 1:2 қатынасы бойынша жүреді.  Өзен ағысындағы саңылаулар,  ағыс жылдамдығына тәуелді болып саналады, және ол беріктікті арттырады.

Ғимараттағы өзен саңылаулары, таспен, бетон немесе темірбетон плиталары көмегімен бастапқы қалпын бұзбай сақталады.  Шым жоғары бөліктерге ғана қолданады, өзендердегі су жылдамдығы 1,5-2,0 м/с , сондықтан шым бұзылуға бейім болып саналады.

Ғимарат ені   тасымалдауды толықтау қамтамасыз ету керек, сонымен қатар қажетті жөндеу құралдарын тасымалдауға кедергі келтірмеуі тиіс. Гребень еніне байланысты ғимаратты 2м. ден кем емес, егер 3м. салады. Ғимараттың бастапқы бөлігіндегі гребень енін ұлғайту керек, дәл осы аралықта қажетті жөндеу жұмыстары жасалады.

Сурет 5.1 Су легін реттейтін дамбаның құрылғысы:

а- кәдімгі көлденең кескін; б- дамба басының кеңейтілуі; в- құлама табанының тюфяқ арқылы беріктірілгені; г- дамба табанындағы рисберма;

1- тюфяктың шайылуге дейінгі орналасқаны; 2- шайылудан кейінгі тюфяктың орналасқаны; 3- құламаны беріктіру; 4- рисберма.

Жергілікті шайындының тереңдігін анықтау формуласы , келесі теңдікке тең:

hв=23ϑ2g1+ m2- 6ϑ02g    ;                                                                      (5.7)

мұндағы:  ϑ2 – құрылымдағы ағыс жылдамдығы;

ϑ02 – топырақ шайындысының жылдамдығы, жергілікті жерде жүреді;

m2 – саңылау еңісі.

Саңылау бағытындағы тігісті дамбы немесе траверсті  иілмелі қорғаныс жабындарымен бекітуге болады. Рисбермалар  саңылау тігісі тереңде орналаспаған жағдайларда ғана қолданылады.  Тюфяк өлшемі, шайындыдан қорғауды қамтамасыз етеді, оларды есептемеге сүйене отырып  белгілейді.