Лекция 12.

12. ӨАТТЫ ЕМЕС ЖОЛ ЖАМЫЛҒЫСЫН ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ.

12.1 Қатты емес жол жамылғысының құрылғылық қабаттары. Қатты емес жол жамылғысын құрылғылау және оны есептеу.

Жол бөліктері арқылы өтетін жыл айналымындағы автокөліктердегі қозғалысты  жамылғылармен қамтамасыз етеді, яғни ол үстіңгі жер төсемесін қатты монолитті құрылымды материалының ылғалдануын, климаттық факторлар әрекетінің кедергісі және тасымалдау құралдарының дөңгелегін сипаттайды.

Кернеу, жол төсемелерінде автомобиль жүрісінен пайда болып, тереңде өшеді. (сурет 13.1).

Бұл жол жамылғысы көп қабатты құрылым ретінде жобалауға мүмкіндік береді, оның жекелеген қабаттарындағы материалдар жұмсалатын күшке байланысты беріктікке сәйкес келеді және табиғи факторлар ескеріледі.

Жол киімдеріндегі  келесі қабаттарды ажыратуға болады:

Жабын(қаптама) – үстіңгі, біршама берік, жұқа қабатты төсеме, табиғи факторларға байланысты  қажалудың алдын алады. Сондықтан  әдетте жабындар қымбат материалдардан жасалатындықтан оның қалыңдығы минималды болады.

Негіздер – жамылғының беріктігі, тасты материалдардан және негіздерден құралады, яғни қиыршықтасты өңделген материал ретінде пайдаланылады. Ол тасымалдау және қосымша қабаттан төмен орналасқан қысымды анықтау немесе жер төсемесі негіздемесіне арналған.  Автокөлік  дөңгелек жүрісі әрекетінің әсері болмағандықтан, оның құрылымына, яғни жабын(қаптама) және желіну қабатынан басқа, беріктігі төмендеу материалдарын пайдалануға болады. Негізгі қабаттар  ылғалдану кезінде беріктігін сақтайтын, қажетті жағдайда жер төсемесінің қалыңдығын төмендете алатын қаптамадан құралғаны ыңғайлы болады.

Жер төсемесі шаңды, сазды және балшықты негізден құралатын аумақтарда, қысқы ылғал жинақтау үрдісінің дамуы, кеуекті жылу өткізбейтін қосымша материалдар қабатынан жасалады – құм, қиыршықтас немесе тақтатас, оларды дреналық немесе аяздан қорғағыш деп атайды. Мұндай қабат жер төсемесінің үстіңгі бөлігіндегі артық су мөлшерін сіңіріп, жол жамылғысын құрғату және жер төсемесі беріктігін көтеруге арналған;

Жер төсемесінің негізі  немесе төселген негіз – мұқият нығыздалған және жол жамылғысының қабаты төселетін  жер төсемесінің үстіңгі қабатын жоспарлау. Тасымалданудан түсетін барлық жүктеме төсеме негізге түсетіндіктен, ол жол киім құрылымының жауапты элементтерінің бірі болып табылады.

Асфальбетонды жабын(қаптама) – жол жабындарының жетілген түрі болып есептеледі. Олар екі немесе үш қабатты асфальтбетонды берік негізде және мұқият нығыздалған қоспалардан құралады.

Сурет 13.1 Көп қабатты жол жамылғысындағы автомобильдер дөнгелектерінен пайда болған кернеулер:

а- тік кернеулердің эпюрасы; б- жазық кернеулерінің эпюрасы; 1- төсемі; 2- негіз; 3- негіздегі қосымша қабат; 4- топырақ негізі; 5- жол жамылғысындағы кернеулер; 6- бір келкі ортадағы кернеу.

Асфальбетонды жабын(қаптама) – жол жабындарының жетілген түрі болып есептеледі. Олар екі немесе үш қабатты асфальтбетонды берік негізде және мұқият нығыздалған қоспалардан құралады.

Цементбетонды жабын(қаптама) – үлкен монолитті және биік салмақ кедергі келтіру қасиетіне ие. Олар жекелеген тақталардан жоспардағы мөлшері 3-4, 6-7 м. қалыңдығы 18-24 см .

Қозғалыс қолайылығын қамтамасыз етуіне байланысты жол жабындары жетілген капиталды және жеңілдетілген, ауыспалы және төменгі деп жіктеледі. Жол жабындарына қатысты шешуші факторы серпімділік деформациясы автомобиль қозғалысының жылдамдығын қамтамасыз етеді.

Жол төсемесі құрылымын жобалау тізбектелген екі кезеңнен құралады -  құрылымдық және есептеме, олар өзара байланысқандықтан, бір-біріне қарама-қарсылық тұрғысынан қарастырылмайды. Олардың біреуін екіншісімен алмастыру жол жамылғысының берік, үнемді  және ыңғайлы болатындығына кепілдік бермейді .