10 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС CREDO ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЕОИНФОРМАЦИИ И ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕСТНОСТИ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАННОГО ПАКЕТА ПРОГРАММ.  АЛГОРИТМЫ ДЛЯ УРАВНИВАНИЯ И ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. ПРОГРАММЫ CREDO_DAT, TRANSFORM, ТОПОПЛАН   И ДР.,  ИХ НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

10.1 Технология проектирования ненплана строительства и сооружений по ЦММ в программном комплексе CREDO

В настоящее время при проектировании и строительстве населенных пунктов, промышленных предприятий, транспортных коммуникаций, каналов `и других сооружений, наряду с традиционными методами проектирования (аналитическим, графическим, модельно-графическим, макетно-графическим), все шире применяются системы автоматизированного проектирования, основанные на применении цифровых моделей местности (ЦММ). Именно ЦММ является исходным материалом для работы систем автоматизированного проектирования (САПР) строительства и автоматизированных систем управления (АСУ). Использование ЦММ значительно упрощает и ускоряет многие процессы управления городскими территориями, начиная с подсчета площадей и заканчивая составлением списков неплательщиков налогов. 
CREDO - программный комплекс для обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генеральных планов и автомобильных дорог, разработанный НПО "Кредо-Диалог", г. Минск

Функции модулей CREDO предоставляют возможность: - собирать и обрабатывать топографо-геодезическую информацию различными методами: электронными геодезическими приборами различных типов, традиционными методами линейных и площадных изысканий, сканированием существующих картографических материалов, использованием материалов, созданных в других информационно-программных системах; - формировать цифровые модели местности инженерного назначения и предоставлять их для дальнейшего использования в бумажном (планшеты или листы) и электронном (различные выходные форматы) виде; - проектировать и вести с использованием ЦММ генпланы: детальной планировки, коммуникаций, "красных" линий, разбивочные и т. д.; - создавать объёмную геологическую модель местности на основе методики, позволяющей одновременно строить и корректировать несколько вертикальных инженерно-геологических разрезов произвольной топологии; - собирать данные для геоинформационных систем; - обрабатывать геодезические данные для проведения сейсморазведочных работ; - проектировать геометрию транспортных объектов любой сложности (транспортных развязок, перекрёстков, путепроводов, трасс); - выполнять полный комплекс проектно-изыскательских работ для проектирования загородных автомобильных дорог II - V категорий.

Все системы CREDO работают с единым набором данных в общей оболочке, что обеспечивает непрерывность процесса обработки изысканий и проектирования, предоставляет возможность осуществлять вариантное проектирование и в полной мере внедрять современные эффективные технологии. В то же время, каждый модуль комплекса CREDO является самостоятельной программной единицей и может использоваться отдельно.

Программный комплекс CREDO состоит из следующих систем:

- CREDO_DAT - система, обеспечивающая сбор и обработку топографической информации;

- CREDO_TER - система создания и представления цифровой модели местности (ЦММ); 
- CREDO_СЕО - система формирования математической пространственной модели геологического строения площадки или полосы изысканий;

- СRЕDО_РRО - интерактивное проектирование горизонтальной планировки объектов промышленного, гражданского, автодорожного и железнодорожного строительства; 
- СRЕDО_SR - система автоматизированной обработки геодезических данных при производстве разведочных работ геофизическими методами, требующими создания (привязки) геофизических профилей;

- САD_CREDO - система обработки линейных изысканий, проектирования нового строительства и реконструкции автомобильных дорог II - V категорий;

- CREDO_LIN - система обработки линейных изысканий для проектирования дорог, трубопроводов, ЛЭП и т. д. Исходными данными для работы системы являются данные полевых журналов и схем, а также эти данные могут быть получены в результате экспорта из других систем CREDO;

- CREDO_МIХ - система автоматизированного проектирования генеральных планов предприятий, транспортных сооружений; жилищно-гражданских объектов, горизонтальной и вертикальной планировок.

Подробнее рассмотрим возможности системы CREDO_MIX, которая предназначена для создания цифровой модели местности и решения задач проектирования горизонтальной и вертикальной планировки объектов промышленного, гражданского, автодорожного и железнодорожного строительства [9]. Такими объектами могут быть городские улицы и дороги; автомобильные дороги общего пользования; железные, промышленные и лесовозные дороги; трубопроводы, генпланы гражданских и промышленных объектов; городской микрорайон, аэродром и т. д.

Особенности системы:

- высокая скорость цифрового моделирования;

- возможность работы с большими объемами данных;

- топологическая корректность контуров;

- работа с неограниченным количеством слоев;

- уникальный математический аппарат, обеспечивающий высокую точность и динамическую визуализацию геометрических построений любой сложности.

Основная особенность этой системы - возможность точного аналитического расчета сложных геометрических построений в сочетании с интерактивной графикой и работой на цифровой модели местности.

Система позволяет:

- запроектировать продольный профиль, сделать его корректировку в интерактивном режиме, сохранить данные, сравнить варианты;

- запроектировать продольные профили земляного полотна и продольный водоотвод; 
- запроектировать выравнивание продольного и поперечных профилей при реконструкции (усилении) дорожной одежды, рассчитать объемы выравнивающих слоев и срезки существующей дорожной одежды;

- выполнить оптимальное конструирование дорожной одежды нежесткого типа в соответствии с требованиями ВСН 46-83;

- выполнить гидравлический расчет водоотводных сооружений, объемов стоков и пропускной способности труб и малых мостов;

- выбрать тип укрепления;

- сделать расчет объемов земляных и планировочных работ;

- выполнить расчет осадки насыпи на слабом основании;

- выполнить расчет устойчивости откосов земляного полотна с подтоплением и без подтопления; 
- сделать транспортно-эксплуатационную и экологическую оценку проекта;

- запроектировать экологические мероприятия по снижению влияния шума и токсичных выбросов на окружающую среду;

- создать и просмотреть перспективное изображение проектируемой дороги в статическом и динамическом режимах.