11 ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ (ЦММ). ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЦММ.  СТРУКТУРА И СОСТАВ ЦММ. ВИДЫ И СВОЙСТВА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.   СЛОИ   ЦММ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА  ЦИФРОВОГО  МОДЕЛИРОВАНИЯ  МЕСТНОСТИ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЦММ

Цифровая модель местности (ЦММ) – цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках.

Цифровая модель местности (ЦММ)- совокупность информации о положении, характеристиках объектов местности, связях между ними и топографической поверхности, представленные в форме, доступной для обработки на ЭВМ.

ГОСТ - Цифровое представление пространственных объектов, соответствующих объектовому составу топографических карт и планов, используемое для производства цифровых топографических карт; \"множество, элементами которого являются топографо-геодезическая информация о местности и правила обращения с ней\".

При решении тех или иных задач достаточно часто используют либо плановую часть соответствующей карты, либо высотную. Аналогично в составе цифровой модели местности можно выделить цифровую модель объектов (ситуации, контуров) и цифровую модель рельефа.

Цифроваямодель объектов (ЦМО)- совокупность информации о плановом положении, характеристиках объектов и связях между ними.

Иногда в технической литературе ее называют также цифровой моделью ситуации (ЦМС)или контуров(ЦМК).

1. Цифроваямодель рельефа (ЦМР)- информация о рельефе местности, представленная совокупностью точек с известными координатами и высотами, связей между ними и способа определения высот новых точек по их известным плановым координатам. Под термином цифровая модель рельефа (ЦМР) понимают математическое представление участка земной поверхности, полученное путем обработки материалов топографической съемки.

Таким образом, цифровая модель местности :

- представляет собой упорядоченную по определенным правилам информацию об объектах местности;

- обладает рядом свойств (точность, адекватность, однозначность и др.);

- характеризуется набором параметров;

- создается путем сбора и преобразования топографической информации по определенным математическим правилам.

На основе ЦММ Вы сможете:

- вести дежурные планы застраиваемой территории;

- формировать данные для кадастровых (землеустроительных, градостроительных и других) систем;

· проводить работ по проектированию и мониторингу состояния объектов и местности

- использовать в качестве основы для построения карт и планов.

Цифровые модели местности могут быть: растровые, векторные, гибридные.

- Растровая модель данныхоснована на использовании регулярной решетки, элементы которой отображают определенные участки исходного объекта (в частности - местности), называются пикселами и характеризуются цветом и яркостью.

Построение автоматизированных систем крупномасштабного картографирования или проектирования на основе растровой модели данных затруднено, так гак не допускает выделения конкретных объектов (дорог, зданий, иных элементов или объектов). Поэтому такая модель используется для представления аналоговых карт и планов с целью последующего преобразования и создания на их основе цифровой модели местности или рельефа, либо в качестве обзорного материала.

- Векторная модель данныхориентирована на описание пространственного положения объектов с помощью примитивов первых четырех типов: точек, линий, контуров и поверхностей и содержит как координаты соответствующих элементов, так и некоторые другие параметры.

- Регулярная модель данныхтакже основана на использовании регулярной решетки, но ее элементы представляют собой формализованные описания свойств соответствующих им фрагментов территории или содержат ссылки на эти описания.