13 МЕТОДЫ   ПОСТРОЕНИЯ ЦМС ПО МАТЕРИАЛАМ НАЗЕМНЫХ СЪЕМОК, ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И КАРТ-МАТЕРИАЛАМ, РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.  МЕТОДЫ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЦМС

13.1Дистанционные методы съемок

К дистанционным съемкам относят все виды неконтактных съемок: с летательных воздушных и космических аппаратов (самолетов, вертолетов, космических кораблей, спутников и т. д.), судов и подводных лодок, наземных станций. (рис)

Главные качества дистанционных изображений, это их высокая детальность, одновременный охват значительных обширных пространств, возможность получения повторных снимков и изучение труднодоступных районов. Благодаря этим качествам данные дистанционного зондирования нашли в картографии разнообразное применение и в том числе они служат источниками для составления и оперативного обновления топографических и тематических карт. Аэро- и космические снимки широко используются для создания общегеографических и тематических карт.

Съемки ведут в видимой, ближней инфракрасной, тепловой инфракрасной, радиоволновой и ультрафиолетовой зонах спектра.

Фототеодолитная съемка — метод создания топографических планов и карт, основанный на использовании фотоснимков, полученных фотографированием с точек земной поверхности, используется для создания крупномасштабных топографических планов при выполнении различных инженерных изысканий на небольших участках территории, выполняется редко, как правило, в горных и высокогорных районах. Фотографирование производится фототеодолитом, который является прибором, конструктивно объединяющим фотокамеру и теодолит. С помощью фотокамеры производится фотографирование местности, а теодолитом выполняются геодезические измерения, необходимые для вычисления координат точек, с которых производилось фотографирование. Составление оригиналов топографических карт и планов при этом методе съемки осуществляется по фотоснимкам с использованием фотограмметрических приборов.

Комплекс работ слагается из следующих основных процессов: выбор базисов и контрольных точек на местности; выполнение полевых и камеральных работ по определению координат станций, контрольных точек и длин базисов; фотографирование фототеодолитом местности с выбранных станций и выполнение фотолабораторных работ; фотограмметрическая обработка стереоскопических пар наземных снимков на стереокомпараторах или стереоавтографах для получения топографической карты соответствующего масштаба.

Космическая съемка производится с космических кораблей, спутников, воздушных шаров Космические фотоаппараты являются модификацией аэрофотоаппаратов. При космической съемке также как и при аэрофотосъемке используют различные виды пленок — черно-белые, цветные и спектрозональные. В результате космической съемки могут быть получены фотографические, телевизионные, радиолокационные и сканерные изображения.

Многозональная съемка — это съемка местности одновременно в нескольких достаточно узких зонах спектра (не только в видимом диапазоне, но и в ультрафиолетовом, инфракрасном и радиодиапазонах). Для этого применяют многозональные космические фотокамеры с несколькими объективами, снабженными разными светофильтрами. В итоге получают цветные фотоизображения, по своей информативности превосходящие обычные цветные снимки. Так, например, по таким снимкам можно определить не только площади, покрытые лесом, но и состав его по породам,отличить зрелый лес от молодого и обнаружить участки, пораженные вредителями и болезнями.

Телевизионные снимки и телевизионные панорамы получают с помощью передающих телевизионных камер (видиконов). Изображение передается на наземные пункты приема дистанционной информации в режиме реального времени и экспонируется по кадрам на фотопленку. Телевизионная съемка применяется для оперативного картографирования и мониторинга (слежения) за процессами, происходящими на Земле. Телевизионная съемка также используется при исследовании Луны, Венеры и других планет и их спутников. Благодаря телевизионным снимкам были реализованы программы по крупномасштабному картографированию Луны и планет земной группы.

Сканерная съемка производится при помощи специального сканирующего устройства (качающегося зеркала или призмы). Это устройство «просматривает» местность поперек движения космического носителя и посылает исходящее с Земли излучение в объектив и далее на точечный фотоприемник, где лучистый поток преобразуется в электрический сигнал, передаваемый с космического аппарата по каналам связи на Землю. Наземная аппаратура преобразует эти сигналы в изображения. При полете съемка ведется непрерывно и поэтому сканирование охватывает широкую непрерывную полосу местности. Масштаб сканерного снимка вдоль линии движения носителя остается постоянным, но вдоль строки сильно уменьшается к краям. Хотя сканерные изображения по качеству уступают кадровым фотографическим, их оперативность в цифровой форме дает огромное преимущество перед другими видами съемок.

Радиолокационная съемка производится с помощью активных аэрокосмических съемочных систем — радиолокаторов бокового обзора Локационные снимки — это снимки в микроволновом диапазоне радиоволн с длинами от 1 мм до 1 м. (рис)

Благодаря боковому обзору на снимках отчетливо изображается рельеф местности и его детали. Радиолокация позволила впервые закартографировать рельеф Луны и планет. Радиолокационные снимки возможно получать в любое время суток, они всепогодны, т. е. облачность для них не является помехой.

Сочетание на картах традиционного картографического изображения с аэрокосмическим привело к появлению нового вида картографической продукции — фотокарт.

13.2 Трехмерная визуализация

Трехмерное изображение поверхности (3D-поверхность) - средство цифрового объемного представления поверхностей в виде проволочных диаграмм, при этом используются различные типы проекции, при этом изображение можно поворачивать и наклонять, используя простой графический интерфейс.

Для отображения рельефа по данным ЦМР могут быть сформированы растровые изображения.

Растровая поверхность (изображение) - формируется по Grid-модели, при этом каждому пикселу присваивается значение, пропорциональное высоте соответствующей ячейки сетки.

Теневой рельеф (аналитическая отмывка рельефа) - растровое отображение ЦМР, при формировании которого кроме высоты каждого участка сетки Grid-модели, учитывается освещенность склонов.

Реализованы возможности совмещения 3D - поверхностей с другими тематическими слоями. Для достижения реалистичности отображения объектов местности 3D-поверхности совмещаются с картографическими или  ортоизображениями.

Виртуальная модель местности (ВММ) - модель местности, содержащая информацию о рельефе земной поверхности, ее спектральных яркостях и объектах, расположенных на данной территории, предназначена для интерактивной визуализации. ВММ позволяет обеспечить эффект присутствия на местности, может быть отображена в виде трехмерной статической сцены (3D-вид) или в режиме имитации полета над местностью, когда наблюдатель находится в точке с заданными координатами.