Лекция № 5

Топырақтың құрамы, құрылымы мен текстурасы.

- Негізгі ұғымдар мен анықтамалар.

- Топырақ ұнтақтарының өлшемдері бойынша классификация.

- Ірі тасты және құмды топырақтардың түрлері.

- сұрақ

Топырақ – деген, ол құрылыста негіз ретінде, құрылғы орналасқан орта немесе құрылғыдағы материал ретінде қолданған кез келген тау жынысы.

Тау жынысы – деген, ол құрам мен құрылымды сипаттайтын минералдар жиынтығы.

Құрам – деген, ол жынысты құрайтын минералдар тізімі.

Құрылым – жыныстағы ұнтақтардың өлшемі, пішіні мен саналық қатынасы.

Текстура – деген, ол құрамды көрсететін  топырақ элементтерінің орналасуы.

Жаратылысы бойынша топырақ келесі тұрлерге бөлінеді:

- табиғи;

- техногендік;

Табиғи топырақтардың түрлері:

- магмалық (вулкандық заттардың ақырын суығанынан пайда болады);

- шөгінді (негізгі жыныстың ұматылу, орнынан қозғалу және нығыздалуынан пайда болады);

- метаморфиялық (жер астында пайда болады – мәрмәр, тақтатас, кварцит, гнейс).

Құрылым арқылы топырақтың физикалық және механикалық қасиеттері анықталады, оны зерттейтін «топырақтану» атты инженерлік геологияның бөлігі.

Топырақтану – деген, ол әр –түрлі топырақтың қасиеттерін зерттеу және құрылыстың әр-түрлерінде қолдануға топырақ беріктігін жақсарту және жоғарлату әдістерін өндеп зерттейтін ғылым.

Топырақ физикалық жағынан 3 компоненттен тұрады:

- қатты;

- сүйық;

- газтүрлі.

2. сұрақ

Классификацияны ынғайлату үшін ірілігі бір – келкі ұнтақтарды (гранулометриялық фракция бойынша) белгілі топтарға біріктіріп, оларды келесі деп атайды.

Топырақ ұнтақтарының өлшемдері бойынша классификация.

| № | Ұнтақтар аты | Ұнтақтардың өлшемі,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ірі тасты топырақтар |  |
|  | Шойтас пен қойтас Қиыршық тас пен малтатас Ұсақ тас пен шағылтас | 200 жоғары 200 ... 10 10 ... 2 |
| 2 | Құмды |  |
|  | Ірі Орташа Ұсақ Жінішке | 2 ... 0,5 0,5 ... 0,25 0,25 ... 0,10 0,10 ... 0,05 |
| 3 | Балшықты (сазды) |  |
|  | Шаңды Балшықты(сазды) | 0,05 ... 0,005 0,005 төмен |

Саз топырақтар құрамындағы сазды ұнтақтар мөлшері бойынша бөлінеді:

- 3 ... 10% – құмайт;

- 10 ... 30% – саздақ;

- 30% көп  - балшық.