  - Прямые общего и частного положений

Прямые, не перпендикулярные и не параллельные плоскостям проекций, называют прямыми общего положения.

Линии, параллельные плоскостями проекций, называют линиями уровня.

Если прямая параллельна горизонтальной прямой плоскости проекций, ее называют горизонталью (рисунок 16), фронтальной − фронталью (рисунок 17), профильной − профильной прямой (рисунок 18). Обозначают их соответственно буквами h, f и p.

Рисунок 16 -  Комплексный и пространственный чертежи горизонтали

Рисунок 17 - Комплексный и пространственный чертежи фронтали

Рисунок 18 - Комплексный  чертеж  профильной прямой

У прямой уровня одна проекция параллельна самой прямой и определяет углы наклона этой прямой к двум другим плоскостям проекций (α− к П1 и β− к П2). Отрезок линии уровня  проецируется на параллельную ему плоскость проекций в натуральную величину.

Параллельность по отношению к одной из плоскостей проекций определяет расположение двух других проекций прямой уровня. Так, f ' || x12; h'' || x12 и т.д.

Линии нулевого уровня лежат в плоскостях проекций. Так, h0 принадлежит П1; f0 принадлежит П2 (рисунок 19).

Проекции этих линий лежат на осях проекций.

Рисунок 19 - Линии нулевого уровня

Проецирующие прямые  (прямые, перпендикулярные одной из плоскостей проекций) также являются линиями уровня. Причем одна из  проекций вырождается в точку. На рисунке 20 приведены горизонтально

проецирующая прямая m и фронтально проецирующая прямая n (m ┴П1; n ┴П2).

Рисунок 20  - Горизонтально-проецирующая (КМ) и

фронтально – проецирующая  (NL) прямые

Конкурирующие точки, лежащие на одной проецирующей прямой, дают возможность определить видимость отдельных элементов предмета на данной плоскости проекций. Из двух горизонтально- конкурирующих точек K и M (рисунок 20.) на плоскости П1 видима та, которая расположена выше, т.е. K. Из двух фронтально -конкурирующих точек L и N на плоскости П2 видима та, которая ближе к наблюдателю, т.е. L, а точка N невидима, так как расположена за точкой L.