2.1  Двух- и трехкартинный  комплексный чертеж точки

Любая точка пространства (например, точка A на рисунке 9) проецируется ортогонально на плоскости П1 и П2, образуя  горизонтальную A' и фронтальную A'' проекции.

В практике изображения различных геометрических объектов, чтобы сделать проекционный чертеж более ясным, возникает необходимость использовать третью – профильную плоскость проекций П3, расположенную перпендикулярно  к П1 и П2.

Модель трех плоскостей проекций показана на рисунке 10. Третья плоскость, перпендикулярная и П1  и П2,  обозначается буквой П3 и называется профильной.

Проекция точки А на профильную плоскость обозначается A'". Плоскости проекций, попарно пересекаясь, определяют три оси 0x, 0y и 0z, которые можно рассматривать как систему декартовых координат в пространстве с началом в точке 0 .

Для получения эпюра точки в системе трех плоскостей проекций, плоскости П1 и П3 вращают, как показано на рисунке 10, до совмещения с плоскостью П2.

Координатами называют числа, которые ставят в соответствие точке для определения ее положения в пространстве или на поверхности. В трехмерном пространстве положение точки устанавливают с помощью прямоугольных декартовых координат x , y  и  z  (абсцисса, ордината и аппликата).

Рисунок 10  -  Построение  эпюра

  - Эпюры точки, расположенной в четвертях пространства

Плоскости проекций П1, П2, П3 являются безграничными и могут быть продлены в любом направлении до бесконечности.

Поэтому плоскости  П1 и П2 , пересекаясь между собой, образуют четыре двугранных угла, называемые четвертями.

На рисунке 11  изображен принятый порядок отсчета четвертей. Зритель, рассматривающий предмет, находится в первой четверти. Оси проекций делят каждую из плоскостей проекций на две полуплоскости- полы. При переходе от пространственного  изображения к  эпюру,  то есть при совмещении плоскостей

проекций, меняются направления осей. Поэтому полуплоскость П1 вращается вокруг оси Х вниз в первой и четвертой четвертях (при положительном значении У), и перемещается вверх, совмещаясь  с П2 (при отрицательном значении У) во второй и третьей четвертях.

Рисунок 11 - Четверти пространства

Эпюры точек, находящихся в различных четвертях пространства, будут определяться  расположением  осей  (положительным или отрицательным). В соответствии с этим эпюры точек в различных четвертях пространства выглядят следующим образом : А (х, у, z) –1Я четверть (рисунок 12), В (х, -у, z) –2Я четверть, С (х, -у, -z) –3Я четверть, Д (х, у, -z) –4Я четверть.

Рисунок 12 - Эпюр точек, расположенных в различных четвертях

Вопросы по теме

1.  Сформулируйте определение проекции точки на плоскость.

2.  Дайте определение комплексного чертежа  (эпюра).

3.  Каковы свойства комплексного чертежа?

4.  Дайте определение линий связи, как они располагаются по отношению к осям?

5.  На сколько четвертей делят пространство плоскости проекций П1 и П2?