- КОМПЛЕКСНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

3.1 Общие положения

Прямая на комплексном чертеже может быть задана проекциями пары точек.

На рисунке 13 показана пространственная модель прямой, заданной точками А и В, на рисунке 14− комплексный чертеж прямой AB.

Проекции точек A и B определяют единственную прямую пространства. Для построения профильной проекции можно использовать разность профильных координат точек A и B, равную Δ  (смотреть обозначение на рисунке 14).

Точка принадлежит прямой, если обе ее проекции принадлежат соответствующим проекциям этой прямой (K принадлежит AB; L не принадлежит   AB).

Рисунок 13 - Пространственный чертеж прямой

Рисунок 14 -  Комплексный чертеж прямой

  - Следы прямой

Прямая линия может быть задана на комплексном чертеже непосредственно своими двумя проекциями (например, m′и m′′).

Точки пересечения прямой с плоскостями проекций называют следами.

На рисунке 15 показаны точки M и N, в которых прямая, заданная отрезком AB, пересекает плоскости проекций. Точка M − горизонтальный след прямой, а точка N− фронтальный след.

Горизонтальная проекция горизонтального следа M’ совпадает с самим следом, а фронтальная проекция этого следа M” лежит на оси проекций. Фронтальная проекция фронтального следа N” совпадает с точкой N, а горизонтальная проекция N’ лежит на оси проекций.

Следовательно, чтобы найти горизонтальный след, надо продолжить фронтальную проекцию A”B” до пересечения с осью x и через точку M” (фронтальная проекция горизонтального следа) провести перпендикуляр к оси x до пересечения с продолжением горизонтальной проекции A”B”.

Точка M’ − горизонтальная проекция горизонтального следа, она совпадает с самим следом. Для нахождения фронтального следа продолжим горизонтальную проекцию A’B’ до пересечения с осью x, через точку N’ (горизонтальную проекцию фронтального следа) проводим перпендикуляр до пересечения с продолжением фронтальной проекции A”B”.

Точка N” −фронтальная проекция фронтального следа, она совпадает с самим следом.

Прямая не имеет следа на плоскости проекций в том случае, когда она параллельна этой плоскости.

Рисунок 15 -  Построение следов прямой