Тақырып 2. Өндірістік ғимараттардың микроклиматы. Өндірістегі метеорогиялық жағдайдың ерекшеліктері. Ағзаның терморегуляциясы

Өндірістік ғимараттардың микроклиматы - ауа температурасы,  ауа ылғалдылығы, ауа қозғалыстарының жылдамдықтары, айналадағы заттардың беттеріндегі температурамен, олардан шығаратын жылуымен анықталады.

Өндірістік мекемелердің микроклиматының параметрлері өзінің динамикалығымен (ауытқымалығымен) ерекшелене отырып, технологиялық процестердің жылу физикалық ерекшеліктеріне, климатқа, жыл мезгіліне, жылыту және желдету жағдайына байланысты болады.

Микроклиматтың негізгі параметрлері

Ауа температурасы – өндірістік ортаны микроклиматтық жағдайын анықтайтын негізгі факторлардың бірі.

Жоғары температура жылу бөлумен байланысты технологиялық процесстері бар өндірістерге тән. Олар – Металлургиялық өндіріс, машинажасау, жылуэнергетикалық станциялар  т.б. және ыстық климаттық жағдайда 30-40°С ашық далада жұмыс кезінде кездеседі.

Кейбір өндірістерде ауаның қыздырылуы  - қатты қызған қондырғылардың бетінен берілуі мүмкін. Мұндай цехтарда конвекционды жылу көп мөлшерде (34Дж/м³/с) -  Т 35-45°С қа дейін жетуі мүмкін, сыртқы температурадан  14-25°С жоғары болады. Оған жататындарағ мысал - Қант заводының жұмысшылары, терең көмір шахталары т.б.

Кейбір өндірісте ағзаға төмен температура әсер етуі тән болады. Жылу жүйесі жүргізілмейтін жұмыс орындарында (элеватор, қойма, т.б.) және  жылдың суық мезгілінде ауа Т -3 тен - 25°С.

Далада жүргізілетін жұмыстарда (құрылыс, орман шаруашылығы, мұнай, газ өндіру т.б.) ортаңғы белдеулерде сыртқы жұмыстар 0- -20°С, солтүстік жақтарда -30°С тан төмен жағдайда жұмыс істейді.

Жылу шығару (инфрақызыл сәулелер) – көрінбейтін элекромагнитті сәулелер толқын ұзындығы 0,76-540 нм, толқындық, кванттық қасиеттері бар. Толқын ұзындығына байланысты қысқа толқынды – 1,4 мкм аз, орташа толқынды – 1,4-3мкм, ұзын толқынды – 3 мкм көп. Өндірістік ортада шағын диапазон 0,76-70 мкм маңызды.  Жылу шығару интенсивтілігі Вт/м² өлшенеді. Инфрақызыл сәулелер ауа арқылы өте отырып оны қыздырмайды, бірақ қатты денелермен жұтылған соң сәулелік энергия жылу энергиясына айналып оны қыздырып температураның жоғарылауына әкеледі.

Жұмыс орындарындағы жылу шығару интенсивтілігі 23 Дж/м3 асса ыстық цех деп аталады.

Жұмыс ортасында - Оптимальді температура мөлшері 22-24°С.

Рұқсат етілген мөлшері – 18-25°С.

Ауа ылғалдылығы – ауадағы су булары. Абсолюттік – 1м³ ауадағы  граммен болатын су буының мөлшері. Максимальді – осы температурадағы су буының шекті мөлшері. Салыстырмалы – абсолютті ылғалдылықтың максимальдіге қатынасы. Ол ауаның ылғалдылығы немесе құрғақтығы жөнінде шынайы баға береді. Теңіз мұхиттар үстінде салыстырмалы ылғалдылық 80% тен жоғары, шөлді жерлерде - 10% дан төмен.

Адам организміне қолайлы орташа климаттық жағдайларда салыстырмалы ылғалдылық  40-60%.  35-75% рұқсат етілген мөлшер.

Температура төмен салыстырмалы ылғалдылық жоғары болғанда жылу беру жоғарылайды да адам организмі тез суыйды суықтайды. Ал Температура мен салыстырмалы ылғалдылық жоғары болғанда жылу беру төмендейді де организмге өте қолайсыз жағдай туындайды, әсіресе физикалық жұмыс істеу кезінде, ыстық кезде - жылу соққысы болуы мүмкін. Жоғары температура  салыстырмалы ылғалдылық төмен болса организм жеңіл қабылдайды.

Ауа ылғалдылығы гигрометр және психрометрмен өлшенеді.

Өндірістік ғимарат ауасында су буының жоғары мөлшерде (80-100%) болуы сулы ванна, ыстық ерітінділі ванналары, жуу машиналары бар жерлерде кездеседі (тері цехтары, қағаз өндірісі т.б.). Кейбір цехтарда технологиялық шарттарға байланысты жоғары ылғалдылық ұсталынады, әдейі сақталынады мысалы. Тоқыма цехтары, жіп иіру цехы.

Ауа қозғалысының жылдамдығы - өндірістік жағдайларда ауа қозғалысы ауаның конвекционды ағымынан пайда болып бөлмеге суық ауа массасының енуімен немесе өндіріс бөлмелерінің температура айырмашылығынан және де жасанды вентиляциялық жүйенің жұмысы нәтижесінде пайда болады.

Ауа қозғалысының жылдамдығының жоғары болуы ашық даладағы жұмыстарда кездеседі. Оптимальді ауа қозғалысының жылдамдығы 0,1м/с –тен аспау (бөлме ішінде). Рұқсат етілген мөлшер 0,1-0,3м/с.

Ауа қозғалысының жылдамдығын анемометрмен өлшенеді (тостағаншалы, қанатшалы).

Ағзаның терморегуляциясы (жылу реттеушісі) және оның жұмыс істеу кезіндегі бұзылуы немесе өзгеруі, ағза жағдайына өндірістік метеорологиялық жағдайдың әсері.

Адам мен оны қоршаған орта арасында үнемі жылу алмасу болып тұрады. Қоршаған ортаның темперарурасының ауытқуына қарамастан адам денесінің температурасы салыстырмалы түрде бір деңгейде болады (36,5-36,9°С). Адам денесінің температурасының деңгейі белгілі бір дәрежеде жылу түзілу интенсивтілігі мен жылу шығару (жоғалту) мөлшерінің қатынасын терморегуляция деп атаймыз.

Терморегуляция – нервті-эндокринді жолмен реттелетін жылу түзу мен жылу шығару процестерінің бір-бірімен қатынасы.

Жылуды жасау – химиялық термореттеу, жылу алмасу – физикалық термореттеу. Энергетикалық алмасуға бұлшықет белсенділігі үлкен үлес қосады. Бұлшықетте – тыныштық жағдайда  жылу түзуі 111,6-125,5Вт болса, интенсивті жұмыс істеу жағдайында – 313,6-418,4Вт дейін жылу түзеді.

Төмен температура кезінде суықтық бұлшықет дірілі дегеніміз бұлшықет энергиясының жылуға айналуы.

Жылу беру: а) адам денесімен жылу бөлу (сыртқы ортаға, температурасы төмен заттарға) – радияциялық жылу беру.

б) конвенция – адам денесінен төменгі ауа қабаты арқылы

в) өткізу – адам денесімен тікелей жанасқан заттарға жылу беру.

г) тері бетінен, тыныс жолдарынан судың булануы арқылы.