1.2.Электр жетегінің жіктелуі

Қозғалыс түріне, басқару сатысына, құрылымдық орындалуына, электр энергиясын түрлендіргіш түрі мен беріліс құралына, электрқозғалтқыш қоректенетін ток түріне байланысты электржетегі келесідей топтарға бөлінеді.

Қозғалыс түріне байланысты электржетектері айналмалы, бір бағытта түсетін және реверсивті қозғалысты, қайталанбалы түсетін қозғалысты болып бөлінеді.

Жылдамдықты басқару принципі мен қадағалау сатысына байланысты электржетегі бөлінеді:

- басқарылмайтын электр жетегі. Жұмыс машинаның орындайтын бөлігінің қозғалысының координаталарының өзгерісін қадағалау мүмкін емес. Осыған орай қозғалыс параметрі әсірелейтін(возмущающих өзгертетін)әсер нәтижесінде ғана өзгереді(қозғалтқыштың валындағы жүктеме өзгерісі, қорек көзінің кернеуі және т.б );

- басқарылатын электр жетегі. Технологиялық процестердің сұранысы бойынша жұмыс машинасының орындайтын бөлігінің қозғалысының координаталарының өзгерісін қадағалау мүмкіндігі бар;

- бақылау электр жетегі. Өзгеріп отыратын беретін сигналдарға байланысты жұмыс машинасының орындайтын бөлігінің орын ауыстыруын қамтамасыз етеді;

- программалы-басқарылатын электр жетегі. Берілген программа бойыншажұмыс машинасының орындайтын бөлігінің орын ауыстыруын қамтамасыз етеді;

- адаптикалық электр жетегі. Өзгерген параметр мен әсірелейтін әсерлерге басқару жүйесінің құрамы мен параметрлерін өзгерту арқылыавтоматты түрде өзгеріп, үйреніп отырады;

- позициялық электр жетегі. Орындаушы бөліктің белгіленген жерге орын ауыстыруы.

- автоматтандырылмаған электр жетегі. Барлық операцияларды оператор орынайды.

-автоматтандырылған электр жетегі. Басқару операциясының жартысы операторсыз, сәйкестендірілген құрылғылар арқылы орындалады.

Механикалық беріліс құралдарының тегіне байланысты бөлінеді:

- редукторлы электр жетегі – электр қозғалтқышы жұмыс машинасымен беріліс құралдарының бір түрімен жалғанған;

- редукторсыз электр жетегі – электр қозғалтқыш жұмыс машинасымен қосымша беріліс механизімінсіз тікелей жалғанған.

Қозғалтқыш қоректенетін тораптың ток тегіне байланысты электржетегі тұрақты және айнымалы токты электр жетегі болып бөлінеді.

Механикалық энергияны орындаушы бөлікке жеткізу түріне байланысты электржетегі бөлінеді: топтық, жеке даралық, көп қозғалтқышты және өзара байланысқан электр жетегі.

Топтық электр жетегінің мінездемесіне келсек, бір қозғалтқыштан бір не бірнеше жұмыс машинасының бірнеше орындаушы бөліктері қозғалысқа келтіріледі. Бұл электр жетегінің тәсілі оның дамуының бастапқы этапында кеңінен қолдынылып, күрделі кинематикалық жүйеден тұрғандықтан (механикалық береліс құралы), эксплуатациясы мен өндіріс процесінің автоматтандырылуын қиындата түседі. Бұндай механизмдердің күрделі кинематикасы жекелей жобалануы үшін үлкен шығыны, дайындалу дәлдігіне жоғары сұраныс топтық электржетегінің басты кемшілігі болып табылады. Өндіріс механизмінің қуат бірлігінің өсуі, өндіріс процесінің және механикалық жүйенің автоматтандырылу қажеттілігі, механизмдар мен жұмыс машинасының  механикалық беріліс құралдарының қарапайымдылыққа ұмтылуы топтық электржетегін жекелейге ауыстыруға алып келді.

Жеке даралық электржетегінің мінездемесіне келсек, жұмыс машинасының әрбір орындаушы бөлігінің қозғалысы жеке электр қозғалтқышпен жүзеге асырылады. Қозғалысты қозғалтқыштан жұмыс машинасына беруге арналған механикалық беріліс құрылғысы (кинематическая цепь) қарапайымдыланып, технологиялық процесті автоматтандыру жеңіл іске асады, жұмыс машинасына қызмет көрсету жағдайы жақсарады. Сондықтан жетектің бұл түрі қазіргі кезде негізгі болып табылады. Жекелей жетек үшін үлгі ретінде әрбір механизм (шпиндель, тік және көлденең беріліс механизмі) жеке қозғалтқыштан қозғалысқа келтірілетін металөңдеуші станоктың жетегін келтіруге болады. Жекелей жетекке ауысу электржетегінің дамуында сапалы секіріспен мінезделеді. Электрлік жетек қозғалысқа келетін орындайтын механизммен бірге бір электромеханикалық жүйені құрайды да, жұмыс машинасының берілген қозғалыс заңдылығын құрастыруға(басқару жүйесіне әсер ету арқылы) көптеген белестер ашылады, түрлі жұмыс критерийлерін жақсарып, технологиялық процестерде өзара байланысқан механизмдерді басқару жеңілдейді.

Көпқозғалтқышты электржетегінде машинаның орындайтын бөлігі бірнеше қозғалтқыш арқылы қозғалысқа келтіріледі (қуатты экскаватордың бұрылыс механизмдерінің платформасы және т.б).

Өзара байланысқан электржетегінде бір не бірнеше бір-бірімен электрлі немесе механикалық байланысқан  электр жетектері бар. Олардың жұмысы кезінде жылдамдығы, жүктемесі немесе жұмыс машинасының орындаушы бөлігінің орнының тепе-теңдіктері ұсталынып тұрады (сандық программамен басқарылатын металл өңдеуіш станоктар, металлургиялы өндірістік жылжымалы стан және т.б). Электрлі өзара байланыстары жоқ өндірістік роботтар мен манипуляторлардың кейбір механизмдары біріккен жұмыстары кезінде өзара байланыстарын көруге болады. Мысал үшін манипулятордың қолының қозғалысы бұрылыс механизмінің инерция моментінің өсуіне әкеледі, ал бұрыс жылдамдығының өсуі орталыққа тартқыш күш әсерінен қолдың қозғалыс механизмінде қосымша жүктеме туғызады.