РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ

Реконструкция здания – это комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменениями основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности), осуществляемых в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания увеличения объема услуг, максимального устранения физического и морального износа.

При реконструкции зданий (объектов) в соответствии с действующими нормами проектирования могут осуществляться:

- изменение планировки помещений не влияющее на прочность здания, а при наличии необходимых обоснований и согласований, возведение вcтpoeннo-пристроенных помещений или их частичная разборка; 
повышение уровня инженерного оборудования, включая наружные сети (кроме магистральных);

- улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также благоустройство прилегающих территорий;

- улучшение качества и количества услуг.

Кроме того, при реконструкции осуществляются работы, выполняемые при капитальном ремонте, который ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных конструкций и деталей, восстановление или замену (кроме полной замены фундаментов, несущих стен, каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.

При разработке проектной документации на реконструкцию, усиление и восстановление зданий и сооружений существующей застройки, в дополнение к положениям п. 3.2, следует учитывать:

(3.2. Разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, усиление и восстановление зданий и сооружений, возводимых или расположенных в сейсмических районах, следует выполнять: а) исходя из сейсмичности района и площадки строительства;  б) исходя из результатов инженерно-геологических изысканий; в) на основании результатов расчетов, выполненных в соответствии с положениями настоящих норм;г) с учетом конструктивных требований, приведенных в соответствующих разделах настоящих норм).

а) результаты обследования, характеризующие конструктивные решения и фактическое состояние зданий и сооружений, а также действительные физико-механические характеристики материалов и параметры конструкций;

б) качественные и количественные оценки соответствия конструктивных решений зданий и сооружений расчетным и конструктивным требованиям действующих норм.

Перед реконструкцией необходимо произвести оценку технического состояния зданий и сооружений, важнейшей частью которого является обследование. При обследовании должны быть установлены действительная несущая способность и эксплуатационная пригодность строительных конструкций и оснований с целью использования этих данных при разработке проекта реконструкции.

Работы по о

Перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте

(Приложении 5 СН РК 1.04-26-2004.)

1 Обследование зданий и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2 Ремонтно-строительные работы по восстановлению или замене изношенных элементов зданий.

3 Повышение устойчивости зданий в сейсмоопасных районах.

4 Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных конструкций и деталей, восстановление или замене их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых зданий.

В сейсмически опасных районах (сейсмичность 7-10 баллов) одновременно с реконструкцией и капитальным ремонтом должны выполняться мероприятия по сейсмоусилению элементов здания.

5 Утепление зданий (работы по повышению теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций).

6 Замена инженерных сетей, находящихся на балансе собственника.

7 Переустройства невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые.

8Авторский надзор за проведением капитального ремонта зданий и реконструкцией.

9 Экспертиза проектно-сметной документации.

10 Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников, находящихся под охраной государства.

11 Ремонт встроенных помещений в зданиях.

12 Технический надзор за капитальным ремонтом и реконструкцией владельца зданий и сооружений.

СН РК 1.04-26-2004 "Реконструкция,  капитальный и текущий ремонт жилых зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения"

Оценка сейсмобезопасности зданий, объектов в районах с сейсмичностью 7-10 баллов должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006 "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования".  Обследование несущих конструкций зданий, объектов должно выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в СН РК 1.04-04-2002 "Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений".

СН РК 1.04-10-2003 "Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий"

Проектирование реконструкции или капитального ремонта жилого здания, благоустройства прилегающей к нему территории должно проиэводиться с учетом архитектур но- планировочного решения жилой застройки или с проектом ее реконструкции. Кроме того, при проектировании реконструкции и капитального ремонта жилого здания должны быть учтены результаты технического обследования данного объекта выполненные в соответствии с требованиями положения по техническому обследованию зданий и сооружений .

В зонах с сейсмичностью 7,8,9,1 О баллов оценка сейсмобезопасности здания и конструктивные решения должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-04-2001. Обследование несущих конструкций зданий должно выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в положении по техническому обследованию зданий и сооружений.

Экспертиза на проект реконструкции и капитального ремонта жилого здания про водится в соответствии с действующим законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью в Республике Казахстан.

Проектом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие прочность, устойчивость и требуемые показатели огнестойкости здания в целом, его отдельных элементов и конструкций, а также несущую способность и устойчивость грунтов основания на всех стадиях выполнения ремонтно-строительных работ и последующей эксплуатации.

При усилении должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие эффективную совместную работу элементов усиления и сохраняемых конструкций.