Лекция 6.

Проектирование дорог в карстовых районах.

Карстовые процессы.

Карстовые процессы происходят в толще растворимых горных пород – гипса, известняка, доломита, каменной соли и других, выщелачиваемых подземными водами. В результате совместной деятельности грунтовых и проникающих поверхностных вод такие горные породы растворяются и уносятся подземными водами. В толще земли образуются пустоты, подземные ходы, полости и большие пещеры, а на поверхности – всевозможные углубления, вызванные обрушением и проседанием кровель полостей, а также воронки, рытвины и борозды, появившиеся в результате непосредственного размыва и растворения. Диаметр карстовых воронок обычно составляет от 1 до 50 м, а глубина редко превышает 15 – 20 м. Своеобразная поверхность такой местности – карстовый ландшафт указывает на наличие карстовых процессов, что должно быть учтено при проложении трассы дороги.

В СССР карстовые процессы распространены в ряде районов европейской части страны, в Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке (рис. ХХХI.1).

Строительство автомобильных дорог в карстовых районах сопряжено с опасностью разрушения дороги при развитии карстовых процессов и обрушениях кровли карстовых полостей, пересекаемых дорогой. Поэтому при изысканиях автомобильных дорог должна быть установлена интенсивность карстовых явлений, которая зависит от состава горной породы и степени ее трещиноватости, от ее растворимости, химического состава грунтовых вод и от рельефа местности.

По степени опасности для строительства карст делят на два типа:

I – карст в легкорастворимых породах – сульфатных (гипсовых), сульфато-карбонатных и каменной соли, где ежегодно могут образовываться воронки и возникать просадки;

II – карст в труднорастворимых породах – карбонатных – в известняках, доломитах, в мелу и в обломочных породах с карбонатным цементом.

Во втором случае развитие карста протекает значительно медленнее и новые элементы карстового ландшафта часто не появляются десятилетиями. Это позволяет прокладывать дороги и возводить инженерные сооружения (учитывая их расчетный срок службы) на прочных участках закарстованной территории.

Ориентировочной характеристикой интенсивности развития карстовых процессов, по данным проф. Г. А. Максимовича, может служить количество воронок, образующихся в год в результате провала кровли карстовых пещер на площади в 1 км2 (табл. XXXI.1).

Возраст воронок при изысканиях может быть определен по растущим на их склонах деревьям, по степени задернованности откосов, по округленности краев воронок и заполнению их грунтом.

Чтобы определить степень и интенсивность карстовых процессов и выявить участки, неблагоприятные для проложения дорог, во время изысканий следует изучить геологические напластования, мощность, состав и степень трещиноватости водорастворимых пород. Должны быть установлены состав, мощность и степень водопроницаемости покрывающих их грунтов, связь расположения карстовый воронок с геологическим строением местности. Необходимо получить сведения о режиме грунтовых вод, степени их агрессивности и источниках питания.