5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ЗЕМНОЙ КОРЫ

План:

- Достоинство использования GPS-технологий для наблюдений за движением земной коры.

- Порядок работы с GPS-технологиями при наблюдениях за движением земной коры.

Идея применения GPS технологий в геодинамических исследованиях появилась не сразу, и только с появлением приборов, способных обеспечивать миллиметровую точность, появилась возможность ее реализации. Изучение современных движений земной коры методами космической геодезии позволяет одновременно охватить значительную территорию (сотни кв. км. и даже весь земной шар), обеспечивает высокую точность определения координат. Исходя из этого, GPS дает возможность изучения скоростей современных движений, кроме того, предоставляется возможность прослеживания их вариаций во времени. Знания особенностей GPS технологий, достижение большой точности измерений и корректной постобработки материала, с учетом нюансов применения в геодинамике могут приблизить нас к точным расчетам скоростей движения земной коры и к адекватной интерпретации полученного материала. Геодезические наблюдения за деформациями Использование GPS-технологий для наблюдений за движением земной коры.

Точность получаемых координат GPS методом зависит от многих факторов. Используется ли автономный режим (один приёмник) или дифференциальный, одно- или двухчастотный приёмник, режим реального времени или проводится постобработка. В зависимости от условий и длительности проведения замеров реальная точность GPS измерений будет меняться. Открытая местность, отсутствие помех, применение специального высокоточного оборудования, достаточная продолжительность измерения дает возможность определения координат с точностью до первых миллиметров. Однако это еще не окончательный предел точности определения координат. Определенный подход к измерениям, а также следующая за сбором данных процедура обработки позволяет значительно повысить точность определения координат, что вызывает научный интерес в применении данного метода в геодинамике. Методология повышения точности включает в себя как технические факторы, так и математический аппарат, используемый для обработки данных.

При установке репера (специально оборудованного наблюдательного пункта) необходимо учитывать экзогенные движения земной поверхности, не обходится и без влияния техногенного фактора.

Выбор места установки репера производится тщательным образом с учетом не только интересов исследований, но и с условий проведения подобных экспериментов: структура земной поверхности (коренные, скальные породы или рыхлые, осадочные); фактор «видимости» антенны (для получения наилучшего результата, антенну необходимо установить в районе с максимально открытым участком неба, вплоть до горизонта); отсутствие мощных передатчиков, искажающих GPS сигнал (например, линии электропередач), а также техническая возможность проведения измерений в выбранной местности. Небольшое количество воды или снега не воздействует на качество приёма сигнала. Металлические поверхности, здания, плотные кроны деревьев и т. п. блокируют сигнал. Регламент измерения при высокоточных наблюдениях определяется глубиной ослабления случайных погрешностей определения, частичной нейтрализацией ошибок от длиннопериодных сторонних процессов, которые могут формировать значительные отклонения в определениях, и кратны целому числу половине суток или периоду обращения спутников, если наблюдение начинать и заканчивать в разные их фазы. По этой причине высокоточные наблюдения проводятся с не менее 36 часовой сессией непрерывных определений на каждом пункте.

Информация, получаемая с различных типов приемников, собирается, приводится к стандартному формату. Далее осуществляется обработка этих данных.

Упрощённое восприятие и использование дискретных GPS скоростей при их геодинамической интерпретации имеет ряд негативных тенденций. GPS данные обычно воспринимаются как вспомогательный материал, к которому могут прибегать для подтверждения диаметрально противоположенных взглядов. Данные GPS могут самостоятельно нести важную информацию о характере современного деформирования земной коры, но анализироваться они должны специальными количественными методами с учётом законов классической механики.

Таким образом, несмотря на, казалось бы, простоту GPS метода, до сих пор остается множество трудностей, а также спорных, нерешенных вопросов и нюансов в его применении в геодинамических исследованиях.