9 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ КЛАСТЕРНОГО

АНАЛИЗА

План:

1. Идентификация линейных и нелинейных геодинамических систем методами кластерного анализа.

Структурная идентификация движений и деформации блоков геодинамических систем может быть осуществлена методами распознавания образов, в частности методами кластер-анализа. Или на основе комбинации методов кластерного анализа, комитетов и фильтра Калмана-Быоси. Главное предназначение кластер-анализа заключается в поиске существующих структур, даже если число кластеров (блоков) не определено заранее. В этом коренное отличие кластер-анализа от методов распознавания образов с учителем, в частности, от дискриминантного анализа, который приписывает объекты к уже существующим группам, а не создает новые группы. Одним из самых используемых алгоритмов кластер-анализа является иерархическая агломеративная (объединяющая) кластер-процедура. С ее помощью можно выполнить тонкий структурный анализ совокупности кластеризуемых объектов и при помощи некоторых критериев определять наиболее оптимальные варианты разбиений на однородные кластеры.

Иерархическая агломеративная (объединяющая) кластер-процедура представляет собой пошаговый алгоритм, при котором на каждом шаге происходит объединение множества объектов, подлежащих классификации, в непересекающиеся кластеры, при этом каждое последующее объединение относится к кластерам, полученным на предыдущем шаге.

Перемещающиеся со временем блоки земной поверхности традиционно описываются векторами скоростей смещения. Более общий случай предполагает расширение вектора параметров модели включением векторов ускорений. К числу признаков, описывающих геодинамическую систему, относятся также компоненты тензора деформаций, тензора напряжений и/или вычисленные по ним инвариантные характеристики.