12 АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНАХ ГОРОДСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ

План:

1. Изучение геодинамических процессов в районах городских и

промышленных агломераций аэрокосмическим методом.

Традиционные методы наземной геодезии, давно и успешно применяемые в практике научных и прикладных исследований и изысканий, к сожалению, также имеют большие ограничения: они требуют прямой видимости между соседними пунктами наблюдений, а измеряемые трассы или сети не могут быть достаточно большими и ограничиваются сравнительно короткими базами, характеризуя движения преимущественно на локальных участках или полигонах.

Возможность высокоточных, сколь угодно масштабных (по величине охватываемых территорий) и независимых от внешних условий (погода, время суток, сезон, видимость, рельеф) измерений современных движений земной коры (СДЗК) появилась с развитием средств и методов аэрокосмической геодезии: интерферометрии на сверхдлинных базах VLBI (Very Long Baseline Interferometry), спутниковая лазерная локация SLR (Satellite Laser Ranging) и глобальная система “позиционирования” или координатной привязки GPS (Global Positioning System) на основе спутниковой навигационной системы NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging). Последняя оказалась практически наиболее востребованной и получила широкое распространение в геодинамических исследованиях.

На территориях со сплошной застройкой, особенно многоэтажной, составляют графические планы, на которых ситуация и рельеф создаются по аэрофотоснимкам на универсальных приборах. Крупномасштабная аэрофотосъемка выполняется в масштабе, который в 4-6 раз мельче масштаба создаваемого плана, при этом стремятся, чтобы отдельные населенные пункты, городские кварталы, предприятия по возможности располагались в пределах одного аэрофотоснимка. Оси залетов проектируют параллельно основным линейным контурам и улицам. Продольное перекрытие назначают около 80 %, что позволяет выбрать стереопары с размещением капитальных строений в середине модели. Для съемки применяют аэрофотоаппараты (АФА) с высокими изобразительными свойствами и минимальными геометрическими искажениями снимаемых объектов. В равнинной местности берут АФА с фокусным расстоянием 70-100 мм; в застроенных и всхолмленных районах - 140-200 мм.